ООО «ИНСИПРОЕКТ»

ООО «Мастерская Архитектуры и Дизайна Александра Соснина»

Шифр:

Экземпляр

Заказчик: Администрация Еткульского муниципального района

Челябинской области

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Стадия: ТП                                                                     ДСП

Том 1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исполнительный директор ООО «ИНСИПРОЕКТ»                                 Э.В. Чистяков

Директор ООО «МАДАС»                                                                              Е.Н. Гаврилюк

Главный архитектор проекта                                                                              А.Р. Соснин

Главный инженер проекта                                                                              В.М. Пахарева

Челябинск – 2010 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка:

Том 1. Схема территориального планирования Еткульского муниципального района. Пояснительная записка.

Том 2. Схема территориального планирования Еткульского муниципального района. Раздел X. «Охрана окружающей среды».

Том 3. Схема территориального планирования Еткульского муниципального района. Раздел XI. «Инженерно-технические мероприятия ГОЧС».

Том 4. Схема территориального планирования Еткульского муниципального района. Исходные данные. Исходно-разрешительная документация.

Б. Графические материалы:

  - Схема расположения района.

Схема административно-территориального деления.

  - Опорный план. Схема современного использования территории.

  - Схема комплексной оценки территории. Схема ограничений по использованию территории.

  - Проектный план. Схема территориального планирования.

Схема функционального зонирования территории

  - Схема транспортной инфраструктуры

  - Схема инженерного обеспечения

  - Схема инженерной защиты территории

В. Электронная версия проекта

Состав рабочей группы по разработке проекта.

Главный архитектор проекта - Соснин А.Р.

Главный инженер проекта - Пахарева В.М.

Инженеры по смежным разделам:

по транспорту – Брызгина Н.В.

по водоснабжению и

канализации – Ермолина Л.М.

по теплоснабжению -  Грибанова Р.К.

по электроснабжению – Березовская Н.В.

по газоснабжению – Лушникова Л.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Том 1. Общая часть

- Краткая характеристика района

  - Историческая справка

  - Муниципальный район в системе расселения

  - Современное использование территории

- Природные условия и ресурсы

  - Климат

  - Почвы

  - Рельеф и геологическое строение

  - Растительность и ландшафт. Животный мир

  - Гидрологическая характеристика

  - Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

  - Инженерно-геологическое районирование и оценка строительных условий

  - Полезные ископаемые

  - Леса и лесо-сырьевые ресурсы

  - Особо охраняемые природные территории

- Комплексная оценка и основные проблемы развития территории

1.     Анализ системы расселения и прогноз численности населения

2.     Оценка современного использования территории

- планировочная структура и зонирование территории

- селитебная территория

- производственная территория

- ландшафтно-рекреационная территория

- учреждения и предприятия обслуживания

- транспортная инфраструктура

- инженерное оборудование

3.     Ограничения на использование территории

- природоохранные зоны

- санитарно-защитные зоны

4.     Варианты территориального развития

IV.    Предложения по территориальному планированию.

  - Планировочная организация территории

- проектная система расселения

- функциональное зонирование территории

- планировочная структура

  - Развитие населенных мест

- территория

- население

- жилищный фонд

  - Развитие системы обслуживания населения

- учреждения образования

- учреждения здравоохранения

- учреждения культуры и искусства

- спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- предприятия торговли и общественного питания и бытового обслуживания

  - Организация мест массового отдыха

  - Развитие природного комплекса

  - Развитие производственных  территорий

- Организация и развитие транспортной инфраструктуры

- Организация и развитие инженерной инфраструктуры

1. Водоснабжение и водоотведение

2. Теплоснабжение

3. Газоснабжении

4. Электроснабжение

5. Телефонизация и радиофикация

- Инженерная подготовка и защита территории.

  - Инженерная подготовка территории населенных мест

  - Инженерная подготовка территории мест отдыха

  - Восстановление нарушенных территорий

  - Рациональное использование природных ресурсов.

  - Охрана объектов культурного наследия

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

- Основные технико-экономические показатели

- Том 2. Охрана окружающей среды

- Том 3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Графические приложения:

  - Схема расположения района.

  - Схема административно-территориального деления.

  - Опорный план. Схема современного использования территории.

  - Схема комплексной оценки территории. Схема ограничений по использованию территории.

  - Проектный план. Схема территориального планирования.

Схема функционального зонирования территории

  - Схема транспортной инфраструктуры

  - Схема инженерного обеспечения

ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- Проект «Схема территориального планирования Еткульского муниципального района» разработан по заказу администрации Еткульского муниципального района, на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 17.08.2006 г. по рассмотрению заявок на участие в конкурсе «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Еткульского муниципального района Челябинской области».

- Проект выполнен в соответствии с «Схемой территориального планирования Челябинской области», разработанной ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2008 году.

- Проект «Схема территориального планирования Еткульского муниципального района» выполнен на базе и в развитии основных проектных решений проекта районной планировки Еткульского района в составе проекта районной планировки Челябинского внутриобластного района, разработанного проектным институтом «Ленгипрогор» в 1984 году.

- Целью подготовки схемы территориального планирования Еткульского муниципального района является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в его состав, установление требований и ограничений по использованию межселенных территорий муниципального района для осуществления градостроительной деятельности.

3.   Схема территориального планирования Еткульского муниципального района

определяет:

- основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития  и природно-климатических условий территории муниципального района;

- границы зон, подлежащих застройке на межселенных территориях;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на их использование в отношении межселенных территорий, подлежащих застройке;

- направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур межселенного значения;

- территории резерва для развития поселений;

- территории для строительства дач, садоводства и огородничества;

- территории для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования;

- меры по защите территории района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- иные меры по развитию территории района.

4.   Схема территориального планирования Еткульского муниципального района

содержит основную часть, подлежащую утверждению, и материалы по

обоснованию принимаемых проектных решений.

5.   Проект разработан в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс РФ №1232 – ФЗ от 18.12.2006 г.;

- Земельный кодекс РФ №154 – ФЗ от 27.07.2006 г.;

- Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.;

- Лесной кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006г.;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ;

- Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ

от 14.03.1995г.;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.;

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним» №122-ФЗ от 21.07.1997г.;

- СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений”;

- СНиП 11-04-2003 “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и

утверждения градостроительной документации”;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов»

- «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»

6.   Расчетный срок реализации проекта «Схема территориального планирования

Еткульского муниципального района» установлен - 20 лет, 2010 – 2030 г.г.

- Проект разработан на основании исходных статистических данных, данных

управлений администрации Еткульского муниципального района и глав

сельских поселений, служб инженерного обеспечения района, представленные

заказчиком согласно перечня в техническом задании. Графические материалы

проекта выполнены на цифровой топографической карте в масштабе 1:25000

территории Еткульского муниципального района, выполненной ФГУП

«Уралмаркшейдерия» в 2008 году.

- Схема территориального планирования Еткульского муниципального района

является основой для комплексного решения вопросов социально-экономического развития района и сельских поселений, инженерного и транспортного обустройства территории, охраны окружающей среды; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определения территориальных зон, привлекательных для инвестиционного развития и для последующей разработки целевых программ.

  - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

1.  Историческая справка

Еткульский муниципальный район Челябинской области изначально образован  4 ноября 1926 года, временно с 1959 по 1965 годы входил в состав Еманжелинского и Увельского районов, затем после реорганизации административно-территориального деления - 12 января 1965 года вновь стал автономным.

Район сформировался на исконно казачьих землях, на территории Оренбургского казачьего войска. Еткульская крепость появилась на башкирской земле в 1737 году, в  одно время с Челябинской, Южноуральской и Троицкой, как военный транзитный пункт, через который следовали обозы с хлебом из сибирских слобод, и одновременно как сторожевой оборонительный форпост, как опорный пункт для закрепления русских на башкирской территории.

На гербе Еткульского района изображена каменная стена, символизирующая Еткульскую крепость – символ надежности и самостоятельности, и башня – символ защиты, обороны и мощности с закрытыми воротами и флюгером – аллегорию богатой событиями историю Еткульского края. Куб показывает, что на территории района находится крупнейшее в России месторождение белого мрамора. Лазуревые волны указывают на многочисленные озера, расположенные в восточной части территории района. Зеленый цвет дополняет символику природы района – лесные массивы, а также это символ плодородия, возрождения и здоровья.

Еткульский район расположен в двух физико-географических зонах: Уральской горной и Западно-Сибирской низменной, в зоне лесостепи, в 25 км к югу от Челябинска. Леса занимают пятую часть территории района, среди них три – реликтовых сосновых бора (Еткульский, Назаровский и Копытовский). Четыре озера являются памятниками природы Челябинской области – Еткуль, Боровушка, Горькое и Большой Шантрапай.

Традиционно Еткульский район является рекреационной зоной для жителей областного центра и рядом расположенных городов – Копейска, Коркино и Еманжелинска. На территории района располагаются оздоровительные учреждения, базы отдыха и детские летние лагеря.

На территории района организованно 6 охотничьих хозяйств: Еткульское, Буташ, Аткульское, Синеглазовское (частично), Селиткульское (частично) и Каспаровское (частично), общей площадью 202,5 тыс.га.

На территории района выявлено 16 памятников археологии, 7 памятников истории и культуры, в селе Селезян находится памятник архитектуры XIX века местного значения – Владимиро-Богородицкая церковь (1863 – 1870 гг). В селе Коелга возведен  величественный православный храм Михаила Архангела, построены церкви в селах Еткуль, Еманжелинка и Таянды.

- Муниципальный район в системе расселения.

Еткульский муниципальный район расположен в центральной части Челябинской области, в 40 км южнее областного центра – г. Челябинск, входит в состав Челябинской агломерации. Административный центр района расположен в селе Еткуль.

Площадь территории Еткульского района составляет – 2,5 тыс.кв.км (252516 га). Протяженность территории: с востока на запад – 80 км, с севера на юг – 40 км.

Границы Еткульского муниципального района установлены Законом Челябинской области «О статусе и границах Еткульского муниципального района и сельских поселений в его составе» от 28.10.2004 г., №1443.

Границами Еткульского муниципального района являются:

- на севере - земли Сосновского (протяженность границы – 12,4 км), Коркинского (45,6 км),  Красноармейского (26,7 км) муниципальных  районов и Копейского (16,5 км) городского округа;

- на востоке - земли Курганской области (50,6 км) и Октябрьского (21,8 км) муниципального района;

- на юге – земли Увельского (136,0 км) и Еманжелинского (91,3 км) муниципальных районов;

- на западе – земли Чебаркульского (48,1 км) муниципального района.

Общая протяженность границ составляет – 449,0 км.

3. Современное использование территории

В составе Еткульского муниципального района 12 сельских поселений с 42 сельскими  населенными пунктами. Численность населения – 30,8 тыс.чел., плотность населения – 12,2 чел./кв.км.

Еткульский район – район промышленно-сельскохозяйственный.

Промышленность района представлена добычей и переработкой строительных материалов (ЗАО «Коелгамрамор» и др.), добычей золота («Еткульзолото»). Успешно развивается предприятие Уральский машиностроительный завод (производство и ремонт бульдозеров и грейдеров, сборка трактора класса 10 т из комплектующих, получаемых с других заводов). В районе действует ремонтно-техническое предприятие, два завода в системе Еманжелинского ДРСУ (производство чернощебеночного асфальта и асфальтобетона), хлебозавод, сыродельный и молочный заводы, предприятие по производству минеральной и газированной воды, небольшие предприятия автосервиса.

Сельскохозяйственные предприятия – АКФХ «Пискловская», ЗАО «Бектышская птицефабрика», ППЗ «Еткульский», ЗАО «Золотой улей» и ряд других. Сельскохозяйственные предприятия производят молоко, мясо, зерно, картофель и овощи. Значительная часть полей занята кормовыми культурами. Кроме того, СПП «Коелгинское» выращивает племенной скот, семена зерновых и рапса. Еткульский племптицезавод и Еманжелинский племрепродуктор Челябинской птицефабрики специализируется на производстве племенного и товарного яйца, а Бектышская птицефабрика производит мясо и мясопродукты. Существенна в районе роль крестьянско-фермерских хозяйств.

По территории района проходят:

- железнодорожная магистраль Екатеринбург – Челябинск – Оренбург;

- автодорога федерального значения М-36 и международного Е-123 значения Челябинск – Троицк – Казахстан;

- автодороги областного значения: Челябинск – Копейск – Писклово – Щучье, Челябинск – Копейск – Писклово – Октябрьское – Куртамыш, Пласт – Южноуральск – Писклово – Щучье;

- сеть автодорог, связывающая район с соседними муниципальными образованиями – Сосновским, Коркинским, Красноармейским, Увельским и Чебаркульским районами, с Курганской областью: Копытово – Щучье;

- нефтепроводы Нижневартовск – Курган – Куйбышев (НКК), Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (УБКУА);

- магистральный газопровод «Бухара – Урал», отвод от «Бухара – Урал» до ГРС Еманжелинск, ГРС Коелга;

- ВЛ 500 кВ «Троицкая ГРЭС – Шагол»;

- ВЛ 220 кВ « Южноуральская ГРЭС – Шагол», «Еманжелинск – Чебаркуль».

На территории района расположены следующие особо охраняемые природные территории регионального значения: ботанический памятник природы – Еткульский бор, гидрологические памятники природы – озеро Большой Шантрапай озеро Горькое, озеро Боровушка.

Административным центром района является село Еткуль, расположенное на берегу озера Еткуль в центре муниципального района, в 42 км от областного центра, в 20 км от железнодорожной станции Еманжелинка. Село Еткуль связано автодорогами с областным центром, с соседними муниципальными районами, с сельскими поселениями района.

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

1. Климат

Климат территории Еткульского района - континентальный с недостаточно влажным и теплым летом и умеренно холодной и снежной зимой.

Лето длится около пяти месяцев, с мая по сентябрь с теплой солнечной и сухой погодой. Средняя температура июля + 18°С, максимальная + 40°С.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Безморозный период – 3,5 месяца с конца мая до середины сентября. Летняя погода характерна солнечной теплой, нередко жаркой и сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождливые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечается суховей.

Относительная влажность воздухав этот период минимальна (ниже 60%), а в дневные часы – лишь 30%; засушливые явления чаще бывают весной и в начале лета.

В среднем за год территория относится к зоне слабо засушливого увлажнения.

За год выпадает около 400 мм осадков, преимущественно летом. Дожди нередко сопровождаются грозами, повторяемость 25-30 дней с грозой за сезон.

Зима – холодная и снежная. Средняя температура января - 16°С, максимальная - 45°С, но возможны и оттепели. Толщина снежного покрова достигает 30 см. Зима характерна сильными буранами, их повторяемость 30-35 дней с метелью за сезон.

В течение года, особенно зимой преобладают юго-западные и западные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/сек. Число дней с ветром более 15 м/сек колеблется в пределах 10-15 за год.

По строительной климатологии Челябинская область относится к климатическому району 1В со следующими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха - 34С;

- нормативная снеговая нагрузка - 180 кг/кв.м;

- нормативная скорость напора ветра - 30 кг/кв.м;

- продолжительность отопительного периода - 220 дней;

- максимальное количество осадков - 390 мм/год;

- средняя высота снежного покрова - 32 см;

- максимальная глубина промерзания грунта 180 см;

- господствующее направление ветра - западное и юго-западное

Среднегодовая скорость ветра составляет 3-4 м/сек.

Средняя температура января -16С, июля +18С.;

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/кв.см.

По агроклиматическому районированию  Челябинской области территория Еткульского муниципального района относится к теплому агроклиматическому району со слабо засушливым увлажнением.

Выводы:

- Территория района по климатическим условиям благоприятна для строительства,  хозяйственного освоения территории и отдыха.

- Рекомендуется снегозащита автодорог и путей сообщения от юго-западных ветров. При строительстве зданий и сооружений целесообразно предусматривать ветро- и снегозащиту планировочными средствами.

- Район благоприятен для выращивания теплолюбивых сельскохозяйственных культур, с применением агротехнических мероприятий по сохранению влаги.

- Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, из них на летний период приходится 80-85 дней со среднесуточной температурой выше 15°С. Степень благоприятности повышается вблизи лесных массивов и водоемов.

Климатические показатели по метеостанциям района

| Климатические показатели |  |  | Метеостанции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Челябинск | Еманжелинск |
| Температура воздуха, °С | средние | год январь июль | 1,5° -16,4° 18,1° | 1,4° -15,9° 17,8° |
|  | абсолютные | минимум | -44° | -45° |
|  |  | максимум | +39° | +40° |
| Число дней с температурой |  | выше 10° выше 15° От – 5° до -15° | 129 82 91 | 130 76 88 |
| Продолжительность периодов |  | безморозного устойчивых морозов отопления | 118 127 213 | 116 - 217 |
| Сумма температур |  | выше 10° | 2023 | 1999 |
| Расчетные температуры |  | отопления вентиляции | -33° -20,9° | -32° -21,4° |
| Годовая относительная влажность воздуха, % |  |  | 72 | 71 |
| Годовое количество осадков, мм |  |  | 402 | 421 |
| Высота снежного покрова, см |  |  | 33 | - |
| Годовая скорость ветра, м/сек |  |  | 4,6 | - |
| Число дней с сильным ветром |  |  | 16 | 11 |
| Число дней с туманом |  |  | 16 | - |
| Число дней с метелью |  |  | 36 | - |
| Число дней с грозой |  |  | 23 | - |
| Продолжительность солнечного сияния, часы |  |  | 2089 | - |

- Почвы

В пределах района развиты следующие комплексы почв:

- черноземы выщелоченные комковатые глинистые и суглинистые, солонцеватые, солонцы, солончаки и солоди;

- черноземы сильно-солонцеватые и солончаковые;

- черноземы выщелоченные и обыкновенные комковатые глинистые и суглинки, осолоделые почвы и солонцы.

Выщелоченные черноземы сочетают в себе благоприятные физические свойства с обеспеченностью основными элементами питания, хорошим водно-воздушным балансом. Содержание гумуса 7 ÷ 10%, с глубиной снижается постепенно. Кислотность (pH) близка к нейтральной или слабокислая.

Обыкновенные черноземы по основным характеристикам близки к выщелоченным, почти всегда им сопутствуют, развиваются на более выровненных участках.

Солонцеватые черноземы залегают на пониженных равнинах и нижних частях склонов. Физические свойства почв хуже, чем у обыкновенных и выщелоченных. В зависимости от содержания натрия почвы делятся на слабо-, средне- и сильно-солонцеватые. Слабо-солонцеватые черноземы мало чем отличаются от обыкновенных, у средне- и сильно-солонцеватых образуется плотный горизонт, плохо пропускающий воду и воздух, препятствующий развитию корневой системы растений.

Улучшение почв возможно при проведении мероприятий по накоплению и сохранению влаги. Увеличение пахотного горизонта возможно за счет припашки солонцеватого слоя с одновременным внесением повышенных доз органических удобрений, суперфосфата и гипса.

Солончаки залегают в депрессиях рельефа, непосредственно вокруг озер и болот, а также по долинам рек. Почвы развиваются под воздействием грунтовых вод, в верхних горизонтах содержат более 1% различных солей.

Солонцы развиты на слабо-дренированной равнине, в нижних частях склонов. По мощности верхнего горизонта делятся на:

а) глубокие – пахотнопригодные;

б) средние – условно пахотнопригодные;

в) мелкие и корковые – пахотнонепригодные.

Солонцы часто встречаются среди хороших пахотных почв пятнами, в таком случае улучшение почв проводится путем увеличения пахотного слоя за счет окружающих почв.

Солоди развиваются в западинах, обычно заболочены, малопригодны для сельского хозяйства как по условиям залегания, так и по запасам питательных веществ.

Выводы.

В целом по району наиболее благоприятными для сельского хозяйства являются выщелоченные и обыкновенные черноземы, большей частью освоенные.

К основным агротехническим мероприятиям, направленным на повышение урожайности почв относятся: мероприятия по рассолению, внесение органических и минеральных удобрений, в первую очередь фосфорных.

- Рельеф и геологическое строение.

Территория Еткульского муниципального района расположена в пределах двух топографических провинций:

- юго-западная часть его территории приурочена к восточному склону Южного Урала, поверхность которого представляет собой холмисто-увалистую равнину с абсолютными отметками 250÷300 м;

- северо-западная, центральная и восточная части территории района относятся к периферийной части Западно-Сибирской низменности, характеризующейся слабоволнистым, почти плоским рельефом (абсолютные отметки 195÷235 м), осложненным мелкими буграми и западинами, как правило, заболоченными и с большим количеством озер.

Границей между двумя указанными провинциями служит меридиональный тектонический сброс, именуемый «палеозойским уступом», прослеживающий в рельефе от разъезда Сары до поселка Ключи.

Гидрографическая сеть Еткульского муниципального района развита слабо. Долины реки Увельки и ее притоков Коелги и Сухарыша расчленяют холмисто-увалистую равнину в юго-западной части территории района. Представлены они поймой и одной, реже двумя надпойменными террасами. Поймы рек ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Территория района имеет сложное и разнообразное геологическое строение с участием вулканогенных, метаморфических осадочных пород палеозойского, мезозойского и кайнозойского возрастов. Геологическое строение центральной и  восточной частей района существенно отличается от западной, границей между которыми служит палеозойский уступ.

Западная часть района сложена исключительно породами палеозойского возраста - известняками, песчаниками, мраморами и сланцами.

В центральной и восточной частях района отложения палеозоя погребены под толщей осадочно-терригенных пород мезокайнозойского возраста, из которых наибольшим распространением пользуются отложения мела, палеогена и неогена.  Представлены они, главным образом, песчано-глинистыми образованиями и песчаниками. Мощность осадочного покрова увеличивается в восточном направлении от 5÷20 до 100÷150 метров.

Вдоль палеозойского уступа развита полоса триасовых и триас-юрских отложений: конгломераты, песчаники и пласты бурого угля, общей мощностью до 1000 и более метров.

Четвертичные осадки, мощность которых редко превышает 10÷12 м, сплошным чехлом перекрывают коренные породы. На водораздельных пространствах – это делювиальные и элювиально-делювиальные осадки – суглинки, глина, дресва, сапролит; в долинах рек – аллювиальные пески, галечники, супеси, суглинки.

В береговых частях озер и водоемов, в понижениях рельефа отмечаются озерно-болотные отложения, представленные илами, глинами и торфом. Мощность озерно-болотных осадков редко превышают 2,0 м.

С отложениями коренных пород связаны месторождения мрамора, известняка, бурого угля, стекольных и формовочных песков с четвертичными отложениями – кирпичные и цементные глины.

В селе Еткуль, по данным инженерно-геологических изысканий для строительства отдельных зданий и сооружений грунтами являются глины, пески и щебень.

- Растительность и ландшафт. Животный мир.

Территория Еткульского муниципального района входит в состав лесостепной зоны, южной подзоны лесостепи. Юго-западная часть территории района относится к к мелкохолмистой равнине с березово-сосновыми лесами и степными участками. В южной, западной и северо-восточной частях района преобладает низменная равнина со значительным преобладанием сельскохозяйственных земель и участками березовых колков и степей.

В центральной части Еткульского района преобладает слабохолмистая равнина с березовыми лесами (иногда с сосной) в переувлажненных депрессиях и участками степей.  На юго-востоке района развита низменная равнина с участками болот и березовыми лесами, поверхностно увлажненными.

В пределах района развиты колки нескольких видов: сухие остепненные, свежие западинные и ложбинные со злаково-разнотравным покровом, заболоченные с осоково-злаковым покровом.

Березовые леса имеют в своем составе значительную примесь лесных растений, в древесном ярусе встречается единичная примесь сосны и лиственницы.

Луговые и степные ассоциации сильно изменены человеком – наиболее продуктивные – распаханы. Из степных группировок сохранились каменистые и солонцеватые полленно-тяпчаковые степи.

В результате ландшафтно-рекреационной оценки типы урочищ были объединены в группы, различающиеся между собой по степени благоприятности к рекреационному использованию:

1.  Благоприятные для отдыха – урочища березовых лесов слабохолмистой равнины.

2.  Ограниченно благоприятные – участки лесостепи, избыточно увлажненные территории, кустарники и редколесья.

3.  Малоблагоприятные – освоенные земли.

Благоприятные для отдыха группы урочищ расположены в центральной части района.

Животный мир. В пределах района, главным образом, обитают

из зверей: волк, лисица, заяц-русак, косуля сибирская, хорек степной, ласка, куница, белка, крот, суслик, ондатра, еж, землеройка;

из птиц: серый гусь, кряква, чирок, тетерев косач, серая куропатка;

из земноводных и присмыкающих: гадюка, уж, ящерица, жаба, лягушка, тритон;

в водоемах водятся: щука, плотва, окунь, карась, судак, лещ, пелядь.

- Гидрологическая характеристика.

Гидрографическая сеть Еткульского муниципального района представлена, в основном, мелкими водотоками (речки Чумляк, Каменка, Еманжелинка) и небольшим участком реки Увелька с притоками Коелга, Совгушея и Сухарыш в юго-западной части района. Длина водотоков на территории района составляет 118.3 км, с общей площадью водосбора – 750 кв.км.

Отличительной особенностью гидрографии района является наличие большого количества озер, прудов и болот. Площадь водоемов (озера и пруды) составляет 12545 га, болот – 15050 га. Общая площадь территории водного фонда составляет 27670 га или 11,0% территории Еткульского муниципального района.

Экспликация водных объектов района приведена в таблице.

Все озера относятся к котловинному типу. Озера, в основном, с округлой формой, незначительной глубиной (не превышающей 6 метров), пологими и часто заболоченными берегами. Дно озерной котловины блюдцеобразной формы с постепенным понижением к середине. Озера бессточные, вода в них сильно минерализованная, соленая и горько-соленая. По химическому составу вода озер относится к хлоридно-сульфатному классу, минерализация в пределах 20÷30 г/л. Среди катионов преобладает натрий. Жесткость воды значительная до 100 мг/экв-л.

Уровень воды озер подвержен резким сезонным колебаниям в течении года: в весенний паводок подъем достигает 50-60 см, летние дожди вызывают кратковременный подъем 8-10 см. В засушливые периоды озера мелеют, а некоторые высыхают совсем.

Ледообразование на озерах начинается в середине октября. Максимальная толщина льда в конце зимы составляет 75-90 см. Очищение озер ото льда происходит в начале мая.

Ход температуры воды в озерах, в целом, повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Максимальных значений температура воды достигает в июле

+18-20°С, иногда до +22-24°С.

Вывод: гидрографическая сеть района бедна, сток только в весенний паводок, а в остальное время года водность рек либо очень незначительная, либо сток вовсе отсутствует. На всем протяжении реки представляют собой цепочку мелких прудов, регулирующих их сток, и являющихся источником водоснабжения мелких водопотребителей.

- Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод.

Подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам пород осадочного, метаморфического и вулканогенного генезиса, начиная от палеозоя и кончая четвертичными отложениями.

В западной части Еткульского района развиты трещинные и трещинно-карстовые, преимущественно безнапорные воды, связанные с породами палеозоя.

В центральной и восточной частях района – воды трещинно-пластового типа, приуроченные к третично-меловым осадкам.

Водообильность пород весьма разнообразная, но в целом по территории района невысокая. Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в пределах 0,5 – 3,0 л/сек и только карбонатные породы (закарстованные известняки) отличаются довольно значительной водообильностью. Дебиты скважин в местах развития известняков достигают 20 – 40 л/сек.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные либо гидрокарбонатно-хлоридные со смешанным составом катионов. Минерализация подземных вод 0,5 – 1,0 г/л, у восточной границы района – до 1,5 г/л и более.

Практическое значение для целей централизованного водоснабжения имеют:

на востоке – палеогеновый, часто совместно с меловым, водоносный комплекс;

на западе – водоносный комплекс карбонатных пород палеозоя.

Остальные водоносные горизонты и комплексы не имеют сколько-нибудь существенного значения для централизованного водоснабжения ввиду ограниченности эксплуатационных запасов.

Модуль эксплуатационных запасов по Еткульскому муниципальному району колеблется от 0,01 до 1,9 л/сек на 1 кв.км. Преобладающая часть территории района характеризуется довольно низким модулем эксплуатационных запасов 0,1 – 0,5 л/сек с 1 кв.км. Производительность водозаборных сооружений, чаще всего, характеризуется величиной до 10 л/сек, на отдельных участках (как правило выявленных и разведанных) до 50 – 75 л/сек.

В западной части территории района, на площадях развития карбонатных пород (Сухарышский массив, Шеинский) модуль эксплуатационных запасов колеблется от 0,5 до 1,9 л/сек с 1 кв.км. Здесь возможна организация водозаборов производительностью от 70 – 75 л/сек (Первомайский водозабор) до 100 – 500 л/сек (Сухарышское месторождение, район деревни Ключи).

Из вышеизложенного следует, что подземные воды не могут полностью удовлетворить все сельские поселения района водой хозяйственно-питьевого назначения в потребных количествах, в связи с чем основная часть водообеспечения планируется за счет поверхностных вод.

Однако, водоснабжение отдельных сельских населенных пунктов, со сравнительно небольшим водопотреблением, можно вполне базировать на подземных водах.

- Инженерно-геологическое районирование и оценка строительных условий.

В инженерно-геологическом отношении территория Еткульского муниципального района изучена весьма слабо. Специальные инженерно-геологические работы по району, в целом, не проводились. Физико-механические свойства грунтов определялись лишь на отдельных участках, предназначенных для капитального строительства.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами, выражающимися в карсте и заболачивании территории.

Карст отмечается на площадях развития карбонатных пород (известняки, мрамор) палеозоя – Сухарышский и Шеинский карбонатовые массивы.

По активности выделяют – современный и древний карст. Поверхностные формы карста представлены воронками, реже карстовыми оврагами и провальными котловинами, иногда заканчивающимися понорами или расселинами. Глубина развития карста наблюдается до 80 – 100 м, местами до 250 м. Подземный карст представлен пустотами, кавернами и пещерами.

Освоению строительством территорий с возможным развитием карста должны предшествовать специальные изыскания.

Заболачивание территорий вызвано наличием большого количества замкнутых бессточных западин и слабыми фильтрационными свойствами грунтов. Кроме того, значительной заболоченностью отличаются и поймы рек.

Болота, как правило, низинного типа, небольшой площадью и с небольшой мощностью торфа, редко превышающий 1,5 – 2,0 м. Освоение заболоченных территорий влечет за собой комплекс мероприятий по инженерной подготовке (осушение, понижение уровня грунтовых вод и прочее).

В пределах Еткульского муниципального района выделено 3 инженерно-геологических района, отличающихся между собой условиями строительства:

Предгорная равнина восточного склона Южного Урала охватывает западную часть Еткульского муниципального района, до палеозойского уступа. В рельефе этот район представляет собой холмисто-увалистую, пенепленизированную равнину с колебанием абсолютных отметок от 250 до 300 м. Относительные превышения не более 10 – 15 м.

В геологическом строении принимает участие осадочные, метаморфические и вулканогенные породы палеозоя, перекрытые с поверхности четвертичными элювиально-делювиальными осадками, мощностью от 0,2 – 0,5 до 10 метров.

Грунтовые воды залегают на глубине более 2 м от поверхности земли, однако в понижениях рельефа на отдельных участках отмечается высокое стояние уровня грунтовых вод (менее 2,0 м), которое местами вызывает заболачивание территории. Грунтовые воды типа «верховодки», приуроченные к элювиально-делювиальным отложениям, распространены локально.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут являться элювиально-делювиальные суглинки, супеси, щебень, дресва и различные коренные породы – известняки, сланцы, порфириты и т.д.

Указанные выше грунты основания обладают высокой несущей способностью, вполне достаточной для любого вида гражданского строительства.

Физико-геологические явления в данном инженерно-геологическом районе выражены в виде карста и заболачивания.

В целом, район благоприятен для градостроительного освоения. Освоение участков с высоким стоянием уровня грунтовых вод и заболоченных территорий, возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке территории; на участках распространения карстующих карбонатных пород необходимо проведение специальных изысканий.

Равнина Зауралья занимает всю центральную и восточную часть территории Еткульского муниципального района. В геоморфологическом отношении это озерно-

морская аккумулятивная равнина, характеризующаяся плоским, либо слабоволнистым рельефом, осложненным мелкими буграми и западинами, как правило, заболоченными. Для данного района характерно наличие большого количества озер. Озера неглубокие, с заболоченными берегами, имеют различную степень минерализации воды – от пресной до соленой.

В геологическом строении участвуют, преимущественно, опоково-песчано-глинистые породы мезозойского и третичного возрастов, мощность которых увеличивается в восточном направлении от 5 – 20 м до 100 – 150 м. На западе данного инженерно-геологического района среди песчано-глинистых отложений мезозоя залегают пласты бурого угля.

Коренные породы перекрыты четвертичными элювиально-делювиальными суглинками, супесями и песками мощностью от 5 до 10 – 12 м, на отдельных участках озерно-болотными осадками – илы, торф и пылевые пески, мощностью редко более 1,5 – 2,0 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 – 1,5 м в понижениях рельефа до 2,5 – 5,0 м и глубже на остальной территории. Широкое развитие имеют грунтовые воды типа «верховодки» на глубине менее 2,0 м.

В зоне заложения фундаментов будут встречаться все отложения, перечисленные выше. Грунты основания, за исключением водонасышенных суглинков и супесей, обладают несущей способностью, вполне достаточной для многоэтажного капитального строительства. На водонасыщенные суглинки и супеси условное расчетное давление допустимо 0,1 – 0,15 МПа. Илы и торф относятся к слабым грунтам, в связи с чем не могут служить основанием фундаментов и поэтому подлежат выемке в процессе строительства.

Из физико-геологических процессов развито заболачивание в пониженных участках рельефа и западинах. Болота по площади небольшие. Мощность торфа, как правило, не более 1,5 – 2,0 м.

В пределах района частично расположены Коркинский и Еманжелинский угленосные районы, разрабатываемые с давних времен. В связи с этим, территория их в значительной степени нарушена шахтными провалами, карьерами и отвалами. Часть нарушенных территорий после изысканий и рекультивации возможна для освоения.

Таким образом, равнину Зауралья можно считать благоприятной для освоения. Освоение участков с высоким залеганием уровня грунтовых вод и заболоченных, возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке территории.

Долина рек. Данный инженерно-геологический район не имеет широкого развития в Еткульском муниципальном районе. Река Увелька и ее притоки Коелга и Сухарыш пересекают территорию района в крайней юго-западной его части. Остальная гидрографическая сеть района представлена, как правило, временными небольшими водотоками.

В долинах вышеназванных рек прослеживается пойма, а по рекам Увелька и Коелга одна-две надпойменные террасы. Ширина долин колеблется от несколько десятков метров до 1,0 – 1,5 км; глубина вреза их в прилегающие водораздельные пространства 10 – 20 метров.

Район долин рек подразделяется на два инженерно-геологических подрайона – Надпойменные террасы и Пойма, - существенно отличающиеся друг от друга условиями строительства.

Территория надпойменных террас – благоприятен для градостроительного освоения. На участках распространения карстующих карбонатных пород, необходимо проведение специальных изысканий.

Территория пойменных террас по совокупности всех инженерно-геологических условий – неблагоприятна для градостроительного освоения. Освоение данной территории повлечет за собой комплекс инженерных мероприятий, связанных с защитой от затопления, понижения уровня грунтовых вод, осушение и прочее.

- Полезные ископаемые.

В Еткульском муниципальном районе выявлены и разведаны следующие виды полезных ископаемых:

а) Бурый уголь – южная часть Челябинского угольного района.

б) Цементные глины и известняки – Шеинское месторождение (№55), расположенное в 3 км южнее ж.д. станции Клубника. Месторождение эксплуатируется Коркинским цементным заводом.

в) Стекольные пески – Ерофеевское месторождение (№60), расположенное в 1,5 км к западу от поселка Новобатуринский.

г) Формовочные пески – Нехорошевское месторождение (№56), расположенное в 13 км северо-восточнее станции Таянды, является сырьевой базой для Кичигинского горно-обогатительного комбината.

д) Мрамор – Коелгинское месторождение, расположенное около села Коелга;

С точки зрения внутренних потребностей Еткульский район обеспечен такими видами полезных ископаемых как строительные известняки и пески, глины кирпичные, гравийно-песчаные смеси и облицовочный камень.

- Леса и лесосырьевые ресурсы.

Лесной фонд составляет 54,5 тыс.га, занимает 21,6 % территории Еткульского района. По лесорастительному районированию леса отнесены к лесостепной зоне. Лесистость составляет около 20%.

В составе лесов имеются значительные массивы сосны, это Еткульский, Казаровский, Копытовский, Коелгинский и Еманжелинский боры. Значительные территории занимают колочные березовые леса. Примечательны Ямская, Белоусовская и Ускулинская березовые рощи. Производительность насаждений довольно высокая и составляет около П.2 класса бонитета.

Леса Гослесфонда являются основным источником удовлетворения потребности района в древесине. Подавляющая часть лесов выполняет различные защитные функции. Из побочных пользований основное значение имеет сенокошение, которое производится на 8,5 тыс.га.

В районе около 35 тыс.га пастбищ и выгонов, в основном за пределами Госфонда.

Охота носит любительский характер.

В перспективе леса будут приобретать все большее рекреационное значение в качестве мест отдыха населения. У всех сельских поселений имеются зеленые зоны, площадь которых достаточна на перспективную численность населения.

Распределение площади Лесного фонда по группам и категориям лесов.

| Группа леса | Категория лесов | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.га | % |
| I | Зеленые зоны Защитные полосы путей сообщений и автодорог Поле и почвозащитные леса Защитные полосы вдоль рек Прочие леса | 10,2 0,6 34,7 0,1 1,5 | 18,7 1,1 63,6 0,2 2,8 |
|  | Всего лесов I категории | 47,1 | 86,4 |
| II | Эксплуатируемые леса | 7,4 | 13,6 |
|  | Всего лесов II категории | 7,4 | 13,6 |
|  | Итого: | 54,5 | 100 |

В категорию «зеленые зоны» включены леса вблизи сел Еткуль, Еманжелинка, Ямки,

Долговка, Шеломенцево, Потапово, Копытово, Сухоруково, Николаевка, Писклово и Коелга; в категорию «прочие леса» отнесен ценный массив Еткульского бора.

- Особо охраняемые природные территории.

Постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 34 - П утверждена «Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2020 года», в составе которого определен перечень территорий и объектов по Еткульскому муниципальному району.

| VIII. Еткульский муниципальный район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Название, категория | Площадь территории объекта и длина границ | Год образования | Примечание |
| Действующие ООПТ |  |  |  |  |
| 1 | Еткульский бор, памятник природы | 1208,56 га, площадь охранной зоны 42 га, длина границ – 19,83 км | 1969 | Постановление ЗС Челябинской области от 24.04.2008 г. №1129 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Еткульского бора и его охранной зоны», от 27.08.2009 г. №1905 «О внесении изменений» |
| 2 | Озеро Большой Шантрапай, памятник природы | 505,75 га, длина границ – 8,18 км | 1985 | Постановление ЗС Челябинской области от 28.05.2009 г. №1810 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Большой Шантрапай и его охранной зоны» |
| 3 | Озеро Боровушка, памятник природы | 16 га, | 1985 | Расположено на территории памятника природы «Еткульский бор» |
| 4 | Озеро Горькое, памятник природы | 66 га, длина границ – 3,2 км | 1985 | Постановление ЗС Челябинской области от 28.05.2009 г. №1809 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области озера Горькое и его охранной зоны» |

Общая площадь ООПТ по району – 1780,31 га, 0,73 % от площади района,

в том числе: ООПТ федерального значения – нет

ООПТ Челябинской области – 1780 га

| ООПТ, рекомендуемые к созданию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Озеро Большой Сарыкуль | 14000 га |  |  |
| 6 | Назаровский бор | 3600 га |  |  |
| 7 | Копытовский бор | 2500 га |  |  |
| 8 | Озеро Селезян | 500 га |  |  |
| 9 | Озеро Малый Сарыкуль | 2500 га |  |  |
| 10 | Коелгинские известняки на левобережье реки Увелька ниже села Коелга | 25 га |  |  |

К 2020 году общая площадь ООПТ по району – 24905 га, 9,87 % от площади района, в том числе: ООПТ федерального значения – нет

ООПТ Челябинской области – 24905 га

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Схема комплексной оценки градостроительного потенциала развития терри-тории содержит анализ сложившейся системы расселения, демографической ситуации и прогнозирование численности населения на расчетный срок; комп-лексную оценку земельных, природных, энергетических, водных, рекреационных и иных ресурсов, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктур.

На схеме комплексной оценки территории показываются территории, в грани-цах, которых устанавливаются ограничения на использование при осуществле-нии градостроительной деятельности:

- территории зон охраны памятников истории и культуры, историко-культур-ных комплексов и объектов, заповедных зон;

- особо охраняемые природные территории;

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные поло-сы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- зоны залегания полезных ископаемых;

- зоны с экстремальными природно-климатическими условиями;

- зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (затопление, нарушенные территории, неблагоприят-ные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие процессы – сейс-мические, оползни, карсты, эрозия и т.д.);

- иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С учетом ограничений на использование территорий на схеме комплексной оценки выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности.

Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего разви-тия (преобразования территорий) Еткульский муниципальный район имеет сле-дующие предпосылки:

- благоприятные природно-климатические условия;

- благоприятная экологическая обстановка на большей части территории района;

- наличие и доступность территориальных ресурсов для развития района;

- расположение района в непосредственной близости к областному центру и крупнейшему городу области – Челябинску, позволяющий рассматривать перс-пективное развитие существующих сельских поселений и формирование новых, в том числе дачных населенных пунктов;

- прохождение по территории района железнодорожной магистрали «Екатерин-бург – Челябинск – Оренбург» и автодороги федерального М-36 и международно-го Е-123 значения «Челябинск – Троицк – Кустанай»;

- рекреационный потенциал территории района с наличием водных объектов и лесных массивов;

- благоприятные условия для развития сельского хозяйства;

- наличие минерально-сырьевых ресурсов.

Наряду с этим, сдерживающими факторами развития района являются:

- комплекс проблем, связанных со слабостью экономики и занятостью населения;

- проблема обеспечения питьевой водой большинство сельских населенных пунктов;

- наличие территорий, нарушенных хозяйственной деятельностью (карьеры и отвалы производств), заболоченные и подверженные затоплению и т.д.

Масштаб градостроительного развития территории района формируется исходя из приоритетов охраны окружающей среды и рационального использо-вания естественных природных ресурсов.

1. Анализ системы расселения и прогноз численности населения

Современная система расселения Еткульского муниципального района, в основном сложилась. Сельские населенные пункты расположены относительно равномерно по всей территории района, на перспективу требуется дальнейшее совершенствование застройки населенных мест и интенсивное развитие транспортной инфраструктуры.

Основу системы расселения составляют административные центры района и сельских поселений, которые выполняют функции административно-экономических центров и центров периодического социального, медицинского, культурного и бытового обслуживания населения.

На территории Еткульского муниципального района расположено 42 сельских  населенных пункта территориально отнесенные к 12 сельским поселениям.

Общая площадь населенных пунктов составляет 4582 га (1,8% от площади района). Численность населения – 30794 чел., плотность населения – 6,7 чел./га.

На восточной части территории Еткульского муниципального района, в настоящее время, проживает - 20,4 тыс.чел., что составляет 2/3 населения района. Географическим центром является административный районный центр - село Еткуль. Западная часть района, с население – 10,4 тыс.чел. тяготеет к районному подцентру – село Коелга.

В районе сформировано 12 сельских поселений, с административными центрами в каждом поселении, численностью населения от 1,0 до 5,0 тыс. человек и зоной влияния 7 – 10 км.

Опорным центром районной системы расселения является село Еткуль – административный центр района, расположенный в центре восточной части Еткульского района, а в юго-западной части района – формируемый подрайонный центр, с отдельными функциями межселенного культурно-бытового обслуживания  – село Коелга.

Численность населения, постоянно проживающего на территории

Еткульского муниципального района, на 01.01.2009 г. составила - 30794 чел.

Динамика численности населения района за период с 1970 года характеризуется следующими данными:

по переписи населения на 15.01.1970 г. – 28,8 тыс.чел.;

по переписи населения на 17.01.1979 г. – 28,5 тыс.чел.;

по отчету на 01.01.1981 г. – 28,7 тыс.чел.;

по отчету на 01.01.1990 г. -  29,2 тыс.чел.;

по отчету на 01.01.2000 г. – 30,2 тыс.чел.;

по отчету на 01.01.2005 г. – 29,7 тыс.чел.

Все население проживает в 42 населенных пунктах, входящие в состав 12 сельских поселений. Средняя плотность населения района составляет 12,2 чел/кв.км. Городских поселений на территории района нет.

Плотность населения по сельским поселениям Еткульского муниципального района характеризуется следующими показателями:

- наиболее освоенным, в градостроительном плане, является Еткульское сельское поселение (78,8 чел/кв.км);

- два поселения (Бектышское и Новобатуринское) имеют высокие показатели (24,8 и 31,5) за счет собственных ограниченных территорий;

- два поселения (Еманжелинское и Коелгинское) имеют средние показатели (15,6 и 18,3) за счет высокой численности населения;

- остальные семь сельских поселений имеют невысокие показатели освоения территорий (от 4,0 до 9,9 чел/кв.км).

| № пп | Наименование сельского поселения | Численность населения (чел.) | Площадь сельского поселения (кв.км) | Плотность населения (чел/кв.км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бектышское | 780 | 31,4 | 24,8 |
| 2 | Белоносовское | 2483 | 327,6 | 7,6 |
| 3 | Белоусовское | 1051 | 207,2 | 5,1 |
| 4 | Еманжелинское | 5289 | 338,6 | 15,6 |
| 5 | Еткульское | 6816 | 86,5 | 78,8 |
| 6 | Каратабанское | 2469 | 353,0 | 7,0 |
| 7 | Коелгинское | 5076 | 278,0 | 18,3 |
| 8 | Лебедевское | 730 | 113,8 | 6,4 |
| 9 | Новобатуринское | 742 | 23,6 | 31,5 |
| 10 | Печенкинское | 2148 | 216,2 | 9,9 |
| 11 | Пискловское | 861 | 215,1 | 4,0 |
| 12 | Селезянское | 2273 | 334,2 | 6,8 |
|  | Еткульский район | 30794 | 2525,2 | 12,1 |

Для сравнения плотность населения Челябинской области составляет - 40 чел. на кв.км.

Структура сельских населенных пунктов по численности населения и функциональному назначению

| № пп | Количество населенных пунктов | единиц | % | население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.чел | % |
|  | Крупные, с численностью более 5000 чел. | 1 | 2,4 | 6,8 | 22,0 |
|  | Большие, с численностью от 2000 до 5000 чел. | 2 | 4,8 | 8,2 | 26,7 |
|  | Средние, с численностью от 1000 до 2000 чел. | 3 | 7,1 | 4,0 | 13,0 |
|  | Малые, всего в том числе: с численностью от 500 до 1000 чел. с численностью менее 500 чел. с численностью менее 100 чел. | 36 8 24 4 | 85,7 19,0 57,2 9,5 | 11,8 5,0 6,5 0,3 | 38,3 16,3 21,0 1,0 |
|  | Сельскохозяйственные | 40 | 95,2 | 30,7 | 99,6 |
|  | Несельскохозяйственные | 2 | 4,8 | 0,1 | 0,4 |
|  | Всего: | 42 | 100 | 30,8 | 100 |

Таким образом, в шести населенных пунктах, с численностью населения более 1000 человек проживает - 61,7 % всего населения района. 40 населенных пунктов связаны с сельским хозяйством, в них проживает 99,6 % населения района. Два населенных пункта относятся к пунктам несельскохозяйственного назначения: пос. Сары – железнодорожный разъезд и пос. Санаторный – обслуживающий персонал детского санатория.

Структура сельских населенных пунктов: села – 14, деревни – 18, поселки – 10; на перспективу намечается организация 2 дачных поселков.

Современная структура населения сложилась следующим образом:

- дети до трудоспособного возраста – 5697 чел., 18,5% общего числа;

- население трудоспособного возраста – 18969 чел., 61,6%;

- население пенсионного возраста – 6128 чел., 19,9%.

Среднегодовая численность экономически активного населения – 9,8 тыс.чел.

Половая структура населения: мужчины – 47,1 %, женщины – 52,9 %.

Средний возраст населения – 37,5 лет.

Коэффициент рождаемости – 11,9 (количество родившихся на 1 тыс. жителей),

коэффициент смертности – 17,5.

Прогнозируемая численность населения Еткульского района, согласно «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года», разработанного Минрегинразвития в 2007 году при оптимальном варианте развития района, с учетом территориального расширения и роста населения Челябинской агломерации, должна увеличиться на 2,5 % и составит - 31,5 тыс.чел.

Вместе с тем, необходим учет складывающейся тенденции в развитии городов – работа в городе, а жизнь в пригородней зоне, что касается и Еткульского района, входящего в пригородную зону Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска и имеющего благоприятные природные и территориальные ресурсы для развития, т.е. размещения дачных поселков, а значит и увеличение численности населения, за счет переселения жителей соседних городов.

Так на ближайщую перспективу предполагается строительство дачных поселков  Сапфир Урала и Турпаново, располагаемых на территории Печенкинского сельского поселения, с населением в пределах 3,5 – 4,5 тыс.чел., а также новые жилые районы с  комплексной малоэтажной застройкой в селах Еткуль, Коелга, Селезян, Аткуль, Шеломенцево и Шибаево, с населением в пределах 4,5 – 6,0 тыс.чел.

Таким образом численность населения Еткульского муниципального района может дополнительно увеличиться на 8,0 – 10,5 тыс.чел и составить на расчетный срок 39,5 – 41,5 тыс.чел.

| № пп | Наименование сельского поселения | Численность населения (чел.) |  | Площадь населенных пунктов (га) |  | Плотность населения (чел/га) | Количество семей, (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт 2010 г. | проек2030 г. | факт 2010 г. | проект 2030 г. |  |  |
| 1 | Бектышское | 780 | 800 | 120,7 | 166,3 | 6,5 | 260 |
| 2 | Белоносовское | 2483 | 2550 | 554,2 | 743,5 | 4,5 | 835 |
| 3 | Белоусовское | 1051 | 1100 | 399,1 | 453,7 | 2,6 | 350 |
| 4 | Еманжелинское | 5289 | 5350 | 790,4 | 815,4 | 6,7 | 1770 |
| 5 | Еткульское | 6816 | 10000 | 563,4 | 1285,0 | 12,1 | 2275 |
| 6 | Каратабанское | 2469 | 2500 | 432,6 | 575,9 | 5,7 | 835 |
| 7 | Коелгинское | 5076 | 6800 | 406,6 | 627,3 | 12,5 | 1695 |
| 8 | Лебедевское | 730 | 750 | 181,8 | 181,8 | 4,0 | 245 |
| 9 | Новобатуринское | 742 | 750 | 50,9 | 50,9 | 14,5 | 250 |
| 10 | Печенкинское | 2148 | 7250 | 435,7 | 624,9 | 4,9 | 725 |
| 11 | Пискловское | 861 | 900 | 304,0 | 344,3 | 2,8 | 290 |
| 12 | Селезянское | 2273 | 2750 | 359,4 | 608,3 | 6,3 | 760 |
|  | Еткульский район | 30794 | 41500 | 4598,9 | 7007,5 | 6,7 | 10290 |

Средняя плотность населения сельских населенных пунктов в настоящее время составляет - 6,7 чел/кв.м. Наиболее высокая плотность населения сложилась в сельских поселениях: Новобатуринском (14,5), Коелгинском (12,5) и Еткульском (12,1). Самая низкая плотность – в Белоусовском (2,6) и Пискловском (2,8) сельских поселениях.

Общее количество семей постоянно проживающих на территории Еткульского муниципального района составляет 10290, средний состав семьи – 3 чел.

2. Оценка современного использования территории

Территория Еткульского муниципального района составляет 252,5 тыс.га и в хозяйственном отношении освоена достаточно интенсивно.

Анализ современного использования территории свидетельствует, что большая часть земель (92,3%) района в настоящее время – открытые пространства (зоны естественного ландшафта: земли сельскохозяйственного назначения, земли  лесного и водного фондов). Большая часть (55,8%) территории района – это земли сельскохозяйственного  назначения, из которых 65% - занимает пашня. Лесные массивы занимают  - 21,6%, под озерами и болотами - 11,0%.

Структура земель по назначению приведена в таблице.

| № пп | Назначение территории | Площадь территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 4582 | 1,8 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, связи и транспорта | 15051 | 5,9 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 141050 | 55,8 |
| 4 | Земли лесного фонда | 54500 | 21,6 |
| 5 | Территории водного фонда | 27670 | 11,0 |
| 6 | Земли запаса | 10395 | 3,9 |
| 7 | Особо охраняемые природные территории | 1780 | - |
|  | Еткульский муниципальный район, всего | 252515 | 100 |

Планировочная и транспортная структура Еткульского муниципального района сложилась и развивается в широтном направлении, вдоль автодороги Селезян – Еткуль – Еманжелинка – Коелга, которая связывает территорию района с меридианальной – главной планировочной и транспортной осью Челябинской области, проходящей в центральной части района, и представлена железнодорожной магистралью и автомобильной дорогой федерального и международного значения Челябинск – Троицк – Кустанай, а также с автомобильной дорогой, областного значения, Челябинск – Еткуль – Октябрьское, на которой находится административный центр района – село Еткуль. Это два основных, областного масштаба, меридианальных направления, к которым

подходят все транспортные магистрали широтных направлений, идущие из глубины территории района.

Кроме того, автодорога Селезян – Еткуль – Еманжелинка является частью южного полукольца автодороги на Копейск, в северо-восточном направлении, а в северо-западном на Зауральский – Тимирязевский.

Все сельские поселения и населенные пункты имеют автодорожную связь с районным центром.

Селитебная территория сельских поселений предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующие устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей сообщения – улиц и дорог, площадей, парков, садов и других мест общего пользования.

Из таблицы видно, что земли населенных пунктов составляют – 1,8% общей территории района. Для сравнения в Челябинской области – 4,8%. Современная плотность застройки сельских поселений составляет 50% нормируемого показателя.

Производственная территория предназначена для размещения предприятий промышленности, энергетики, связи, коммунально-складских объектов и сооружений внешнего транспорта. Доля этих территорий составляет 5,9% общей территории.

Ландшафтно-рекреационная территория включает природные леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья. Эта самая значительная часть - 92,3% общей территории района.

Жилищный  фонд Еткульского муниципального района на 01.01.2009 г. составил 582,4 тыс.кв.м общей площади, средняя обеспеченность жилищным фондом – 18,9 кв.м/чел. Количество квартир/единоличных домов – 11366.

Для сравнения – средняя обеспеченность жилищным фондом в Челябинской области составляет – 21,0 кв.м на чел.

| № пп | Наименование Сельского поселения | Численность населения | Жилищный Фонд (тыс.кв.м) | Количество квартир, домов | Обеспечен жилищным фондом (кв.м/чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бектышское | 780 | 15,2 | 343 | 19,5 |
| 2 | Белоносовское | 2483 | 45,6 | 1127 | 18,4 |
| 3 | Белоусовское | 1051 | 21,7 | 495 | 20,6 |
| 4 | Еманжелинское | 5289 | 88,8 | 1833 | 16,7 |
| 5 | Еткульское | 6816 | 137,7 | 2498 | 20,2 |
| 6 | Каратабанское | 2469 | 48,2 | 985 | 19,5 |
| 7 | Коелгинское | 5076 | 90,5 | 1552 | 17,8 |
| 8 | Лебедевское | 730 | 13,4 | 291 | 18,4 |
| 9 | Новобатуринское | 742 | 16,1 | 278 | 21,7 |
| 10 | Печенкинское | 2148 | 35,0 | 873 | 16,3 |
| 11 | Пискловское | 861 | 16,2 | 332 | 18,8 |
| 12 | Селезянское | 2273 | 54,0 | 759 | 23,6 |
|  | Еткульский муниципальный район, всего | 30794 | 582,4 | 11366 | 18,9 |

Из общей площади жилищного фонда находится:

- в муниципальной собственности – 6,0%;

- в частной собственности – 94,0%.

Из общего числа домов:

- кирпичные – 30%;

- деревянные – 60%.

Уровень инженерного благоустройства жилищного фонда:

- водопровод – 55,6 %;

- канализация – 45,3 %;

- центральной отопление – 46,5%;

- горячее водоснабжение – 10,5 %;

- газовое снабжение – 70,9 %;

- электроплитами – 2,9 %.

Современная обеспеченность населения Еткульского муниципального района учреждениями культурно-бытового обслуживания, в сравнении с требованиями градостроительных нормативов характеризуется следующими данными:

- детские дошкольные учреждения                               –  65,4%;

- общеобразовательные школы                                      – 131,7%;

- медицинские учреждения                                             –  75,0%;

- учреждения культуры                                                    –  70,0%;

- спортивные сооружения                                                –  35,0%;

- предприятия торговли                                                   –  96,0%;

- предприятия общественного питания                       –  24,0%;

- предприятия бытового обслуживания                       –  38,0%;

- предприятия коммунального обслуживания           –  15,0%;

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства   –  80,0%.

Основными задачами организации повседневного и культурно-бытового обслу-живания населения Еткульского муниципального района являются:

1. Доведение современной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания населения до нормативного уровня;

2. Устранение различий в уровнях обслуживания между отдельными сельскими  населенными пунктами;

3. Формирование единой трех-ступенчатой системы обслуживания сельского населения района на базе:

- повседневного обслуживания – в сельских поселениях;

- периодического обслуживания – в районном центре (с. Еткуль) и в  под-центре западной части района (с. Коелга);

- эпизодического обслуживания – в областном центре (г. Челябинск).

- Ограничения  на использование территории

На схеме комплексной оценки территории показаны территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование при осуществлении градостроительной деятельности:

- территории зон охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов, заповедных зон;

- особо охраняемые природные территории, в том числе округа санитарной охраны;

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны производственных предприятий, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории залегания полезных ископаемых;

- специальные охранные зоны (взрывоопасные и противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений: железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и областного значения);

- зоны чрезвычайных экологических ситуаций и экологического бедствия; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие процессы – карсты, оползни, эрозия, сейсмические и т.д.).

Конкретный состав и содержание ограничений прав по использованию территорий устанавливается в зависимости от функционального назначения зоны и параметров режимообразующих объектов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Радиус водоохраной зоны для истока рек и ручьев – 50 м; ширина водоохраной зоны, в зависимости от протяженности устанавливаются:

до 10 км – 50 м;

от 10 до 50 км – 100 м;

более 50 км – 200 м.

Ширина водоохранной зоны озера и водохранилища – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы водного объекта  - от 30 до 50 м, а имеющего ценное рыбохозяйственное значение – 200 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления;

3) движение и стоянка транспортных средств.

Санитарно-защитные зоны производственных предприятий, коммунальных, радиотехнических, транспортных и других объектов.

Для предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- первого класса – 1000 м;

- второго класса – 500 м;

- третьего класса – 300 м;

- четвертого класса – 100 м;

- пятого класса – 50 м.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной площадки, а также для перспективного развития селитебной застройки, для размещения коллективных садов и дачных участков.

Ширина санитарно-защитной зоны:

- от усовершенствованной свалки ТПО - 1000 м;

- от полигона ТБО – 500 м;

- от кладбища - 300 м;

- от скотомогильников – 1000 м.

Размещение жилой застройки на указанных территориях не допускается.

Охранные зоны памятников природы, истории и культуры.

В целях обеспечения охраны памятников истории и культуры устанавливаются зоны охраны памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторический центр города, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранная зона памятников;

- зона регулирования застройки;

- зона охраняемого ландшафта.

Охранные зоны природных территорий.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

- государственные природные заповедники;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры, на землях прилегающих к этим объектам могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими с обязательным соблюдением правил охраны электрических сетей.

Санитарно-защитная зона для объектов инженерной инфраструктуры:

- ширина охранной зоны в/в ЛЭП-220, ЛЭП-110 по 20 м и ЛЭП-35 по 15 м в обе стороны от крайних проводов.

Ширина охранной зоны магистральных трубопроводов:

- от газопроводов 100 – 350 м в зависимости от диаметров и давления;

- от нефте- и нефте-продукто-проводов 150 – 200 м в зависимости от диаметра.

Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

Санитарно-защитная зона для линейных объектов транспортной инфраструктуры:

- ширина санитарно-защитной зоны от железной дороги - 100 м;

- ширина санитарно-защитной полосы автодороги федерального значения - 200 м, областного – 100 м, местного – 50 и 25 м, в зависимости от категории.

Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-взрыво-опасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Кроме того необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Иные территории с установленными ограничениями.

В соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами местного самоуправления могут устанавливаться ограничения по использованию территорий, градостроительный регламент использования которых на данное время не определен. Такие территории относятся к резервному фонду муниципальных земель и условия их использования определяются при разработке градостроительной документации.

Кроме того ограничения на использование территорий устанавливаются в отношении запретных зон – территорий прилегающих к военным складам и предназначенными для обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, а также защиты населения, народнохозяйственных объектов и окружающей среды от воздействия аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на этих складах в случае пожаров, аварий и стихийных бедствий.

С учетом ограничений на использование территорий на схеме комплексной оценки выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности.

Комплексная оценка территории Еткульского муниципального района, ее природных и антропогенных факторов выполнена с целью определения возможности территориального развития существующих сельских населенных пунктов, размещения новых мест приложения труда и проживания, размещение объектов социально-гарантированного уровня обеспечения населения, объектов энергоснабжения сельских поселений, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами и т.д.

Анализ комплексной оценки территории Еткульского района показывает, что наиболее благоприятными для градостроительного развития являются:

- южная часть районного центра;

- территории рекреационной зоны, расположенные севернее и восточнее районного центра – Печенкино, Щеломенцево, Назарово, Селезян и Шибаево;

- золотодобывающий район Березняки – Депутатский;

- район села Коелга.

4. Варианты территориального развития

Схемой территориального планирования Челябинской области, предопределено функциональное назначение Еткульского муниципального района, во внутри-областном разделении труда, как поставщика сельскохозяйственной продукции и одного из рекреационных районов областного центра.

Исходя из природных, географических и экономических особенностей мест и сложившейся ситуации в районе, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:

- развитие сложившейся районной системы расселения, существующих сельских поселений и населенных пунктов; развитие малоэтажного жилищного строительства, социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

- размещение новых жилых образований для Челябинского мегаполиса: дачные коттеджные поселки Сапфир Урала и Турпаново; малоэтажные жилые районы комплексной застройки с развитой социальной инфраструктурой в районном центре и сельских поселениях;

- размещение новых и развитие существующих рекреационных объектов: учреждений для длительного и кратковременного отдыха населения челябинской агломерации, объектов для летнего отдыха детей; обустройство природных лесопарковых зон и акваторий;

- создание новых ООПТ и придание статуса памятников природы регионального значения следующим территориям и акваториям: озерам – Селезян, Большой и Малый Сарыкуль, лесным массивам – Назаровский и Копытовский боры, Коелгинские известняки на левобережье реки Увелька ниже села Коелга;

- развитие территорий сельскохозяйственного производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, включая мелкотоварное производство в личных подсобных и домашних хозяйствах: животноводство, птицеводство и пчеловодство;

- развитие территорий для размещения новых производств по добыче и обработке подземных ископаемых: месторождений рудного золота в районах Березняковского, Северо-Березняковского и Северо-Таяндинского участков; месторождений Коелгинского мрамора, Восточно-Варламовского месторождения гранитов, Еманжелинского месторождения порфиритов; Еткульского и Нехорошевского месторождений формовочного песка;  Белоносовского и Северо-Еткульского месторождений строительного песка;

- прокладка по территории района новых магистральных инженерных и транспортных коммуникаций:

- автодороги «Устьянцево – Копытово – Большое Султаново»;

- газопроводов «Потапово – Лебедевка», «Таянды – Зауральский»,

«Каратабан – Сухоруково»;

- ВЛ 500 кВ «Троицкая ГРЭС – Козырево»;

- размещение и развитие объектов придорожного сервиса: мотели и кемпинги, автомобильные парковки и стоянки, автозаправочные, автомойки и предприятия автосервиса.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Обязательными положениями территориального планирования являются:

- зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- основные направления развития сельских поселений во взаимосвязи с развитием системы расселения муниципального района;

- основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктур;

- предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства, дачных кооперативов, садоводческих товариществ и организации мест отдыха и лечения населения;

- меры по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средо-защитные и санитарно-гигиенические функции, прежде всего в границах с неблагополучной экологической обстановкой;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- предложения по установлению границ поселений, зон с особыми условиями использованию территорий;

- предложения по выделению территорий резерва для развития поселений;

- планировочные мероприятия по сохранению территорий объектов историко-культурного и природного наследия;

- размещение объектов по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации схемы территориального планирования муниципального района, предложения по перечню и границам объектов первоочередного градостроительного освоения;

- предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития с определением мероприятий по их инфраструктурному обеспечению;

- меры государственной поддержки реализации схемы территориального планирования муниципального района.

- ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектная система расселения

Схемой территориального планирования на перспективу предлагается сохранение  сложившейся системы расселения Еткульского муниципального района с перспективным развитием существующих и вновь создаваемых сельских населенных пунктов, включающее строительство жилья для постоянного и временного проживания, объектов повседневного торгово-бытового обслуживания населения, инженерного и транспортного обеспечения.

Основу системы расселения составляют административные центры района и сельских поселений, которые выполняют функции административно-экономических центров и центров периодического социального, медицинского, культурного и бытового обслуживания населения.

На территории Еткульского муниципального района расположено 42 сельских  населенных пункта территориально отнесенные к 12 сельским поселениям.

Общая площадь населенных пунктов составляет 4582 га (1,8% от площади района). Численность населения – 30794 чел., плотность населения – 6,7 чел./га.

На восточной части территории Еткульского муниципального района, в настоящее время, проживает - 20,4 тыс.чел., что составляет 2/3 населения района. Географическим центром является административный районный центр - село Еткуль. Западная часть района, с население – 10,4 тыс.чел. тяготеет к районному подцентру – село Коелга.

В районе сформировано 12 сельских поселений, с административными центрами в каждом поселении, численностью населения от 1,0 до 5,0 тыс. человек и зоной влияния 7 – 10 км.

Опорным центром районной системы расселения является село Еткуль – административный центр района, расположенный в центре восточной части Еткульского района, а в юго-западной части района – формируемый подрайонный центр, с отдельными функциями межселенного культурно-бытового обслуживания  – село Коелга.

Схемой территориального планирования района по существующим сельским населенным пунктам выделены четыре группы, имеющих различия в направлении их дальнейшего развития:

- административный центр района, – село Еткуль и центр западной части района – село Коелга, имеющие базу для дальнейшего экономического и терри-ториального развития, связанных с размещением новых производств для строительной индустрии, предприятий и учреждений социально-бытового обслуживания, объектов рекреационного назначения и др.

В этих населенных пунктах намечается обширная программа нового жилищного и дачного  строительства с развитием инженерной и транспортной инфраструктур.

- административные центры сельских поселений, имеющие базу для дальнейшего экономического и территориального развития, связанных с размещением предприятий и учреждений социально-бытового обслуживания.

В этих населенных пунктах намечается программа нового жилищного и дачного  строительства с развитием инженерной и транспортной инфраструктур.

- развиваемые сельские населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического и территориального развития, связанных с размещение новых производств  добывающей и строительной индустрии (Депутатский, Березняки, Шибаево), предприятий и учреждений социально-бытового обслуживания, объектов рекреационного назначения (Шеломенцево, Аткуль и др.).

В этих населенных пунктах намечается программа нового жилищного и дачного  строительства с развитием сферы обслуживания, инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения).

- сохраняемые сельские населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического и территориального развития.

Организация и строительство новых жилых районов и кварталов во всех сельских населенных пунктах, а также строительство новых поселков дачного типа (Сапфир Урала, Турпаново и далее) в большей степени ориентированно на удовлетворение запросов жителей г.Челябинска в связи с растущим интересом к индивидуальному загородному  усадебному жилью.

Решение жилищной проблемы для удовлетворения растущих потребностей населения в комфортном и качественном жилье, а также в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам с учетом возможностей территориального развития каждого отдельно взятого сельского населенного пункта;

- строительства 1-2 этажных усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой жизнедеятельности во всех населенных пунктах района;

- строительства 2-этажных блокированных домов в крупных жилых районах комплексной застройки в районном центре и административных центрах сельских поселениях;

- строительства 2-3 этажных секционных домов для малосемейных и молодых специалистов в селах Еткуль, Коелга и Селезян;

- реконструкции, расширения и реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые, в пределах существующих земельных участков).

Функциональное зонирование территории.

Функциональное зонирование территории Еткульского муниципального района предопределено функциональным назначением района в составе Челябинской агломерации, как поставщика сельскохозяйственной продукции и одного из рекреационных районов областного центра и соседних городов.

Значительную часть территории района занимают зоны естественного ландшафта.

Предложения по размещению функциональных зон перспективного развития намечаются с учетом установленных ограничений градостроительной деятель-ности и комплексного анализа территории Еткульского района.

Установленное функциональное назначение территорий, предлагаемых к осво-ению, является юридическим инструментом обеспечения использования террито-рии при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития Еткульского муниципального района.

Градостроительное зонирование территорий является одним из основных результатов разработки территориально-планировочной документации:

- распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерной инфраструктурами;

- по рациональному использованию территории для различных видов хозяйст- венной деятельности, проживания и отдыха населения, а также охраны окружаю-щей среды.

Главной целью градостроительного зонирования территории является поддер-жание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией физических и юридических лиц.

В настоящее время функциональное зонирование территории выражено достаточно определенно, оно поддерживается и развивается на перспективу в части организации зон рекреационного использования.

В соответствии с этой целью на территории Еткульского муниципального  района устанавливаются следующие зоны функционального назначения территорий:

-  зона развития административного районного центра и центра обслуживания восточной части территории района – села Еткуль;

-  зона развития центра обслуживания западной части территории района – села Коелга;

- зоны преимущественного развития сельского хозяйства расположены по всей территории района;

- зоны развития производственных территорий, связанных с добычей и обработ-кой полезных ископаемых (Коелгинское месторождение мрамора, Березняковское месторождение золота, Белоносовское, Еткульское и Шибаевское месторождения строительного песка);

- рекреационные зоны (зоны отдыха в восточной части района: Белоносово – Еткуль – Печенкино – Шеломенцево – Белоусово, в западной части района: Таянды – Погорелка);

- зоны развития охотничьих и рыболовецких хозяйств Еткульского района (Шибаево, Селезян, Аткуль, Буташ);

- зоны преимущественной охраны природы (территории ООПТ, защитные лесные полосы вдоль дорог и по берегам водоемов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

- зоны специального назначения (санитарно-защитные зоны полигонов и свалок ТБО, кладбищ, скотомогильников);

- зоны требующие дополнительных мероприятий по инженерной подготовки и мелиорации (подрабатываемые территории и болота).

Планировочная структура

Планировочная и транспортная структура Еткульского муниципального района сложилась и развивается в широтном направлении, вдоль автодороги Селезян – Еткуль – Еманжелинка – Коелга, которая связывает территорию района с меридианальной – главной планировочной и транспортной осью Челябинской области, проходящей в центральной части района, и представлена железнодорожной магистралью и автомобильной дорогой федерального и международного значения Челябинск – Троицк – Кустанай, а также с автомобильной дорогой, областного значения, Челябинск – Еткуль – Октябрьское, на которой находится административный центр района – село Еткуль. Это два основных, областного масштаба, меридианальных направления, к которым

подходят все транспортные магистрали широтных направлений, идущие из глубины территории района.

Кроме того, автодорога Селезян – Еткуль – Еманжелинка является частью южного полукольца автодороги на Копейск, в северо-восточном направлении, а в северо-западном на Зауральский – Тимирязевский.

Все сельские поселения и населенные пункты имеют автодорожную связь с районным центром.

Таким образом:

- территория Еткульского муниципального района, в целом наиболее сохранилась в экологическом отношении: имеет практически ненарушенную экосистему и обладает ценнейшим ландшафтно-экологическим ресурсом; наименее загрязнена и хорошо проветривается благоприятными ветрами;

- система расселения района определена по направлениям основных транспортных связей и опорного экологического каркаса;

- район обладает достаточным территориальным потенциалом для своего развития.

Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района предлагается:

- увеличить и развить плотность освоения территории района;

- усовершенствовать транспортную структуру в целях создания более надежной и удобной транспортной связи всех сельских поселений и населенных пунктов между собой и с основными транспортными магистралями области;

- оздоровить социальную обстановку и создать комфортную среду проживания во всех сельских поселениях и населенных пунктах района;

- разместить территориально емкие производства, транспортные и коммунальные предприятия за пределами населенных пунктов;

- развивать рекреационные пространства природной среды;

- сохранить нетронутыми крупные лесные массивы и акватории.

- РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района предусматривается развитие населенных мест, как в пределах существующих границ сельских населенных пунктов, имеющих низкую плотность застройки, так и вне населенных пунктов – в пределах территорий соответствующих сельских поселений, при этом изменение границ сельских поселений не предусматривается.

Территориальное развитие сельских населенных пунктов.

| № пп | Сельское поселение, населенный пункт | Площадь территории населенного пункта |  |  | Численность населения |  | Плотн населен факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект | рост | факт | проект |  |
| 1 | Бектышское | 120,7 | 140,0 | 19,3 | 780 | 800 | 6,5 |
|  | п. Бектыш | 120,7 | 140,0 | 19,3 | 780 | 800 | 6,5 |
| 2 | Белоносовское | 554,2 | 775,0 | 220,8 | 2483 | 2550 | 4,5 |
|  | п. Белоносово | 194,4 | 282,0 | 87,6 | 1236 | 1250 | 6,4 |
|  | с. Александровка | 158,0 | 175,0 | 17,0 | 526 | 550 | 3,3 |
|  | п. Приозерный | 43,6 | 55,0 | 11,4 | 377 | 400 | 8,6 |
|  | д. Сарыкуль | 71,6 | 175,0 | 103,4 | 170 | 175 | 2,4 |
|  | с. Соколово | 86,6 | 88,0 | 1,4 | 174 | 175 | 2,0 |
| 3 | Белоусовское | 399,1 | 470,0 | 70,9 | 1051 | 1100 | 2,6 |
|  | с. Белоусово | 134,5 | 185,0 | 50,5 | 514 | 550 | 3,8 |
|  | д. Копытово | 145,7 | 160,0 | 14,3 | 287 | 300 | 2,0 |
|  | п. Лесной | 118,9 | 125,0 | 6,1 | 250 | 250 | 2,1 |
| 4 | Еманжелинское | 783,2 | 835,0 | 51,8 | 5289 | 5350 | 6,7 |
|  | с. Еманжелинка | 472,9 | 496,1 | 23,2 | 4243 | 4250 | 9,0 |
|  | п. Березняки | 70,0 | 75,0 | 5,0 | 220 | 250 | 3,1 |
|  | п. Депутатский | 121,5 | 135,0 | 13,5 | 350 | 370 | 2,9 |
|  | п. Сары | 23,9 | 23,9 | - | 83 | 80 | 3,5 |
|  | с. Таянды | 94,9 | 105,0 | 10,1 | 393 | 400 | 4,1 |
| 5 | Еткульское | 540 | 1285,0 | 745,0 | 6816 | 10000 | 12,6 |
|  | с. Еткуль | 540 | 1285,0 | 745,0 | 6816 | 10000 | 12,6 |
| 6 | Каратабанское | 432,6 | 575,0 | 142,4 | 2469 | 2500 | 5,7 |
|  | с. Каратабан | 175,9 | 260,0 | 84,1 | 1369 | 1400 | 7,8 |
|  | п. Грознецкий | 53,1 | 53,1 | - | 160 | 160 | 3,0 |
|  | д. Кузнецово | 32,3 | 32,3 | - | 81 | 80 | 2,5 |
|  | д. Николаевка | 52,1 | 78,0 | 25,9 | 297 | 300 | 5,7 |
|  | д. Новобаландино | 41,6 | 74,0 | 32,4 | 174 | 170 | 4,2 |
|  | д. Сухоруково | 77,6 | 77,6 | - | 388 | 390 | 5,0 |
| 7 | Коелгинское | 406,6 | 660,0 | 253,4 | 5076 | 6800 | 12,5 |
|  | с. Коелга | 275,2 | 475,0 | 199,8 | 3997 | 5700 | 14,5 |
|  | с. Долговка | 44,9 | 65,0 | 20,1 | 483 | 500 | 10,8 |
|  | д. Погорелка | 48,3 | 75,0 | 26,7 | 508 | 520 | 10,5 |
|  | д. Ямки | 38,2 | 45,0 | 6,8 | 88 | 80 | 2,3 |
| 8 | Лебедевское | 181,8 | 210,0 | 28,2 | 730 | 750 | 4,1 |
|  | с. Лебедевка | 93,2 | 115,0 | 21,8 | 600 | 600 | 6,4 |
|  | д. Погудино | 88,6 | 95,0 | 6,4 | 130 | 150 | 1,5 |
| 9 | Новобатуринское | 50,9 | 60,0 | 9,1 | 742 | 750 | 14,6 |
|  | п. Новобатуринский | 50,9 | 60,0 | 9,1 | 742 | 750 | 14,6 |
| 10 | Печенкинское | 435,7 | 930,0 | 494,3 | 2148 | 7250 | 4,9 |
|  | д. Печенкино | 89,4 | 210,0 | 120,6 | 667 | 1750 | 7,5 |
|  | д. Журавлево | 32,7 | 50,0 | 17,3 | 266 | 250 | 8,1 |
|  | д. Потапово | 90,2 | 130,0 | 39,8 | 432 | 450 | 4,8 |
|  | п. Санаторный | 7,9 | 10,0 | 2,1 | 55 | 50 | 7,0 |
|  | с. Шеломенцево | 126,5 | 186,0 | 59,5 | 303 | 1000 | 2,4 |
|  | с. Шибаево | 89,0 | 150,0 | 61,0 | 425 | 1000 | 4,8 |
|  | д.п. Сапфир Урала | - | 140,0 | 140,0 | - | 2000 | - |
|  | д.п. Турпаново | - | 54,0 | 54,0 | - | 750 | - |
| 11 | Пискловское | 304,0 | 325,0 | 21,0 | 861 | 900 | 2,8 |
|  | с. Писклово | 153,8 | 174,8 | 21,0 | 684 | 700 | 4,5 |
|  | д. Кораблево | 150,2 | 150,2 | - | 177 | 200 | 1,2 |
| 12 | Селезянское | 359,5 | 735,0 | 375,5 | 2273 | 2750 | 6,3 |
|  | с. Селезян | 137,7 | 340,0 | 202,3 | 1410 | 1500 | 10,2 |
|  | д. Аткуль | 54,3 | 140,0 | 85,7 | 236 | 500 | 4,3 |
|  | д. Кораблево | 46,1 | 60,0 | 13,9 | 116 | 150 | 2,5 |
|  | д. Назарово | 48,9 | 115,0 | 66,1 | 234 | 300 | 4,8 |
|  | д. Устьянцево | 38,2 | 40,0 | 1,8 | 151 | 150 | 3,9 |
|  | д. Шатрово | 34,3 | 40,0 | 5,7 | 126 | 150 | 3,7 |
|  | Еткульский район | 4568,3 | 7000 | 2420 | 30794 | 41500 | 6,7 |

Проанализировав сведения по плотности населения территорий населенных пунктов можно сделать следующие выводы:

- Шесть населенных пунктов, имеют показатель плотности более 10 чел/га, для развития которых требуются новые территории (Еткуль, Коелга, Селезян, Новобатуринский, Долговка и Погорелка);

- Одиннадцать населенных пунктов имеют плотность от 5 до 10 чел/га, для территориального развития которых требуется дополнительный рост населения;

- 25 населенных пунктов имеют плотность населения менее 5 чел/га, для которых не требуется расширение территории.

Расчетная (нормативная) плотность населения для сельских населенных пунктов составляет 12 чел/га, что говорит о не высокой плотности застройки населенных мест в целом по району.

В целом, проектом предлагается территориальное развитие сельских населенных пунктов Еткульского муниципального района с 4580 га до 7000 га, с приростом территорий – 2420 га (52,8%).

Динамика роста жилищного фонда.

Жилищный  фонд Еткульского муниципального района на 01.01.2009 г. составил 582,4 тыс.кв.м общей площади, средняя обеспеченность жилищным фондом – 18,9 кв.м/чел. Количество квартир/единоличных домов – 11366.

Для сравнения – средняя обеспеченность жилищным фондом в Челябинской области составляет – 21,0 кв.м на чел.

Общая площадь жилищного фонда по сельским поселениям.

| № пп | Наименование Сельского поселения | Численность населения | Жилищный Фонд (тыс.кв.м) | Количество квартир, домов | Обеспечен жилищным фондом (кв.м/чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бектышское | 780 | 15,2 | 343 | 19,5 |
| 2 | Белоносовское | 2483 | 45,6 | 1127 | 18,4 |
| 3 | Белоусовское | 1051 | 21,7 | 495 | 20,6 |
| 4 | Еманжелинское | 5289 | 88,8 | 1833 | 16,7 |
| 5 | Еткульское | 6816 | 137,7 | 2498 | 20,2 |
| 6 | Каратабанское | 2469 | 48,2 | 985 | 19,5 |
| 7 | Коелгинское | 5076 | 90,5 | 1552 | 17,8 |
| 8 | Лебедевское | 730 | 13,4 | 291 | 18,4 |
| 9 | Новобатуринское | 742 | 16,1 | 278 | 21,7 |
| 10 | Печенкинское | 2148 | 35,0 | 873 | 16,3 |
| 11 | Пискловское | 861 | 16,2 | 332 | 18,8 |
| 12 | Селезянское | 2273 | 54,0 | 759 | 23,6 |
|  | Еткульский муниципальный район, всего | 30794 | 582,4 | 11366 | 18,9 |

Согласно данным Минэкономразвития Российской Федерации, утвержденных на заседании Правительства 20.09.2007 г., средняя обеспеченность жильем на 1 чел. должна составить: в 2010 г. – 23,2 кв.м;

2015 г. – 26,6 кв.м;

2025 г. – 36,0 кв.м.

Для определения объемов нового жилищного строительства в Еткульском  муниципальном районе на перспективу (2030 г.) положены следующие основные положения:

- доведение нормы средней обеспеченности жилищным фондом по району на расчетный срок до 30,0 кв.м;

- выбытие жилищного фонда в сельской местности принято в пределах 1,0% от общей площади за год;

- два варианта прогнозируемого роста численности населения: - 31,5 тыс. чел и 41,5 тыс. чел.

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Исходный год | Расчетный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел | 30,8 | 31,5 | 41,5 |
| 2 | Существующий жилищный фонд | тыс.кв.м | 582,4 |  |  |
| 3 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м |  | 11,6 | 11,6 |
| 4 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м |  | 570 | 570 |
| 5 | Норма обеспеченности | кв.м |  | 30 | 30 |
| 6 | Проектируемый жилищный фонд | тыс.кв.м |  | 945 | 1245 |
| 7 | Объем нового строительства, всего | тыс.кв.м |  | 375 | 675 |
| 8 | Объем нового строительства за год | тыс.кв.м |  | 18,75 | 33,75 |
| 9 | Плотность населения (при среднем составе семьи 3 чел. и площади участка – 2000 кв. м на дом) | чел/га | 12,1 | 12 | 12 |
| 10 | Расчетная плотность жилищного фонда | кв.м/га | (по факту) 126,6 | 300 | 300 |
| 11 | Потребность жилой территории (норма) | га |  | 3150 | 4150 |
| 12 | Разница между фактической и нормативной жилой территорией | га |  | +1450 | +450 |

Решение жилищной проблемы для удовлетворения растущих потребностей населения в качественном жилье и благоприятной среде обитания предусматри-вается за счет следующих мероприятий:

- расширения существующих и освоения новых свободных территорий для строительства, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам, с

учетом возможностей территориального развития каждого сельского населенного пункта;

- строительства индивидуальных и блокированных одно-двухэтажных жилых домов и коттеджей с приусадебными земельными участками, обустроенных необходимой системой жизнеобеспечения во всех сельских населенных пунктах;

- реконструкция, модернизация и реновации (замена ветхих домов на новые в пределах существующих земельных участках) жилищного фонда в сохраняемой усадебной застройке.

В настоящее время жилищный фонд всех сельских населенных пунктов Еткульского муниципального района составляет 582,4 тыс.кв.м общей площади, в основном (90%) это усадебная застройка. Средняя обеспеченность 18,9 кв.м общей площади на человека.

Общее количество квартир во всех типах домов составляет  11366 единиц. Средняя площадь квартиры – 51,2 кв.м общей площади. Средняя заселенность квартиры - 2,7 человека.

| № пп | Сельское поселение, населенный пункт | Жилищный фонд населенного пункта (тыс.кв.м) |  |  | Обеспеченость жилищным фондом | Количество квартир-домов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект | рост |  | факт | проект |
| 1 | Бектышское | 15,2 | 24,0 | 8,8 | 19,5 | 405 | 400 |
|  | п. Бектыш | 15,2 | 24,0 | 8,8 | 19,5 | 405 |  |
| 2 | Белоносовское | 45,6 | 76,5 | 30,9 | 18,4 | 1127 | 1275 |
|  | п. Белоносово | 18,3 | 37,5 | 19,2 | 14,8 | 452 |  |
|  | с. Александровка | 13,2 | 16,5 | 3,3 | 25,1 | 325 |  |
|  | п. Приозерный | 5,7 | 12,0 | 6,3 | 15,1 | 140 |  |
|  | д. Сарыкуль | 3,6 | 5,25 | 1,65 | 21,2 | 92 |  |
|  | с. Соколово | 4,8 | 5,25 | 0,45 | 27,6 | 118 |  |
| 3 | Белоусовское | 21,7 | 33,0 | 11,3 | 20,6 | 495 | 550 |
|  | с. Белоусово | 10,2 | 16,5 | 6,3 | 19,8 | 233 |  |
|  | д. Копытово | 6,5 | 9,0 | 2,5 | 22,6 | 148 |  |
|  | п. Лесной | 5,0 | 7,5 | 2,5 | 20,0 | 114 |  |
| 4 | Еманжелинское | 88,6 | 160,5 | 71,9 | 16,7 | 1811 | 2675 |
|  | с. Еманжелинка | 69,2 | 127,5 | 58,3 | 16,3 | 1413 |  |
|  | п. Березняки | 4,9 | 7,5 | 2,6 | 22,3 | 100 |  |
|  | п. Депутатский | 4,2 | 11,1 | 6,9 | 12,0 | 86 |  |
|  | п. Сары | 2,9 | 2,4 | - | 34,9 | 60 |  |
|  | с. Таянды | 7,4 | 12,0 | 4,6 | 18,8 | 152 |  |
| 5 | Еткульское | 137,7 | 300,0 | 175,0 | 20,2 | 2498 | 5000 |
|  | с. Еткуль | 137,7 | 300,0 | 175,0 | 20,2 | 2498 |  |
| 6 | Каратабанское | 48,2 | 75,0 | 26,8 | 19,5 | 985 | 1250 |
|  | с. Каратабан | 23,7 | 42,0 | 18,3 | 17,3 | 482 |  |
|  | п. Грознецкий | 3,1 | 4,8 | 1,7 | 19,4 | 63 |  |
|  | д. Кузнецово | 2,5 | 2,4 | - | 30,9 | 52 |  |
|  | д. Николаевка | 7,2 | 9,0 | 1,8 | 24,2 | 148 |  |
|  | д. Новобаландино | 4,5 | 5,1 | 0,6 | 25,9 | 92 |  |
|  | д. Сухоруково | 7,2 | 11,7 | 4,5 | 18,6 | 148 |  |
| 7 | Коелгинское | 90,5 | 204,0 | 113,5 | 17,8 | 1552 | 3400 |
|  | с. Коелга | 70,4 | 171,0 | 100,6 | 17,6 | 1207 |  |
|  | с. Долговка | 8,8 | 15,0 | 6,2 | 18,2 | 151 |  |
|  | д. Погорелка | 8,9 | 15,6 | 6,7 | 17,5 | 152 |  |
|  | д. Ямки | 2,4 | 2,4 | - | 27,3 | 42 |  |
| 8 | Лебедевское | 13,4 | 22,5 | 9,1 | 18,4 | 291 | 375 |
|  | с. Лебедевка | 10,6 | 18,0 | 7,4 | 17,7 | 227 |  |
|  | д. Погудино | 2,8 | 4,5 | 1,7 | 21,5 | 60 |  |
| 9 | Новобатуринское | 16,1 | 22,5 | 6,4 | 21,7 | 278 | 375 |
|  | п. Новобатуринский | 16,1 | 22,5 | 6,4 | 21,7 | 278 |  |
| 10 | Печенкинское | 35,1 | 217,5 | 182,4 | 16,3 | 1008 | 3625 |
|  | д. Печенкино | 9,0 | 52,5 | 43,5 | 13,5 | 258 |  |
|  | д. Журавлево | 3,5 | 7,5 | 4,0 | 13,2 | 100 |  |
|  | д. Потапово | 8,5 | 13,5 | 5,0 | 19,7 | 245 |  |
|  | п. Санаторный | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 14,5 | 22 |  |
|  | с. Шеломенцево | 8,1 | 30,0 | 21,9 | 26,7 | 234 |  |
|  | с. Шибаево | 5,2 | 30,0 | 24,8 | 12,2 | 149 |  |
|  | д.п. Сапфир Урала | - | 60,0 | 60,0 | - | - |  |
|  | д.п. Турпаново | - | 22,5 | 22,5 | - | - |  |
| 11 | Пискловское | 16,2 | 27,0 | 10,8 | 18,8 | 396 | 450 |
|  | с. Писклово | 12,3 | 21,0 | 8,7 | 18,0 | 300 |  |
|  | д. Кораблево | 3,9 | 6,0 | 2,1 | 22,0 | 96 |  |
| 12 | Селезянское | 54,0 | 82,5 | 28,5 | 23,6 | 1169 | 1375 |
|  | с. Селезян | 26,2 | 45,0 | 18,8 | 18,6 | 567 |  |
|  | д. Аткуль | 7,5 | 15,0 | 7,5 | 31,8 | 162 |  |
|  | д. Кораблево | 6,0 | 4,5 | - | 51,7 | 130 |  |
|  | д. Назарово | 7,3 | 7,5 | 0,2 | 31,2 | 158 |  |
|  | д. Устьянцево | 4,1 | 4,5 | 0,4 | 27,1 | 88 |  |
|  | д. Шатрово | 2,9 | 4,5 | 1,6 | 23,0 | 64 |  |
|  | Еткульский район | 582,4 | 1245 | 675 | 18,9 | 11366 | 20750 |

Выводы: осуществление намеченных «Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района» мероприятий по развитию сельских поселений и населенных пунктов предполагает следующие результаты:

- территориальное развитие населенных пунктов в 1,5 раза, с 4,5 до 7,0 тыс.га;

- увеличение жилищного фонда населенных пунктов в 2,1 раза, с 582,4 до 1245 тыс.кв.м;

- повышение жилищной обеспеченности населения в 1,6 раза, с 18,9 до 30,0 кв.м на человека.

- РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сложившаяся современная система повседневного социального и культурно-бытового обслуживания населения сельских поселений Еткульского муниципального района и ее обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания характеризуется следующими показателями:

| № пп | Учреждения и предприятия обслуживания | Фактическое число | Норматив на 1000 жит. | Обеспечение потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования: - детские сады-ясли - общеобразовательные школы - внешкольные учреждения | 1571 5062 440 | 80 мест 180 мест 18 мест | 65,4% 93,7% 81,5% |
| 2 | Учреждения здравоохранения: - стационары; - поликлиники; - станции скорой помощи; - фельдшерские пункты; - аптеки | 250 коек 440 посещ 34 | - - 1 / 5 тыс.чел - - | - - - 89,5% - |
| 3 | Физкультурно-спортивные сооружения: - спортивные площадки; - спортивные залы; - бассейны |  | 0,7-0,9 га 60-80 кв.м 20-25 кв.м |  |
| 4 | Учреждения культуры: - сельские клубы; - библиотеки | 5300 275 | 200 мест 6 мест | 88,3% 152,8% |
| 5 | Предприятия торговли и общественного питания: - магазины; - рынки; - кафе и столовые | 8800 950 465 | 300 кв.м 40 кв.м 40 мест | 97,8% 79,2% 38,8% |
| 6 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания: - КБО; - прачечная; - химчистка; - бани | 7 - - 10 | 4 раб.мест 60 кг З,5 кг 7 мест | 5,8% - - 4,8% |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: - гостиницы; - ритуальные услуги - кладбище | - 3 | 6 мест - 0,24 га | - - |

Сложившаяся трехступенчатая система культурно-бытового обслуживания населения Еткульского муниципального района требует дальнейшего совершенствования и развития.

Комплексы учреждений повседневного обслуживания планируется разместить в каждом сельском поселении.

Центром периодического обслуживания центральной и восточной частей района является административный центр района – село Еткуль с радиусом обслуживания 1 час транспортной доступности, а для западной части района – село Коелга, с ограниченным набором учреждений периодического пользования и радиусом обслуживания 40 минутной транспортной доступности.

Потребность в учреждениях эпизодического обслуживания удовлетворяется за счет г. Челябинска.

В целом по району обеспеченность населения объектами дошкольного воспитания, физкультуры и спорта, медицинского обеспечения, торговли, коммунально-бытового обслуживания – ниже нормативной. Самые крупные населенные пункты - села Еткуль, Коелга и Еманжелинка располагают наиболее развитой сетью предприятий и учреждений социально-гарантированного и культурно-бытового обслуживания населения. В остальных населенных пунктах сфера обслуживания населения развита очень слабо.

Схемой территориального планирования предусматривается:

- доведение современной обеспеченности населения учреждениями социально-гарантированного уровня (общеобразовательные и детские дошкольные учреждения, объекты медицинского обеспечения) и культурно-бытового обслуживания всех сельских поселений и населенных пунктов до нормативных показателей;

- устранение различий в уровнях обслуживания между отдельными населенными пунктами;

- создание развитой социальной инфраструктуры в планируемых новых жилых районах (в селах Еткуль, Коелга, Селезян и далее), а также в новых дачных поселках (Сапфир Урала, Турпаново).

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры Еткульского района должно способствовать:

- повышению уровня и разнообразия, доступных для населения, мест приложения труда за счет строительства объектов коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня здоровья, образования и культуры населения;

- повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания и объектов рекреации;

- повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания определялась исходя из проектной численности населения и градостроительных нормативов.

1. Учреждения образования

В настоящее время в сельских поселениях Еткульского муниципального района имеются следующие учреждения народного образования:

1. Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) – 24, на 1570 место,

в том числе: в детских садах – 1460 место,

в начальной школе – детский сад – 110 мест.

2. Общеобразовательные школы:  СОШ – 11, количество мест – 4460 (3148)

ООШ – 3,                         мест – 564 (192)

НОШ – 15,                       мест -  845 (622)

3. Школы-интернаты ДШИ – 3, количество мест – 568

4. Внешкольные учреждения – 3, количество мест – 800 (1355)

Соответствие вместимости учреждений образования нормативным показателям.

| № пп | Наименование учреждения | Норма на 1000 чел. | На исходный год 2010 г. |  |  | На расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по факту | по норме | дефи-цит | по норме | дефи-цит |
| 1 | Дошкольные учреждения | 80 | 1570 | 2400 | 830 | 3320 | 1750 |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего | 160 | 6487 | 4927 | - | 6640 | 153 |
| 3 | Межшкольный учебно-производствен комбинат | 13 | 568 | 400 | - | 540 | - |
| 4 | Внешкольные учреждения | 16 | 800 | 493 | - | 664 | - |

На расчетный срок (2010 - 2030 г.) развитие системы образования Еткульского муниципального района предусматривается за счет реконструкции и расширения существующего фонда и нового строительства учреждений:

- детских дошкольных учреждений на 1750 мест;

- общеобразовательных школ на 153 места.

Расчет потребности в учреждениях образования на расчетный срок.

| № пп | Наименование поселения | Детские дошкольные учреждения, мест (норматив – 80 мест/1000) |  |  | Общеобразовательные школы, учащихся (норматив – 160 уч./1000) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект | новые |  | факт | проект | новые |
| 1 | Бектышское | 17 | 56 | 39 |  | 51 | 128 | 77 |
| 2 | Белоносовское Белоносово Александровка Приозерный Сарыкуль Соколово | 98 68 30 - - - | 204 100 44 32 14 14 | 106 32 14 32 14 14 |  | 622 526 41 26 - 27 | 408 200 88 64 28 28 | - - 47 38 28 1 |
| 3 | Белоусовское Белоусово Копытово Лесной | 35 24 - 11 | 88 44 24 20 | 53 20 24 9 |  | 192 192 - - | 176 88 48 40 | - - 48 40 |
| 4 | Еманжелинское Еманжелинка Березняки Депутатский Сары Таянды | 365 335 - 30 - - | 428 340 20 30 6 32 | 63 5 20 - 6 32 |  | 877 703 28 24 - 122 | 856 680 40 60 12 64 | - - 12 36 12 - |
| 5 | Еткульское | 367 | 800 | 433 |  | 1069 | 1600 | 531 |
| 6 | Каратабанское Каратабан Грознецкий Кузнецово Николаевка Новобаландино Сухоруково | 96 96 - - - - - | 200 112 12 6 24 14 32 | 104 16 12 6 24 14 32 |  | 685 574 - - 36 17 58 | 400 224 26 12 48 26 64 | - - 26 12 12 9 6 |
| 7 | Коелгинское Коелга Долговка Погорелка Ямки | 295 239 31 25 - | 544 456 40 42 6 | 249 217 9 17 6 |  | 946 816 71 59 - | 1088 864 80 84 12 | 142 48 9 25 12 |
| 8 | Лебедевское Лебедевка Погудино | - - - | 60 48 12 | 60 48 12 |  | 254 254 - | 120 96 24 | - - 24 |
| 9 | Новобатуринское | 46 | 60 | 14 |  | 311 | 120 | - |
| 10 | Печенкинское Печенкино Журавлево Потапово Санаторный Шеломенцево Шибаево Сапфир Урала Турпаново | 95 37 14 17 - 12 15 - - | 580 140 20 36 4 80 80 160 60 | 485 103 6 19 4 68 65 160 60 |  | 521 114 - 192 - 35 180 - - | 1160 280 40 36 8 160 160 320 120 | 639 166 40 - 8 125 - 320 120 |
| 11 | Пискловское Писклово Кораблево | 33 33 - | 72 56 16 | 39 23 16 |  | 342 342 - | 144 112 32 | - - 32 |
| 12 | Селезянское Селезян Аткуль Кораблево Назарово Устьянцево Шатрово | 95 95 - - - - - | 220 120 40 12 24 12 12 | 125 25 40 12 24 12 12 |  | 617 570 31 - 16 - - | 440 240 80 24 48 24 24 | - - 49 24 32 24 24 |
|  | Еткульский район, всего | 1570 | 3320 | 1778 |  | 6487 | 6640 | 153 |

Детские дошкольные учреждения должны размещаться во всех сельских населенных пунктах с числом жителей более 250 чел., дети дошкольного возраста, проживающие в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 250 человек планируется посещать круглосуточные группы детских садов либо

комплекса (начальная школа – детский сад) близлежащих населенных пунктов. При строительстве детских учреждений в этих населенных пунктах необходимо учитывать дополнительные места.

Размещение школ Еткульского района и зона их обслуживания

| № пп | Школы и их местоположение | Вместимость школы |  | Начальное образование | Неполное среднее образование | Полное среднее образование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | Про-ект |  |  |  |
| 1 | Белоносовская СОШ | 502 |  | Белоносово | Белоносово Бектыш | Белоносово Бектыш Александровка Приозерный |
| 2 | Еманжелинская СОШ | 596 |  | Еманжелинка Сары | Еманжелинка Сары | Еманжелинка Сары Березняки Депутатский Таянды |
| 3 | Еткульская СОШ | 667 |  | Еткуль | Еткуль | Еткуль Журавлево Печенкино Потапово Шеломенцево Шибаево |
| 4 | Каратабанская СОШ | 541 |  | Каратабан Кузнецово | Каратабан Грознецкий Кузнецово Николаевка Н-Баландино Сарыкуль Соколово Сухоруково | Каратабан Грознецкий Кузнецово Николаевка Н-Баландино Сарыкуль Соколово Сухоруково |
| 5 | Коелгинская СОШ | 549 |  | Коелга | Коелга Долговка Погорелка Ямки | Коелга Долговка Погорелка Ямки |
| 6 | Лебедевская СОШ | 254 |  | Лебедевка Погудино | Лебедевка Погудино Лесной | Лебедевка Погудино Лесной |
| 7 | Новобатуринская СОШ | 311 |  | Н-Батурино | Н-Батурино | Н-Батурино |
| 8 | Пискловская СОШ | 342 |  | Писклово Кораблево | Писклово Кораблево | Писклово Кораблево |
| 9 | Селезянская СОШ | 549 |  | Селезян Кораблево Шатрово | Селезян Аткуль Кораблево Назарово Шатрово | Селезян Аткуль Белоусово Копытово Кораблево Назарово Устьянцево Шатрово |
| 10 | Таяндинская СОШ | 122 |  | Таянды | Таянды | Таянды |
| 11 | Белоусовская ООШ | 192 |  | Белоусово Копытово Лесной | Белоусово Копытово Лесной |  |
| 12 | Еткульская ООШ | 238 |  | Еткуль | Еткуль |  |
| 13 | Печенкинская ООШ | 114 |  | Печенкино Журавлево | Печенкино Журавлево Шеломенцево |  |
| 14 | Потаповская ООШ | 192 |  | Потапово | Потапово Шеломенцево |  |
| 15 | Шибаевская ООШ | 180 |  | Шибаево | Шибаево |  |
| 16 | Александровская НОШ | 41 |  | Александровка |  |  |
| 17 | Аткульская НОШ | 31 |  | Аткуль Устьянцево |  |  |
| 18 | Бектышская НОШ | 51 |  | Бектыш |  |  |
| 19 | Березняковская НОШ | 28 |  | Березняки |  |  |
| 20 | Депутатская НШ | 24 |  | Депутатский |  |  |
| 21 | Долговская НШ | 71 |  | Долговка |  |  |
| 22 | Назаровская НОШ | 16 |  | Назарово |  |  |
| 23 | Николаевская НОШ | 36 |  | Николаевка |  |  |
| 24 | Новобаландинская НОШ | 17 |  | Н.Баландино |  |  |
| 25 | Приозерная НОШ | 26 |  | Приозеоный |  |  |
| 26 | Погорельская НШ | 59 |  | Погорелка |  |  |
| 27 | Соколовская НОШ | 27 |  | Соколово |  |  |
| 28 | Сухоруковская НОШ | 58 |  | Сухоруково |  |  |

На перспективу структурная сеть общеобразовательной школы в Еткульском районе должна иметь законченный цикл: начальные школы (НОШ) должны дополняться школами со неполным средним и средним образованием (ООШ и СОШ). При этом учитываются два основных фактора:

- школы должны быть максимально приближены к местам проживания детей;

- вместимость школ должна быть максимальной, что улучшает экономические показатели их эксплуатации и качество обучения, а именно:

- НОШ на 30 учащихся для населенного пункта с населением до 200 чел.;

- ООШ на 192 учащихся для населенного пункта с населением до 1200 чел.;

- СОШ на 360 учащихся для сельского поселения с населением до 2250 чел.

Из расчетов видно, что строительство новых школ необходимо в селах Еткуль (435 мест), Коелга (250 мест) и Печенкино (485 мест) связанных со строительством новых жилых районов. Требуется увеличение школьных мест в сельских поселениях: Белоносовском (105 мест), Каратабанском (105 мест) и Селезянском (125 мест).

2. Учреждения здравоохранения

В настоящее время в Еткульском муниципальном районе функционируют:

1. Еткульская центральная районная больница на 250 коек с родильным домом

на 40 коек и поликлиникой на 275 посещений;

- Еманжелинская участковая больница на 35 коек и поликлиникой на 75

посещений;

- Коелгинская врачебная амбулатория на 60 посещений и стационаром на 15 коек;

- Белоносовская врачебная амбулатория на 30 посещений;

- Фельдшерско-акушерские пункты в 34 населенных пунктах.

Расчет потребности в медицинских учреждениях района.

| № пп | Наименование медицинского учреждения | Численность населения |  | Норматив на 1000 жителей | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект |  | факт | норма | проект |
| 1 | Стационары | 30,8 | 41,5 | 13,5 коек | 340 | 415 | 560 |
| 2 | Поликлиники, медпункты и ФАП |  |  | 35 пос в смену | 900 | 1050 | 1450 |
| 3 | Станции скорой помощи |  |  | 1 авто на 5 тыс.чел. | 6 | 6 | 8 |
| 4 | Аптеки |  |  | 0,5 объект | 12 | 15 | 20 |

Современная обеспеченность медицинскими учреждениями составляет:

- Стационарами                                        - 81,9%;

- Поликлиниками и медпунктами      - 85,7%;

- Станциями скорой помощи               - 100%;

- Аптеками                                                 - 80,0%

На перспективу, проектом предлагается увеличение вместимости и повышение технической оснащенности существующих стационаров, поликлиник и медпунктов в 1,6 раза.

3. Учреждения культуры и искусства

В настоящее время на территории Еткульского района функционируют:

1. Еткульский РДК, 12 сельских ДК и 23 сельских клуба, общей вместимостью

на 5395 мест;

2. Еткульская Центральная Библиотека, Детская Библиотека и 30 сельских филиалов

ЦБС с читальными залами на 274 места.

Сельские клубы являются учреждениями повседневного пользования, они должны размещаться в каждом населенном пункте, с численностью более 200 жителей, а в прочих мелких селениях предусматриваются помещения для клубной работы.

При расчетах необходимой емкости сельских клубов приняты следующие градо-строительные нормативы, дифференцированные по числу жителей населенных пунктов:

| Численность жителей населенного пункта | Нормативная вместимость на исходный год | Нормативная вместимость на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| от 200 до 1000 чел. 1000 – 2000 чел. 2000 – 5000 чел. более 5000 чел. | 300 230 190 140 | 500 300 230 190 |

Расчет потребности мест в сельских клубах.

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское Бектыш | 240 240 | - - | 240 240 | 400 400 | - - | 400 400 |
| 2 | Белоносовское Белоносово Александровка Приозерный Сарыкуль Соколово | 690 300 150 120 60 60 | 505 155 - 150 - 200 | 355 145 150 - 60 - | 1025 375 250 200 100 100 | 505 155 - 150 - 200 | 620 220 250 50 100 - |
| 3 | Белоусовское Белоусово Копытово Лесной | 315 150 90 75 | 230 100 130 - | 125 50 - 75 | 525 250 150 125 | 230 100 130 - | 295 150 20 125 |
| 4 | Еманжелинское Еманжелинка Березняки Депутатский Сары Таянды | 1100 800 75 105 - 120 | 750 350 100 100 - 200 | 455 450 - 5 - - | 1485 975 125 185 - 200 | 750 350 100 100 - 200 | 735 625 25 85 - - |
| 5 | Еткульское Еткуль | 950 950 | 600 600 | 350 350 | 1900 1900 | 600 600 | 1300 1300 |
| 6 | Каратабанское Каратабан Грознецкий Кузнецово Николаевка Новобаландино Сухоруково | 650 320 60 - 90 60 120 | 680 200 85 - 75 120 200 | 135 120 - - 15 - - | 970 420 100 - 150 100 200 | 680 200 85 - 75 120 200 | 310 220 15 - 75 - - |
| 7 | Коелгинское Коелга Долговка Погорелка Ямки | 1060 760 150 150 - | 500 200 200 100 - | 610 560 - 50 - | 1585 1085 250 250 - | 500 200 200 100 - | 1085 885 50 150 - |
| 8 | Лебедевское Лебедевка Погудино | 240 180 60 | 200 100 100 | 80 80 - | 400 300 100 | 200 100 100 | 200 200 - |
| 9 | Новобатуринское Новобатуринский | 225 225 | 300 300 | - - | 375 375 | 300 300 | - 75 |
| 10 | Печенкинское Печенкино Журавлево Потапово Санаторный Шеломенцево Шибаево Сапфир Урала Турпаново | 635 210 75 135 - 90 125 - - | 665 110 75 220 - 110 150 - - | 100 100 - - - - - - - | 2310 525 125 225 - 300 300 460 375 | 625 110 75 220 - 110 110 - - | 1690 415 50 5 - 190 190 460 375 |
| 11 | Пискловское Писклово Кораблево | 270 210 60 | 200 200 - | 60 - 60 | 450 350 100 | 200 200 - | 250 150 100 |
| 12 | Селезянское Селезян Аткуль Кораблево Назарово Устьянцево Шатрово | 600 320 75 45 75 45 40 | 765 280 80 80 120 120 85 | 40 40 - - - - - | 1075 450 250 75 150 75 75 | 765 280 80 80 120 120 85 | 370 170 170 - 30 - - |
|  | Еткульский район, всего | 6975 | 5395 | 1580 2550 | 12500 | 5355 | 7145 7255 |

Расчет книжного фонда и читательских мест в сельских библиотеках.

| № пп | Наименование показателя | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Книжный фонд | 180 | 205 | - | 300 | 205 | 95 |
| 2 | Читательское место | 150 | 275 | - | 250 | 275 | - |

Современная обеспеченность учреждениями культуры составляет:

- Сельскими клубами                                        -   80%

- Сельскими библиотеками                             - 115%

На перспективу принимается следующая организация сети сельских клубов по ступеням обслуживания:

- Сельские клубы с филиалами библиотек предусматриваются в каждом сельском  населенном пункте.

- Сельские дома культуры с базовыми сельскими библиотеками размещаются в центрах сельских поселений. ДК отличаются большей вместимостью клубной части.

- Районный дом культуры с районной библиотекой размещаются в

административном центре района – село Еткуль.

- Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной работы для использования

учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в

пределах пешеходной доступности не более 500 м.

4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В настоящее время в Еткульском муниципальном районе имеются следующие спортивные сооружения: стадион в селе Еткуль, футбольные и хоккейные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, а также спортивные залы при школах.

Нормативная  потребность спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.

| № пп | Наименование спортивного сооружения | Численность населения |  | Норматив на 1000 жителей | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект |  | факт 2010 | Норма 2010 | проект 2030 |
| 1 | Стадион | 30,8 | 41,5 | 0,5 га |  |  |  |
| 2 | Спортивный зал |  |  | 60÷80 кв.м | 4265 | 1850 | 3320 |
| 3 | Бассейн |  |  | 20÷25 кв.м | - | 620 | 1040 |
| 4 | Спортплощадки |  |  | 0,7÷0,9 га | - | 21,6 | 37,35 |

Современная обеспеченность спортивными сооружениями составляет:

1. Стадионами                                        -   80%;

2. Спортивными залами                      - 230%;

3. Бассейнами                                         -     0%;

4. Спортплощадками                            -    0%

Расчет потребности спортивных залов.

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское | 50 | 40 | 10 | 65 | 40 | 25 |
| 2 | Белоносовское | 150 | 360 | - | 200 | 360 | - |
| 3 | Белоусовское | 60 | 160 | - | 90 | 160 | - |
| 4 | Еманжелинское | 250 | 950 | - | 430 | 950 | - |
| 5 | Еткульское | 410 | 760 | - | 800 | 760 | 40 |
| 6 | Каратабанское | 150 | 320 | - | 200 | 320 | - |
| 7 | Коелгинское | 300 | 495 | - | 545 | 495 | 50 |
| 8 | Лебедевское | 45 | 150 | - | 60 | 150 | - |
| 9 | Новобатуринское | 45 | 150 | - | 60 | 150 | - |
| 10 | Печенкинское | 130 | 520 | - | 580 | 520 | 60 |
| 11 | Пискловское | 55 | 160 | - | 75 | 160 | - |
| 12 | Селезянское | 135 | 200 | - | 220 | 200 | 20 |
|  | Еткульский район, всего | 1850 | 4265 230% | - 10 | 3325 | 4265 | - 195 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом сельском поселении. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.

Основная часть спортивных сооружений района, в настоящее время сосредоточено на территории села Еткуль. Здесь расположен центральный стадион с футбольным полем и трибунами, в расчете на собственное население и весь район.

На перспективу в селе Еткуль намечается строительство спорткомплекса со спортивным залом, крытым бассейном и хоккейным кортом. Аналогичный комплекс целесообразно разместить на территории села Коелга. В остальных сельских поселениях следует предусмотреть комплексные спортивные площадки при средних общеобразовательных школах.

На перспективу, проектом предлагается увеличение вместимости и повышение технической оснащенности существующих спортивных сооружений.

5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

На территории Еткульского муниципального района, в настоящее время, размещается 90 предприятий торговли, общей емкостью 10400 кв. м. торговой площади, 8 предприятий общественного питания на 465 посадочных мест и 32 предприятия бытового обслуживания на 74 раб. места.

| № пп | Наименование предприятий | Численность населения |  | Норматив на 1000 жителей | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект |  | факт | норма | проект |
| 1 | Предприятия торговли | 30,8 | 41,5 | 300 кв.м торг. пл. | 10665 | 9240 | 12450 |
| 2 | Предприятия общественного питания |  |  | 40 мест | 465 | 1230 | 1660 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания |  |  | 4 раб. места | 74 | 123 | 166 |
| 4 | Бани |  |  | 7 мест | 20 | 215 | 290 |
| 5 | Гостиница |  |  | 6 мест | - | 185 | 250 |

Современная обеспеченность предприятиями составляет:

- торговли                                        -  115%

- общественного питания            -    38%

- бытового обслуживания            -    60%

- бани                                                -      9%

Современная обеспеченность предприятиями составляет 115%, однако 25% зданий расположены в неприспособленных зданиях, требующих замену.

Так как равноценное обслуживание сельского населения невозможно в каждом населенном пункте, то ниже приводится дифференциация норм по ступеням обслуживания:

| № пп | Наименование структурного подразделения | Предприятия торговли |  |  |  | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственное население |  | Тяготеющее население |  | Собственное население |  | Тяготеющее население |  |
|  |  | 2010 г. | 2030 г. | 2010 г. | 2030 г. | 2010 г. | 2030 г. | 2010 г. | 2030 г. |
| 1 | Населенные пункты | 75 | 100 | - | - | 10 | 20 | - | - |
| 2 | Сельские поселения | 150 | 200 | 50 | 100 | 20 | 30 | 5 | 10 |
| 3 | Районный центр | 300 | 300 | 100 | 200 | 30 | 40 | 10 | 20 |

При расчете потребности в предприятиях торговли и общественного питания учитывается, что центр района обслуживает часть периодической потребности населенных пунктов сельских поселений.

На перспективу принимается следующая организации торговой сети:

- магазины товаров повседневного спроса располагаются в каждом населенном пункте;

- торговые центры (универсамы, универмаги и специализированные магазины), столовые и кафе открытой сети размещаются, в основном, в районном центре, а также в крупных населенных пунктах (с численностью населения более 1500 чел.);

- учреждениями эпизодического пользования (крупные торговые центры, специализированные магазины, рестораны и т.п.) население Еткульского района будет обеспечиваться за счет торговых предприятий областного центра – г. Челябинска.

Расчет потребности предприятий торговли.

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское | 60 | 45 | 15 | 80 | 45 | 35 |
| 2 | Белоносовское | 375 | 40 | 335 | 500 | 40 | 460 |
| 3 | Белоусовское | 150 | 115 | 35 | 220 | 115 | 105 |
| 4 | Еманжелинское | 1590 | 3260 | - | 1605 | 3260 | - |
| 5 | Еткульское | 2720 | 4330 | - | 5000 | 4330 | 670 |
| 6 | Каратабанское | 500 | 215 | 285 | 750 | 215 | 535 |
| 7 | Коелгинское | 1500 | 870 | 630 | 2040 | 870 | 1170 |
| 8 | Лебедевское | 150 | 25 | 125 | 225 | 25 | 200 |
| 9 | Новобатуринское | 150 | 165 | - | 225 | 165 | 60 |
| 10 | Печенкинское | 645 | 655 | - | 2175 | 655 | 1520 |
| 11 | Пискловское | 180 | - | 180 | 270 | - | 270 |
| 12 | Селезянское | 675 | 945 | - | 825 | 945 | - |
|  | Еткульский район, всего | 9240 8695 | 10665 115% | - 1605 | 12450 15520 | 10665 | 1785 5025 |

Расчет потребности предприятий общественного питания

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское | 20 | - | 20 | 30 | - | 30 |
| 2 | Белоносовское | 65 | - | 65 | 100 | - | 100 |
| 3 | Белоусовское | 25 | - | 25 | 40 | - | 45 |
| 4 | Еманжелинское | 135 | 150 | - | 215 | 150 | 65 |
| 5 | Еткульское | 275 | 255 | 20 | 500 | 255 | 245 |
| 6 | Каратабанское | 65 | - | 65 | 100 | - | 100 |
| 7 | Коелгинское | 125 | 60 | 65 | 270 | 60 | 210 |
| 8 | Лебедевское | 20 | - | 20 | 30 | - | 30 |
| 9 | Новобатуринское | 20 | - | 20 | 30 | - | 30 |
| 10 | Печенкинское | 50 | - | 50 | 290 | - | 290 |
| 11 | Пискловское | 25 | - | 25 | 35 | - | 35 |
| 12 | Селезянское | 55 | - | 55 | 110 | - | 110 |
|  | Еткульский район, всего | 880 | 465 52,8% | 415 | 1750 | 465 | 1285 |

Современный уровень обеспеченности населения Еткульского муниципального района составляет: торговыми предприятиями – 115%,

предприятиями общественного питания – 52,8%.

К расчетному сроку необходимо дополнительное строительство:

Расчет потребности предприятий коммунально-бытового обслуживания

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 |
| 2 | Белоносовское | 10 | - | 10 | 18 | - | 18 |
| 3 | Белоусовское | 4 | - | 4 | 8 | - | 8 |
| 4 | Еманжелинское | 21 | 15 | 6 | 38 | 15 | 23 |
| 5 | Еткульское | 27 | 30 | 3 | 70 | 30 | 40 |
| 6 | Каратабанское | 10 | - | 10 | 18 | - | 18 |
| 7 | Коелгинское | 20 | 15 | 5 | 48 | 15 | 33 |
| 8 | Лебедевское | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 |
| 9 | Новобатуринское | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 |
| 10 | Печенкинское | 8 | - | 8 | 50 | - | 50 |
| 11 | Пискловское | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 |
| 12 | Селезянское | 8 | - | 8 | 18 | - | 18 |
|  | Еткульский район, всего | 120 | 60 50% | 60 | 290 | 60 | 230 |

Современная обеспеченность населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания составляет - 50%, банями – 9% нормативной потребности.

На перспективу проектом рекомендуется следующая организация сети предприятий торговли и коммунально-бытового обслуживания:

- учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах транспортной доступности не более 30 минут. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Радиус обслуживания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в сельских поселениях – 2000 м.

- приемные пункты бытового обслуживания, бани с прачечными самообслуживания размещаются в центрах сельских поселений и населенных пунктах, с числом жителей более 1000;

- производственное предприятие бытового обслуживании с централизованным выполнением заказов, баня, механизированная прачечная, химчистка, специализированные мастерские, пункт приема вторичного сырья, бюро похоронного обслуживания, гостиница - размещаются в районном центре.

- Пожарные депо, при нормативе 1 машина на 3 тыс. жителей, на перспективу размещаются в семи сельских поселениях:

- в селе Еткуль на 4 машины, с радусом обслуживания 25 км;

- в селе Еманжелинка на 2 машины, с радиусом обслуживания 10 км;

- в селе Коелга на 2 машины, с радиусом обслуживания 10 км;

- в селах Белоусово, Каратабан, Писклово и Селезян по 2 машины, с радиусом обслуживания 3 км.

5.  Кладбища традиционного захоронения должны размещаться в каждом

сельском поселении, на группу сельских населенных пунктов, равно-

удаленных от селений. Размеры земельного участка для размещения кладбищ

принимаются исходя из норматива - 0,24 га на 1 тыс. жителей. Санитарно-

защитная зона от сельского кладбища до жилой застройки установлена 300 м.

- Полигоны и свалки ТБО размещаются на территории каждого сельского   поселения на группу населенных пунктов, с соблюдением санитарно-защитной зоны 1000 м от жилой застройки.

Проектные предложения.

Объемы нового строительства объектов и сооружений социального и культурно-образовательного назначения, торговли и коммунально-бытового обслуживания оцениваются следующими величинами:

| № пп | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Общая вместимость | Потребность территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования: Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные_________школы | мест учащихся |  |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения: Стационары Поликлиники Фельдшерско-акушерские пункты Аптеки | коек пос/смена объект объект |  |  |
| 3 | Учреждения культуры: Сельские клубы Сельские библиотеки | мест мест |  |  |
| 4 | Спортивные сооружения: Спортивные залы Бассейны Спортивные площадки | кв.м кв.м га |  |  |
| 5 | Предприятия торговли и общественного питания: Магазины Кафе, столовые, бары | кв.м пос.мест |  |  |
| 6 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания: Предприятия бытового обслуживания Прачечные Химчистки Бани Гостиницы | раб.мест кг/смена кг/смена мест мест |  |  |

- ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

Организация системы рекреации на территории Еткульского муниципального района решается с учетом потребности населения городов и рабочих поселков Челябинского мегаполиса – Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска.

Анализ рекреационных ресурсов района показывает, что они могут служить базой для создания системы массового отдыха в ограниченных масштабах:

- район характеризуется невысокой лесистостью (21,6%) и высокой сельско-хозяйственной освоенностью территории (55,8%), слабо развитой гидрографии-ческой сетью и наличием большого количества озер и болот (11,0% территории района). Озера, в большинстве своем, с соленой и горько-соленой водой;

- на территории района имеется 16 памятников истории, археологии, культуры и архитектуры:

- к памятникам природы относятся Еткульский бор и озера Гоькое, Боровушка и Большой Шантрапай.

На территории Еткульского муниципального района расположены:

- детский туберкулезный санаторий на 60 мест;

- 23 базы отдыха на 1700 мест;

- 7 дач детских дошкольных учреждений на 1600 мест;

- бывшие пионерские лагеря 3300 мест;

- 6 коллективных садов, общей площадью 88,8 га.

Потребность населения Еткульского района в учреждениях отдыха и туризма составляет:

- в объектах длительного отдыха для взрослых и взрослых с детьми на 200 мест;

- в объектах длительного отдыха для детей на 225 мест;

- в объектах кратковременного отдыха на 180 мест.

В результате комплексной оценки территории Еткульского муниципального района было выделено 14,2 тыс.га территорий, благоприятных для рекреации:

1. Еткульская зона отдыха предлагается для организации длительного детского отдыха. Здесь были расположены оздоровительные и пионерские лагеря, детские дачи и базы отдыха. Все объекты рекреации сконцентрированы вокруг Еткуль-ского бора и озер Еткуль и Песчаное. Площадь рекреационной зоны составляет –

8 тыс.га, что позволит разместить 25 тыс.мест для отдыха.

2. Белоусовская зона отдыха располагается вдоль берега озера Бол. Шантрапай. Площадь рекреационной зоны составляет 5 тыс.га. В пределах зоны были распо-ложены детские дачи. Зона предлагается для организации длительного детского отдыха. Вместимость зоны – 10 тыс.мест.

3. Еткульский лесопарк. Площадь – 1200 га. Назначение – для кратковремен-ного отдыха населения городов Коркино и Еманжелинска. Вместимость – 12 тыс. человек.

Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 часа.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 кв.м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для видов отдыха должна составлять не менее 100 кв.м на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м.

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков и зон отдыха следует принимать (на 100 посетителей):

- при пляжах и парках в зонах отдыха на 15-20 мест;

- при лесопарках и заповедниках на 7-10 мест;

- на базах кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) на 10-15 мест;

- при домах отдыха и санаториях на 3-5 мест;

- для предприятий общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха на 7-10 мест;

- для садоводческих товариществ на 7-10 мест на 10 участков.

Размеры территорий речных и озерных пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать не менее 8 кв.м на одного посетителя.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв.м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы пляжа следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

- РАЗВИТИЕ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс Еткульского муниципального района представляет собой совокупность открытого ландшафта с естественными возвышенностями,  покрытых лесными массивами и отдельными колками, изрезанными долинами рек, ручьев, логов, озер и болот.

Природный комплекс играет исключительно важную социальную роль, как место проживания, отдыха и оздоровления населения, а также как основной источник чистого и здорового воздуха.

Активная застройка южного направления Челябинской агломерации городов, включая Копейск, Коркино и Еманжелинск, не должно создавать эффект «тромба дыхательных путей» для Челябинска.

С этой целью особое значение придается сохранению крупных элементов природного ландшафта – лесных массивов, парков и скверов, служащих основным стержнем жилой застройки, вокруг которых она формируется.

Такой подход предполагается в развитии территорий всех существующих и вновь создаваемых населенных пунктов.

Существующие и создаваемые особо охраняемые природные территории Еткульского района (Еткульский, Назаровский и Копытовский боры) имеют особое природоохранное и культурно-эстетическое значение, а также являются объектами рекреационного значения.

К природоохранным зонам относятся водоохранные и прибрежные зоны рек, озер и водохранилищ, защитные полосы леса вдоль автомобильных и железных дорог, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Одной из важнейших территориально-планировочных задач при формировании зеленых пространств различного назначения является задача сохранения жизне-способности и непрерывности всей экологической системы.

Схемой территориального планирования предусматривается формирование  системы озелененных пространств внутри Еткульского района, объединяющие как существующие, так и вновь создаваемые озелененные комплексы.

Сельскохозяйственные угодья в системе природно-экологического каркаса занимают промежуточное положение. С одной стороны, они являются хозяйственно освоенными и преобразованными территориями, с другой – способствуют поддержанию экологического равновесия, в целом благодаря высокому проценту

собственной озелененности территории.

- РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Еткульский район – район промышленно-сельскохозяйственный.

Промышленность района представлена добычей и переработкой строительных материалов (ЗАО «Коелгамрамор» и др.), добычей золота («Еткульзолото»). Успешно развивается предприятие Уральский машиностроительный завод (производство и ремонт бульдозеров и грейдеров, сборка трактора класса 10 т из комплектующих, получаемых с других заводов). В районе действует ремонтно-техническое предприятие, два завода в системе Еманжелинского ДРСУ (производство чернощебеночного асфальта и асфальтобетона), хлебозавод, сыродельный и молочный заводы, предприятие по производству минеральной и газированной воды, небольшие предприятия автосервиса.

Сельскохозяйственные предприятия – АКФХ «Пискловская», ЗАО «Бектышская птицефабрика», ППЗ «Еткульский», ЗАО «Золотой улей» и ряд других. Сельскохозяйственные предприятия производят молоко, мясо, зерно, картофель и овощи. Значительная часть полей занята кормовыми культурами. Кроме того, СПП «Коелгинское» выращивает племенной скот, семена зерновых и рапса. Еткульский племптицезавод и Еманжелинский племрепродуктор Челябинской птицефабрики специализируется на производстве племенного и товарного яйца, а Бектышская птицефабрика производит мясо и мясопродукты. Существенна в районе роль крестьянско-фермерских хозяйств.

Основная идея развития производственных территорий района:

- формирование производственных зон в составе групп предприятий с общими вспомогательными производствами и объектами инфраструктуры за пределами селитебных территорий сельских поселений;

- повышение плотности застройки (не менее 60%) и озеленения (не менее 10 %) территории производственных зон;

- организация защитной полосы озеленения (не менее 50 м) со стороны жилой застройки сельских поселений;

- резервирование территорий для размещения новых сельскохозяйственных предприятий и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- резервирование территорий для размещения новых производственных предприятий, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых;

-  резервирование территорий для размещения объектов коммунально-складского назначения, связанных с обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства, автосервиса и сферы бытового обслуживания населения;

-  развитие предприятий строительного комплекса;

- формирование и развитие производств, ремесел и услуг, связанных с индустрией отдыха и туризма.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в районе.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Раздел проекта “Организация и развитие транспортной инфраструктуры”

разработан  на основании данных предоставленных отделом районной архитектуры административного Еткульского муниципального района.

На территории  района функционирует железнодорожный и  автомобильный транспорт. Общая протяженность транспортной   сети  общего пользования на 01.01.2010г. составляет:

железнодорожных дорог -        11,40км

автодорог                              -       378,50км

В транспортном отношении наиболее освоена западная часть района, которую пересекает железнодорожная магистраль «Екатеринбург – Челябинск - Оренбург»  и автодорога федерального значения  М -36 и международного Е-123 значения «Челябинск –Троицк-Казахстан». Здесь же проходит ведомственная железная дорога (комбината “Челябинскуголь”) «Красногорьский – Коркино – Копейск – Козырево», которая обслуживает обширный буроугольный бассейн.

По территории района проходят:

-  автодороги областного значения: Челябинск – Копейск – Писклово -Щучье, Челябинск - Копейск – Писклово – Октябрьское - Куртамыш, Пласт – Южноуральск – Писклово - Щучье;

-  сеть автодорог, связывающая район с соседними муниципальными образованиями - Сосновским, Коркинским, Красноармейским, Увельским  и Чебаркульским районами, с Курганской областью  : Копытово - Щучье.

1. Автомобильные транспорт

а) Автодороги

Протяженность в границах района:

общегосударственного значения  - 40  км,

областного значения                         - 75,6 км

местного значения                             -262,898 км

Автодорожная сеть района по состоянию на 01.01.2010г.:

| Наименование автодороги | Протяж., км | в том числе по типу покрытия, км |  |  |  | Катег ория дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а/бет | ч/щеб | щебен | грунт |  |
| Челябинск - Октябрьское | 57,40 | 46,6 | 10,8 | - | - | III |
| Еткуль - Еманжелинка | 18,20 | 18,2 | - | - | - | III |
| Еткуль – Селезян – Шатрово - Луговой | 33,10 | 11,07 | 22,03 | - | - | IV |
| Белоусово – Бектыш - Коркино | 8,90 | - | 8,9 | - | - | IV |
| Еманжелинск - а/д Еткуль –Еманжелинка | 2,60 | - | - | 2,6 | - | IV |
| Писклово - а/д Челябинск – Октябрьское | 0,70 | - | - | - | - | IV |
| Лесной – Белоусово | 8,50 | - | 8,5 | - | - | IV |
| Николаевка - а/д Челябинск - Октябрьское | 2,70 | - | 2,7 | - | - | IV |
| Коелга - а/д М-36 Челябинск - Троицк | 35,86 | 6,05 | 29,81 | - | - | IV |
| Еманжелинка - ж/ст Еманжелинск | 3,00 | - | 3,0 | - | - | IV |
| Селезян – Аткуль - Устьянцево | 9,20 | 9,2 | - | - | - | IV |
| Погорелка - Долговка | 6,50 | 9,2 | - | - | - | IV |
| Разрез Батуринский - а/д Еткуль - Еманжелинка | 3,30 | - | 3,30 | - | - | IV |
| Каратабан - Новобаландино | 10,30 | - | 10,3 | - | - | IV |
| Журавлёво - Шеломенцево | 4,65 | - | 4,65 | - | - | IV |
| Зауральский - Березники | 3,20 | - | 2,8 | 0,4 | - | IV |
| Устьянцево - Копытово | 8,00 | - | - | 8,0 | - | IV |
| Белоусово - а/д Устьянцево - Копытово | 2,50 | - | - | 2,5 | - | IV |
| Белоносово - Александровка | 6,00 | - | - | 6,0 | - | IV |
| Приозерный - а/д Белоносово -Александровка | 1,50 | - | - | 1,5 | - | IV |
| Александровка – Соколово - Сарыкуль | 9,70 | - | - | 9,7 | - | IV |
| Сарыкуль - а/д Челябинск - Октябрьское | 3,50 | - | - | 3,5 | - | IV |
| Сухоруково - а/д Челябинск - Октябрьское | 3,00 | - | 3,0 | - | - | IV |
| Писклово - Кораблево | 5,00 | - | 5,0 | - | - | IV |
| Березники - Депутатский | 6,00 | - | - | 6,0 | - | IV |
| Шибаево - а/д Челябинск - Октябрьское | 6,418 | 6,418 | - | - | - | IV |
| Назарово - Шеломенцево | 4,00 | - | - | - | 4,0 | IV |
| с.Каратабан-пос.Грознецкий | 9,17 | - | - | 5,0 | 4,17 | IV |
| Шатрово-Кораблёво | 3,00 | - | - | - | 3,0 | IV |
| а/д Еманжелинка-а/д Коелга-а/д М 36 | 4,00 | 4,0 | - | - | - | IV |
| а/д Еткуль – Еманжелинка - а/д М 36 Троицк - Челябинск | 1,00 | 1,0 | - | - | - | IV |
| Новобатурино - до границ Коркинского района | 3,50 | 3,5 | - | - | - | IV |
| Пагудино - Лебедевка | 7,00 | 7,0 | - | - | - | IV |
| Каратабан - а/д Челябинск - Октябрьское | 1,6 | - | - | 1,6 | - |  |
| Печенкино - Санаторный | 2,50 | - | - | 2,5 | - | V |
| Шеломенцево - Журавлево | 2,7 | - | - | 2,7 | - | V |
| Погорелка - а/д Коелга - а/д М 36 | 1,20 | - | - | - | 1,2 | V |
| Долговка - а/д Долговка - Погорелка | 1,60 | - | - | - | 1,6 | V |
| Ямки - а/д Коелга - а/д М36 | 5,50 | - | - | - | 5,5 | V |
| Депутатский - Таянды | 7,20 | - | - | - | 7,2 | V |
| Таянды - а/д Коелга - а/д М 36 | 10,5 | - | - | - | 10,5 | V |
| Еткуль - а/д Шибаево - а/д Челябинск - Октябрьское | 8,50 | - | - | - | 8,5 | V |
| Кузнецово - Каратабан | 0,80 | - | - | - | 0,8 | V |
| Копытово - до границ Курганской области | 7,00 | - | - | - | 7,0 | V |

| ИТОГО | 338,498 | 113,038 | 119,99 | 52 | 53,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Автомобильная сеть района находиться в удовлетворительном состоянии. Износ составляет: асфальтобетонных дорог – 20%, щебеночных -50%, грунтовых – 50-70%.

В настоящее время разработан  проект капитального ремонта автодороги М-36  «Челябинск-Троицк» до границы с Республикой Казахстана участке км 46+100 –

км 54+00. Строительство запланировано на 2011год.  Ведется строительство дороги с.Белоусово – дер.Копытово до перекрестка, протяженностью 2,5км  и дороги дер.Устьянцево - дер.Копытово, протяженностью -10км.

б) Автопредприятия

В настоящее время часть автопредприятий не принадлежат муниципалитету, поэтому информация не полная.

На территории Еткульского сельского поселения расположены 2 станции технического обслуживания (частные) и одна автостанция, принадлежащая ООО”Еткульспецтрансавто”-“Еста” c численностью автомобилей – 6 шт, марки: ПАЗ 32053. Объём пассажиропатока - 16200 пас/год.

Перевозка пассажиров осуществляется 12 маршрутами:

- N 140                Еткуль - Челябинск

- N 352                Еткуль - Еманжелинск

-  N 195               Еткуль - Копытово

- N 346                Еткуль - Погодино

- N 348                Еткуль - Кораблево

- N 338                Еткуль - Кораблевское отделение

-  N 343               Еткуль - Шибаево

- N 228                Еткуль - Назараво

- N 341                Еткуль - Новобаландино

- N 495                Еткуль - Грозднецкое

-  N 226               Еткуль - Коркино

- N 337                Еткуль - Александровка

На  территории  поселения в с.Коелга имеются:

- автостанция, принадлежащая ООО “Челябинское областное объединение автовокзалов и автостанций”, объём пассажиропатока составляет - 500-600 чел/мест,

муниципальные перевозки пассажиров осуществляет ООО“Еткуль” и г.Еманжелинск ;

- станция технического обслуживания;

- два коллективных гаражных строения;

На территории Белоносовского сельского поселения имеется гараж принадлежащий  ООО ”Белоносовское” открытого типа.

На территориях Лебедёвского, Печенкинского, Бектышского, Селезянского, Белоусовского, Новобатуринского и  Каратабанского  сельских поселений  автопредприятий нет.

В расчетный срок численность населения увеличится незначительно, в связи с этим рост автопредприятий планируется только за счет частного капиталовложения.

2.Железнодорожный транспорт

Территорию района в меридиональном направлении пересекает железнодорожная магистраль «Екатеринбург – Челябинск – Оренбург» с ответвлением «Еманжелинск – Полетаево I».

Наименование        Протяженность       Число главных        Вид тяги                СНБ

железных дорог	железных дорог	путей

км

Челябинск -                         11,4                                    2                       эл/тяга	автоблоки

Орск	ровка

Еманжелинск -                     11,4                                   1                      эл/тяга	автоблоки

Полетаево I	ровка

На железной дороге «Челябинск – Орск» в границах района располагаются станции и остановочные платформы: станция Еманжелинск и станция Таянды; платформы  43км и 47км. На участке Челябинск – Еманжелинск – Троицк обращается 10пар пригородных поездов. Таким образом железнодорожным транспортом в районе осуществляются только пассажирские автоперевозки. Объем их незначительный и к 2010 г. составит:

Наименование                   Отправленные пассажиры ,тыс.чел. /год

платформы	всего                     в том чиле в пригор. сообщен.

43 км                                             0,73                                        0,73

47 кмI                                            2,19                                        2,19

В перспективе  на участке Челябинск – Еманжелинск – Троицк наблюдается тенденция к уменьшению  размера пассажиропатоков и поэтому мероприятий по увеличению его пропускной способности не потребуется.

В Ы В О Д Ы

Намечаемая реконструкция автодорог обеспечит повышение скоростей  движения, что сократит время доступности  в межселенном культурно-бытовом обслуживании населения и в связях с г.Челябинском.

На расчетный срок будет обеспечена регулярная автотранспортная связь районных центров и  всех населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования.

Все это в конечном счете улучшит условия проживания населения на территории района и будет способствовать решению важных хозяйственных и социальных задач.

Перечень исходных данных

1. Письмо Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства

Челябинской области от 15.03.10г, № 3141

2. Письмо ФГУ Упрдор “Южный Урал” от 24.03.10г, № 418

3. Письмо администрации Еткульского сельского поселения

4. Письмо администрации Селезянского сельского поселения  от 11.06.10г, №237

5. Письмо администрации Коелгинского сельского поселения от 15.06.10г, №187

6. Письмо администрации  Белоносовского сельского поселения  от 9.06.10г, №181

7. Письмо администрации Лебедёвского сельского поселения  от 10.06.10г, №95

8. Письмо администрации Печенкинского сельского поселения от 09.06.10г, №189

9. Письмо администрации  Бектышского сельского поселения  от 16.06.10г, №15410 10. Письмо администрации  Селезянского сельского поселения  от 11.06.10г, №237

11. Письмо администрации Белоусовского сельского поселения  от 09.06.10г, №86

12. Письмо администрации Новобатуринского сельского поселения от 17.06.10г,

№171/1

13. Информация по Каратабанскому  сельскому поселению

- Организация и развитие инженерной инфраструктуры

1. Водоснабжение и водоотведение

Настоящим проектом разработана схема территориального планирования  Еткульского муниципального района, а именно разделы водоснабжения и водоотведения сельских поселений. Определены расчетные расходы питьевой воды и бытовых стоков на существующее положение и для районов нового строительства, рекомендованы схемы водоснабжения и водоотведения.

Исходными данными для разработки схемы являются:

1.  Архитектурно-планировочный раздел данного проекта;

2. Технические условия, с указанием источников водоснабжения и характеристикой приемников хоз-бытовых стоков, выданные администрацией следующих сельских поселений:

-   СП Бектышское

-   СП Белоносовское

-   СП Белоусовское

-   СП Еманжелинское

-   РЦ Еткульский

-   СП Каратабанское

-   СП Коелгинское

-   СП  Лебедевское

-   СП Новобатуринское

-   СП   Печенкинское

-   СП  Пискловское

-   СП Селезянское

3.    СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.02-85 и  СНиП 2.04.03-85.

Расчеты в проекте выполнены на следующие расчетные сроки:

-   Исходный год – 2010 год;

-   Расчетный срок – 2030 год.

Водоснабжение.

Существующее положение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельских поселений  Еткульского района обеспечивается действующими скважинам и водоводом Сары - Еткуль.

В проектируемом районе используются действующие скважины и водоводы:

-   СП Бектышское – Скв. №6112, Q = 216 м3/сут

-   СП Белоносовское -  1 скважина.

-   СП Белоусовское -  1 скважина

-   СП Еманжелинское  – 6 скважин, Q = 500 м3/сут, водовод закольцован.

- РЦ Еткульский, СП Печенкинское – Скв. №2, Q=210 м3/сут,  скв. №18,  Q=210м3/сут.,  водовод Сары-Еткуль Q = 172 м3/сут, водовод закольцован.

-   СП Каратабанское – 2 скважины, Q = 50000 м3/сут., водовод закольцован.

-   СП Коелгинское - 4 скважины, Q = 635 м3/сут,  водовод закольцован.

-   СП  Лебедевское - нет данных.

-   СП Новобатуринское -  Скв. №1. Q = 230 м3/сут.,

-   СП  Пискловское - нет данных.

-  СП Селезянское  - Скв. №5244, Q = 14.4м3/час, скв. №130/1425, Q=30.0м3/час, скв №198, Q=18м3/час, водовод закольцован.

Данных о сооружениях и магистральных сетях водопровода – не предоставлено.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Проектом предусматривается застройка проектируемых сельских поселений                              зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Расход воды на нужды жилых и общественных зданий определен по нормам СНиП  2.04.02-85.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода водопотребления от общественных и жилых объектов

Проектируемая  жилая застройка принимается с внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Расход воды на полив.

Расход воды на полив  усовершенствованных покрытий, газонов и зеленых насаждений в населенных пунктах, принят в соответствии с требованиями п.2.3 СНиП 2.04.02-85 и составляет – 50 л/сут. на одного человека.

Суточнный расход воды на полив в соответствии с вышеуказанными нормами

составляет – 2110 л/сут.

Полив предусматривается поливочными машинами неочищенной водой.

Расход воды на пожаротушение.

Расчетное количество одновременных пожаров принимается в зависимости от благоустройства жилого фонда, численности населения по СНиП 2.04. 01-85 и составляет – два пожара для всего района. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в зависимости от этажности, назначения и объема зданий, оборудованных  пожарными кранами по СНиП 2.04.01-85*.

Расходы воды на хоз-питьвые нужды Еткульского района рассчитаны без учета расходов промышленности и зоны отдыха.

Расходы воды на хозпитьевые нужды сельских поселений с учетом степени благоустройства на 2010г.

| № пп | Наимнование потребителей | Числен-ность человек. | Норма водопотл/сут на 1 чел. | Суточн. расход м³/сут. | Максималь суточн. расход м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СП Бектышское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 780 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 780 | 40 | 31.2 | 34.32 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 3.43 |
|  |  |  |  | Итого: | 37.75 |
|  | СП Белоносовское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2343 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 867 | 40 | 34.68 | 34.15 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн. | 1476 | 160 | 236.16 | 259..78 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 293.93 |
|  | СП Белоусовское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 1051 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 794 | 40 | 31.76 | 38.11 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн. | 257 | 160 | 41.12 | 49.34 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 8.75 |
|  |  |  |  | Итого: | 96.28 |
|  | СП Еманжелинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 5286 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 1189 | 40 | 47.56 | 57.07 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 164 | 160 | 31.49 | 37.78 |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ванными и местными водонагревателями. | 4463 | 230 | 1142.64 | 1026.49 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 112.13 |
|  |  |  |  | Итого: | 1233.47 |
|  | РЦ Еткульский. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 5816 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 349 | 40 | 13.96 | 15.91 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 3548 | 160 | 267.68 | 321.22 |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 1919 | 230 | 441.37 | 529.64 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 52.96 |
|  |  |  |  | Итого: | 582.60 |
|  | СП Каратабанское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2469 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 2469 | 40 | 98.76 | 108.64 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 10.86 |
|  |  |  |  | Итого: | 119.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП Коелгинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 5076 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 2203 | 40 | 88.12 | 105.74 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 2074 | 160 | 331.84 | 331.84 |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 799 | 230 | 183.77 | 220.52 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 65.81 |
|  |  |  |  | Итого: | 723.91 |
|  | СП Лебедевское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 730 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 511 | 40 | 20.44 | 24.53 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 219 | 160 | 35.04 | 42.05 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 6.66 |
|  |  |  |  | Итого: | 73.24 |
|  | СП Новобатуринское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 742 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 237 | 40 | 9.48 | 11.38 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями | 505 | 230 | 116.15 | 139.38 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 15.07 |
|  |  |  |  | Итого: | 165.83 |
|  | СП Печенкинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2148 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 1940 | 40 | 77.6 | 93.12 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями | 208 | 230 | 47.84 | 57.41 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 15.05 |
|  |  |  |  | Итого: | 165.58 |
|  | СП Пискловское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 861 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 861 | 40 | 34.44 | 41.33 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 4.13 |
|  |  |  |  | Итого: | 45.46 |
|  | СП Селезянское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2273 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 1603 | 40 | 64.12 | 76.94 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 2074 | 160 | 331.84 | 398.21 |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 799 | 230 | 183.77 | 220.52 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 6.96 |
|  |  |  |  | Итого: | 702.63 |
|  |  |  |  | Итого по району: | 4240.18 |

Расходы воды на новое строительство  на хозпитьевые нужды сельских поселений с учетом степени благоустройства на 2020г.

| № пп | Наименование потребителей | Числен-ность человек. | Норма водопотл/сут на 1 чел. | Суточн. расход м³/сут. | Максимальсуточн. расход м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СП Бектышское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 220 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 220 | 230 | 50.60 | 65.78 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 5.06 | 6.58 |
|  |  |  | Итого: | 55.66 | 72.36 |
|  | СП Белоносовское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 957 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 957 | 230 | 220.11 | 286.14 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 22.01 | 28.61 |
|  |  |  | Итого: | 242.12 | 314.75 |
|  | СП Белоусовское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 549 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 549 | 230 | 126.27 | 164.15 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 12.63 | 16.42 |
|  |  |  | Итого | 138.90 | 180.57 |
|  | СП Еманжелинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 457 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 457 | 230 | 105.11 | 136.64 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 10.51 | 13.66 |
|  |  |  | Итого: | 115.62 | 150.30 |
|  | РЦ Еткульский. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 4184 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 4184 | 230 | 962.32 | 1251.02 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 96.23 | 125.10 |
|  |  |  | Итого: | 1058.55 | 1376.12 |
|  | СП Каратабанское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 931 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 931 | 230 | 214.13 | 278.37 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 21.41 | 27.84 |
|  |  |  | Итого: | 235.54 | 306.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП Коелгинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2224 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 2224 | 230 | 511.52 | 664.98 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 51.15 | 66.50 |
|  |  |  | Итого: | 562.67 | 731.48 |
|  | СП Лебедевское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 270 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 270 | 230 | 62.10 | 80.73 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 6.21 | 8.07 |
|  |  |  | Итого: | 68.31 | 88.80 |
|  | СП Новобатуринское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 158 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 158 | 230 | 36.34 | 47.24 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 3.63 | 4.72 |
|  |  |  | Итого: | 39.97 | 51.96 |
|  | СП Печенкинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2202 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ванными и местными водонагревателями | 2202 | 230 | 506.46 | 658.40 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 50.65 | 65.84 |
|  |  |  | Итого: | 559.11 | 724.24 |
|  | СП Пискловское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 139 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ванными и местными водонагревателями | 139 | 230 | 31.97 | 38.36 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 3.20 | 3.84 |
|  |  |  | Итого: | 35.17 | 42.20 |
|  | СП Селезянское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 327 |  |  |  |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ванными и местными водонагревателями. | 327 | 230 | 75.21 | 97.77 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  | 7.52 | 9.78 |
|  |  |  | Итого: | 82.73 | 107.55 |
|  |  |  | Итого по району: | 2955.81 | 4146.54 |

Сводная таблица расчетных расходов воды по сельским поселениям.

| № пп | Водопотребитель. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час. | Максимальный секундный расход, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Исходый год - 2009г. |  |  |  |
| 1. | СП Бектышское | 37.75 | 3.78 | 1.05 |
| 2. | СП Белоносовское. | 293.33 | 23.51 | 6.53 |
| 3. | СП Белоусовское. | 96.28 | 8.67 | 2.41 |
| 4. | СП Еманжелинское. | 1233.47 | 93.54 | 25.98 |
| 5. | РЦ Еткульский | 582.6 | 44.18 | 12.27 |
| 6. | СП Каратабанское | 119.50 | 9.56 | 2.66 |
| 7. | СП Коелгинское | 723.91 | 54.90 | 15.25 |
| 8 | СП Лебедевское. | 73.24 | 7.32 | 2.03 |
| 9. | СП Новобатуринское. | 165.83 | 17.96 | 4.99 |
| 10 | СП Печенкинское. | 165.58 | 14.35 | 3.99 |
| 11. | СП Пискловское. | 45.46 | 4.55 | 1.26 |
| 12. | СП Селезянское. | 702.63 | 60.89 | 16.92 |
|  | Расчетный год - 2020г. |  |  |  |
| 1. | СП Бектышское | 110.11 | 22.02 | 6.12 |
| 2. | СП Белоносовское. | 608.08 | 45.61 | 12.67 |
| 3. | СП Белоусовское. | 276.85 | 21.83 | 6.06 |
| 4. | СП Еманжелинское. | 1383.77 | 104.94 | 29.15 |

| № пп | Водопотребитель. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час. | Максимальный секундный расход, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | РЦ Еткульский | 1958.72 | 137.93 | 38.31 |
| 6. | СП Каратабанское | 425.71 | 31.28 | 8.69 |
| 7. | СП Коелгинское | 1455.39 | 102.48 | 28.47 |
| 8 | СП Лебедевское. | 162.04 | 16.20 | 4.5 |
| 9. | СП Новобатуринское. | 217.79 | 21.78 | 6.02 |
| 10 | СП Печенкинское. | 889.82 | 62.99 | 17.50 |
| 11. | СП Пискловское. | 87.66 | 8.77 | 2.44 |
| 12. | СП Селезянское. | 810.17 | 65.83 | 18.29 |
|  | В целом по району: | 8386.11 | 522.38 | 145.11 |

Расход воды на пожаротушение.

Необходимый объем противопожарного запаса по сельским поселениям Еткульского района на расчетный срок 2020г. приведен в таблице:

| № по п/п | Водопотребитель | Число одновременных пожаров | Наружный. | Внутренний. | Общий пожарный расход, л/сек.. | Требуемый объем противопожарного запаса, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Расчетный год - 2020г. |  |  |  |  |  |
| 1. | СП Бектышское | 1 | 10 | 2х2.5 | 15 | 162 |
| 2. | СП Белоносовское. | 1 | 10 | 2х2.5 | 15 | 162 |
| 3. | СП Белоусовское. | 1 | 10 | 2х2.5 | 15 | 162 |
| 4. | СП Еманжелинское. | 1 | 15 | 2х5 | 25 | 270 |
| 5. | РЦ Еткульский | 1 | 15 | 2х5 | 25 | 270 |
| 6. | СП Каратабанское | 1 | 10 | 2х5 | 20 | 216 |
| 7. | СП Коелгинское | 1 | 15 | 2х5 | 25 | 270 |
| 8 | СП Лебедевское. | 1 | 10 | 2х2.5 | 15 | 162 |
| 9. | СП Новобатуринское. | 1 | 10 | 2х2.5 | 15 | 162 |
| 10 | СП Печенкинское. | 1 | 10 | 2х2.5 | 15 | 162 |
| 11. | СП Пискловское. | 1 | 10 | 2х2.5 | 15 | 162 |
| 12. | СП Селезянское. | 1 | 15 | 2х5 | 25 | 270 |
| . | Вцелом по району.. | 2 | 25 | 2х5 | 70 | 756 |

В проектируемом Еткульском районе предусмотрена объединенная система водопровода: хоз-питьевой противопожарный.

Данных о существующих резервуарах чистой воды, в которых хранится  запас воды для каждого сельского поселения, не предоставлено.

Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности работы насосных станций при подаче воды потребителям, для хранения противопожарного запаса воды, а также 3-х часового запаса максимального часового расхода воды  на хоз-питьевые нужды.

Расчет объема резервуаров чистой воды.

| № пп | Водопотребитель | Расчетн. суточный расход воды, м3/сут. | Расчетн. 3-х часовой расход, м3. | Объем воды на пожар, м3 | Регулиру-ющий объем, м3. | Аварийный объем, м3. | Объем резервуара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 5 | 6 |
|  | Расчетный год - 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СП Бектышское | 110.11 | 11.34 | 162 | 11.01 | 16.06 | 200.41 |
| 2. | СП Белоносовское. | 608.08 | 70.53 | 162 | 60.81 | 88.68 | 382.02 |
| 3. | СП Белоусовское. | 276.85 | 26.01 | 162 | 27.69 | 40.37 | 256.02 |
| 4. | СП Еманжелинское. | 1383.77 | 280.62 | 270 | 138.38 | - | 689 |
| 5. | РЦ Еткульский | 1958.72 | 132.54 | 270 | 195.87 | - | 594 |
| 6. | СП Каратабанское | 425.71 | 28.68 | 216 | 42.57 | - | 287 |
| 7. | СП Коелгинское | 1455.39 | 164.70 | 270 | 145.54 | - | 580 |
| 8 | СП Лебедевское. | 162.04 | 21.96 | 162 | 16.20 | 23.63 | 223.79 |
| 9. | СП Новобатуринское | 217.79 | 53.88 | 162 | 21.78 | 31.76 | 269.42 |
| 10 | СП Печенкинское. | 889.82 | 43.05 | 162 | 88.98 | - | 294 |
| 11. | СП Пискловское. | 87.66 | 13.65 | 162 | 8.77 | 12.78 | 197.20 |
| 12. | СП Селезянское. | 810.17 | 182.67 | 270 | 81.02 | - | 534 |

.

Проектируемая схема водоснабжения.

Проектируемая схема водоснабжения проектируемого района принципиально сохраняет существующую. Проектом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы водоснабжения населения, на обеспечение бесперебойной подачи воды  в необходимом количестве и качестве, соответствующим действующим нормам.

Для  водоснабжения проектируемых сельских поселений используются подземные воды и водовод Сары-Еткуль. Существующие и проектируемые артезианские скважины являются высокодебетными и надежными.

В зависимости от обеспеченности подземными водами и от потребных  расходов воды на территории района рекомендуется применить следующие две схемы для сельских поселений:

1. Забор воды из скважин для следующих объектов:

СП  Бектышское,  СП Белоусовское, СП Каратабанское. СП Лебедевское, СП Пискловское,

Состав сооружений:

- скважина оборудованная глубоководным насосом,

- установка по обеззараживанию воды,

- водонапорная башня,

- сети водопровода,

- противопожарные водоемы.

1. Забор воды из скважин для следующих объектов:

СП  Белоносовское,  СП Еманжелинское, РЦ Еткульский, СП Коелгинское, СП Новобатуринское,  СП Печенкинское, СП Селезяеское.

Состав сооружений:

- скважины оборудованные глубоководными насосами,

- установка по обеззараживанию воды,

- резервуары,

- насосная станция II-го подъема,

- водоводы и сети водопровода,

-  водонапорная башня или напорные резервуары.

Проектируемая система водоснабжения принята централизованной для каждого сельского поселения. Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установкой на них пожарных гидрантов или тупиковые с проектированием отдельно стоящих пожарных резервуаров.

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха. для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хоз-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: зоны строгого режима, зоны ограничений и зоны наблюдений.

В первый пояс санитарной охраны подземных источников включаются территории в радиусе не менее 30 м вокруг каждой артезианской скважины и 50 м для скважин, забирающих грунтовые воды, а также территории где размещаются  резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему загрязнений. При этом должны учитываться условия питания водоносного горизонта, а также возможность и условия его загрязненности, вследствии связи его с другими водоносными горизонтами  или с поверхностными.

Все строительство на территории I и II пояса каждого водозабора и режим на их территории устанавливаются проектами водоснабжения сельских поселений.

Водоотведение.

Система канализации Еткульского района представляет собой сложную инженерную систему сооружений и сетей канализации в связи  с разбросанностью сельских поселений.

В настоящее время часть капитальной застройки оборудована централизованной канализацией в следующих сельских поселениях: РЦ Еткуль, СП Еманжелинское, СП Каратабанское, СП Коелгинское, СП Селезянское, СП Новобатуринское.

Остальные сельские поселения сбрасывают канализационные стоки  в  искусственные пруды-накопители.

Нормы водоотведения и расчетные расходы воды.

В  соответствии с требованиями п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принимается равным расчетному удельному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. При этом удельное водоотведение от неканализованных объектов принимается 25 л/сут. на одного жителя.

Неучтенные расходы приняты в размере 5% от расхода стоков от общественных и жилых объектов.

Расчетные максимальные расходы сточных вод определяются как произведение среднесуточных расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расходы канализационных стоков от сельских поселений с учетом степени благоустройства на 2009г.

| № пп | Наимнование потребителей | Числен-ность человек. | Норма водоотв л/сут на 1 чел. | Средний суточный расход м³/сут. | Расчетный суточн. расход м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СП Бектышское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 780 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 780 | 25 | 19.5 | 21.45 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 1.07 |
|  |  |  |  | Итого: | 22.52 |
|  | СП Белоносовское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2343 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 867 | 25 | 21.68 | 23.85 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн. | 1476 | 160 | 236.16 | 259.78 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 14.18 |
|  |  |  |  | Итого: | 297.81 |
|  | СП Белоусовское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 1051 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 794 | 25 | 19.85 | 21.84 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн. | 257 | 160 | 41.12 | 45.23 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 3.35 |
|  |  |  |  | Итого: | 70.42 |
|  | СП Еманжелинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 5286 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 1189 | 25 | 29.73 | 32.70 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 164 | 160 | 31.49 | 37.78 |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ванными и местными водонагревателями. | 4463 | 230 | 1142.64 | 1026.49 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 54.85 |
|  |  |  |  | Итого: | 1151.82 |
|  | РЦ Еткульский. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 5816 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 349 | 25 | 8.73 | 9.60 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 3548 | 160 | 267.68 | 321.22 |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 1919 | 230 | 441.37 | 529.64 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 16.54 |
|  |  |  |  | Итого: | 347.36 |
|  | СП Каратабанское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2469 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 2469 | 25 | 61.73 | 67.90 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 3.40 |
|  |  |  |  | Итого: | 71.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП Коелгинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 5076 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 2203 | 25 | 88.12 | 55.08 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 2074 | 160 | 331.84 | 331.84 |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 799 | 230 | 183.77 | 220.52 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 30.37 |
|  |  |  |  | Итого: | 637.81 |
|  | СП Лебедевское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 730 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 511 | 25 | 20.44 | 12.78 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 219 | 160 | 35.04 | 42.05 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 2.74 |
|  |  |  |  | Итого: | 57.57 |
|  | СП Новобатуринское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 742 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 237 | 25 | 5.93 | 6.52 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями | 505 | 230 | 116.15 | 139.38 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 7.30 |
|  |  |  |  | Итого: | 153.20 |
|  | СП Печенкинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2148 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 1940 | 25 | 77.6 | 48.50 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями | 208 | 230 | 47.84 | 57.41 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 5.30 |
|  |  |  |  | Итого: | 111.21 |
|  | СП Пискловское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 861 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 861 | 25 | 21.53 | 23.68 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 1.18 |
|  |  |  |  | Итого: | 24.86 |
|  | СП Селезянское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2273 |  |  |  |
| 1.1 | Неблагоустроенная застройка | 1603 | 25 | 40.08 | 44.08 |
| 1.2 | Благоустроенная застройка без ванн | 2074 | 160 | 331.84 | 398.21 |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 799 | 230 | 183.77 | 220.52 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 33.14 |
|  |  |  |  | Итого: | 695.95 |
|  |  |  |  | Итого по району: | 5641.83 |

Расходы канализационных стоков от  нового строительства сельских поселений с учетом степени благоустройства на 2020 г.

| № пп | Наименование потребителей | Числен-ность человек. | Норма водоотв л/сут на 1 чел. | Суточн. расход м³/сут. | Максималь суточн. расход м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СП Бектышское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 220 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 220 | 230 | 50.60 | 65.78 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 0.33 |
|  |  |  |  | Итого: | 72.03 |
|  | СП Белоносовское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 957 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 957 | 230 | 220.11 | 286.14 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 14.31 |
|  |  |  |  | Итого: | 300.45 |
|  | СП Белоусовское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 549 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 549 | 230 | 126.27 | 164.15 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 8.21 |
|  |  |  |  | Итого: | 172.36 |
|  | СП Еманжелинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 457 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 457 | 230 | 105.11 | 136.64 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 6.83 |
|  |  |  |  | Итого: | 143.47 |
|  | РЦ Еткульский. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 4184 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 4184 | 230 | 962.32 | 1251.02 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 62.55 |
|  |  |  |  | Итого: | 1313.57 |
|  | СП Каратабанское |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 931 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 931 | 230 | 214.13 | 278.37 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 13.92 |
|  |  |  |  | Итого: | 292.29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП Коелгинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2224 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 2224 | 230 | 511.52 | 664.98 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 33.25 |
|  |  |  |  | Итого: | 698.23 |
|  | СП Лебедевское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 270 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 270 | 230 | 62.10 | 80.73 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 4.4 |
|  |  |  |  | Итого: | 84.77 |
|  | СП Новобатуринское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 158 |  |  |  |
| 1.1. | Благоустроенная застройка с ваннами и местными водонагревателями. | 158 | 230 | 36.34 | 47.24 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 2.36 |
|  |  |  |  | Итого: | 49.60 |
|  | СП Печенкинское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 2202 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ванными и местными водонагревателями | 2202 | 230 | 506.46 | 658.40 |
|  | Неучтенные расходы 5℅ |  |  |  | 34.42 |
|  |  |  |  | Итого: | 689.82 |
|  | СП Пискловское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 139 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустроенная застройка с ванными и местными водонагревателями | 139 | 230 | 31.97 | 38.36 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 1.92 |
|  |  |  |  | Итого: | 40.28 |
|  | СП Селезянское. |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд. | 327 |  |  |  |
| 1.3 | Благоустроенная застройка с ванными и местными водонагревателями. | 327 | 230 | 75.21 | 97.77 |
|  | Неучтенные расходы 10℅ |  |  |  | 4.89 |
|  |  |  |  | Итого: | 102.66 |
|  |  |  |  | Итого по району: | 3959.53 |

Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению.

| № пп | Водопотребитель | Население | Максимальный суточный расход сточных вод, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Расчетный год - 2020г. |  |  |
| 1. | СП Бектышское | 1000 | 94.55 |
| 2. | СП Белоносовское. | 3300 | 598.26 |
| 3. | СП Белоусовское. | 1600 | 242.78 |
| 4. | СП Еманжелинское. | 5743 | 1295.29 |
| 5. | СП Еткульское | 10000 | 1660.93 |
| 6. | СП Каратабанское | 3400 | 363.59 |
| 7. | СП Коелгинское | 7300 | 1336.04 |
| 8 | СП Лебедевское. | 1000 | 142.34 |
| 9. | СП Новобатуринское. | 900 | 202.8 |
| 10 | СП Печенкинское. | 4350 | 801.03 |
| 11. | СП Пискловское. | 1000 | 65.14 |
| 12. | СП Селезянское. | 2600 | 135.80 |
|  |  | В целом по району: | 6938.55 |

Проектируемая схема канализации.

Проектируемая схема водоотведения принципиально сохраняет существующую схему канализования Еткульского района.

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой застройки и общественных зданий.

Для сел, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, рекомендуется устройство групповых систем канализации с объединенными очистными сооружениями с биологической очисткой.

Сброс очищенных стоков в большинстве случаев проектируется в ближайшие водоемы, в отдельных случаях в искусственные пруды- накопители для доочистки сточных вод в естественных условиях.

2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

В Еткульский  муниципальный район  входят 12 сельских поселений с 42 сельскими населенными пунктами

Потребителями тепла являются:

- существующая  жилая  застройка;

- здания и сооружения  соцкультбыта;

- существующие промышленные предприятия.

Параметры теплоносителя:

- в существующей  застройке  - 95-70С°;

- в проектируемой  новой застройке  - 95-70С°.

Система горячего водоснабжения  в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с установкой  водоводяных подогревателей в каждом здании.

Расчетное теплопотребление.

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Климатическая характеристика  Еткульского  района  Челябинской области  принята по СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология»:

- средняя  температура наиболее холодной пятидневки  - 34 С°;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период  - 6.5 С°;

- продолжительность отопительного периода  - 218 дней.

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в зависимости от года постройки, величины общей площади, численности населения в соответствии  с требованиями СНиП 2.04.07 -86 «Тепловые сети» приложение 2.

Максимальный часовой  расход тепла на отопление  общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление  жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Расчет  расходов тепла на исходный год  и расчетный срок по Еткульскому муниципальному   району  приведен в ниже следующих таблицах.

Еткульский муниципальный район. № пп; Наименование потребителей; Жилой фонд, тыс.м2; Численность населения, чел.; Расход тепла, Гкал/ч. Отопление; Вентиляция; ГВС; Итого. Исходный год. Бектышское сельское поселение. п. Бектыш. 1; Усадебного типа.; 15,2; 780; 3,058; 0,000; 0,254; 3,312. 2; Соцкультбыт; 0,765; 0,306; 0,00; 1,071. Итого по С.П.; 15,2; 780; 3,823; 0,306; 0,254; 4,383. Итого с учетом потерь; 4,82. Белоносовское сельское поселение. п. Белоносово. 3; Усадебного типа.; 18,3; 1236; 3,682; 0,000; 0,402; 4,084. 4; Соцкультбыт; 0,921; 0,368; 0,000; 1,289. Всего по п.; 18,3; 1236; 4,603; 0,368; 0,402; 5,373. с. Александровка. 5; Усадебного типа.; 13,2; 526; 2,656; 0,000; 0,171; 2,827. 6; Соцкультбыт; 0,664; 0,266; 0,000; 0,930. Всего по с.; 13,2; 526; 3,320; 0,266; 0,171; 3,757. п. Приозерный. Усадебного типа.; 5,7; 377; 1,147; 0,000; 0,123; 1,270. Соцкультбыт; 0,287; 0,115; 0,000; 0,402. Всего по п.; 5,7; 377; 1,434; 0,115; 0,123; 1,672. с. Соколово. Усадебного типа.; 4,8; 174; 0,966; 0,000; 0,0566; 1,0226. Соцкультбыт; 0,242; 0,097; 0,000; 0,339. Всего по с.; 4,8; 174; 1,208; 0,097; 0,0566; 1,3616. д. Сарыкуль. Усадебного типа.; 3,6; 170; 0,7243; 0,000; 0,0553; 0,7796. Соцкультбыт; 0,181; 0,0724; 0,000; 0,2534. Всего по д.; 3,6; 170; 0,9053; 0,0724; 0,0553; 1,033. Итого по С.П.; 45,6; 2483; 11,47; 0,9184; 0,8079; 13,2. Итого с учетом потерь; 14,52. Белоусовское сельское поселение. с. Белоусово. Усадебного типа.; 10,2; 514; 2,052; 0,000; 0,1671; 2,2191. Соцкультбыт; 0,513; 0,2052; 0,000; 0,7182. Всего по с.; 10,2; 514; 2,565; 0,2052; 0,1671; 2,9373. д. Копытово. Усадебного типа.; 6,5; 287; 1,308; 0,000; 0,0933; 1,4013. Соцкультбыт; 0,327; 0,131; 0,000; 0,458. Всего по д.; 6,5; 287; 1,635; 0,131; 0,0933; 1,8593. п. Лесной. Усадебного типа.; 5,0; 250; 1,006; 0,000; 0,0813; 1,0873. Соцкультбыт; 0,252; 0,101; 0,000; 0,353. Всего по д.; 5,0; 250; 1,258; 0,101; 0,0813; 1,4403. Итого по С.П.; 21,7; 1051; 5,458; 0,4372; 0,3417; 6,24. Итого с учетом потерь; 6,864. 4; Еманжелинское сельское поселение. с. Еманжелинка. Усадебного типа.; 69,2; 4243; 13,923; 0,000; 1,379; 15,302. Соцкультбыт; 3,481; 1,392; 0,000; 4,873. Всего по с.; 69,2; 4243; 17,404; 1,392; 1,379; 20,175. п. Депутатский. Усадебного типа.; 4,2; 350; 0,745; 0,000; 0,114; 0,959. Соцкультбыт; 0,211; 0,085; 0,000; 0,296. Всего по п.; 4,2; 350; 1,056; 0,085; 0,114; 1,255. с. Таянды. Усадебного типа.; 7,4; 393; 1,489; 0,000; 0,128; 1,617. Соцкультбыт; 0,372; 0,149; 0,000; 0,521. Всего по с.; 7,4; 393; 1,861; 0,149; 0,128; 2,138. п. Березняки. Усадебного типа.; 4,9; 220; 0,986; 0,000; 0,0715; 1,0575. Соцкультбыт; 0,247; 0,099; 0,000; 0,346. Всего по п.; 4,9; 220; 1,233; 0,099; 0,0715; 1,4035. п. Сары. Усадебного типа.; 2,9; 83; 0,5835; 0,000; 0,0270; 0,6105. Соцкультбыт; 0,1460; 0,0584; 0,000; 0,2044. Всего по п.; 2,9; 83; 0,7295; 0,0584; 0,0270; 0,8144. Итого по С.П.; 88,6; 5289; 22,2835; 1,7834; 1,7195; 25,7864. Итого с учетом потерь; 28,37. 5; Еткульское сельское поселение. с. Еткуль. Усадебного типа; 137,7; 6816; 2,771; 0,000; 2,215; 4,986. Соцкультбыт; 0,693; 0,277; 0,000; 0,970. Всего по с.; 137,7; 6816; 3,464; 0,277; 2,215; 5,956. Итого по С.П.; 137,7; 6816; 3,464; 0,277; 2,215; 5,956. Итого с учетом потерь; 6,55. 6; Каратабанское сельское поселение. с. Каратабан. Усадебного типа.; 23,7; 1369; 4,768; 0,000; 0,445; 5,213. Соцкультбыт; 1,192; 0,477; 0,000; 1,669. Всего по с.; 23,7; 1369; 5,960; 0,477; 0,445; 6,882. д. Сухоруково. Усадебного типа.; 7,2; 388; 1,449; 0,000; 0,126; 1,575. Соцкультбыт; 0,362; 0,145; 0,000; 0,507. Всего по д.; 7,2; 388; 1,811; 0,145; 0,126; 2,082. д. Николаевка. Усадебного типа.; 7,2; 297; 1,449; 0,000; 0,0965; 1,5455. Соцкультбыт; 0,362; 0,145; 0,000; 0,507. Всего по д.; 7,2; 297; 1,811; 0,145; 0,0965; 2,053. д. Новобаландино. Усадебного типа.; 4,5; 174; 0,905; 0,000; 0,0566; 0,9616. Соцкультбыт; 0,226; 0,091; 0,000; 0,317. Всего по д.; 4,5; 174; 1,131; 0,091; 0,0566; 1,2786. п. Грознецкий. Усадебного типа.; 3,1; 160; 0,624; 0,000; 0,0520; 0,676. Соцкультбыт; 0,156; 0,0624; 0,000; 0,2184. Всего по п.; 3,1; 160; 0,780; 0,0624; 0,0520; 0,8144. д. Кузнецово. Усадебного типа.; 2,5; 81; 0,503; 0,000; 0,0263; 0,5293. Соцкультбыт; 0,126; 0,0504; 0,000; 0,1764. Всего по д.; 2,5; 81; 0,629; 0,0504; 0,0263; 0,7057. Итого по С.П.; 48,2; 24,69; 12,122; 0,9708; 0,802; 13,9. Итого с учетом потерь; 15,29. 7; Коелгинское сельское поселение. с. Коелга. Усадебного типа.; 70,4; 3997; 14,164; 0,000; 1,299; 15,463. Соцкультбыт; 3,541; 1,416; 0,000; 4,957. Всего по с.; 70,4; 3997; 17,705; 1,416; 1,299; 20,420. с. Долговка. Усадебного типа.; 8,8; 483; 1,770; 0,000; 0,157; 1,927. Соцкультбыт; 0,443; 0,177; 0,000; 0,620. Всего по с.; 8,8; 483; 2,213; 0,177; 0,157; 2,547. д. Погорелка. Усадебного типа.; 8,9; 508; 1,791; 0,000; 0,165; 1,956. Соцкультбыт; 0,448; 0,179; 0,000; 0,627. Всего по д.; 8,9; 508; 2,239; 0,179; 0,165; 2,583. д. Ямки. Усадебного типа.; 2,4; 88; 0,483; 0,000; 0,0286; 0,5116. Соцкультбыт; 0,121; 0,0484; 0,000; 0,1694. Всего по д.; 2,4; 88; 0,604; 0,0484; 0,0286; 0,681. Итого по С.П.; 90,5; 5076; 22,761; 1,8204; 1,6498; 26,231. Итого с учетом потерь; 28,65. 8; Лебедевское сельское поселение. с. Лебедевка. Усадебного типа.; 10,6; 600; 2,133; 0,000; 0,195; 2,328. Соцкультбыт; 0,533; 0,213; 0,000; 0,746. Всего по с.; 10,6; 600; 2,666; 0,213; 0,195; 3,064. д. Погудино. Усадебного типа.; 2,8; 130; 0,5634; 0,000; 0,0423; 0,6057. Соцкультбыт; 0,141; 0,0526; 0,000; 0,197. Всего по д.; 2,8; 130; 0,7044; 0,056; 0,0423; 0,8027. Итого по С.П.; 13,4; 730; 3,3704; 0,269; 0,2373; 3,8767. Итого с учетом потерь; 4,26. 9; Новобатуринское сельское поселение. п. Новобатуринский. Усадебного типа.; 16,1; 742; 3,240; 0,000; 0,2412; 3,4812. Соцкультбыт; 0,810; 0,324; 0,000; 1,134. Всего по п.; 16,1; 742; 4,050; 0,324; 0,2412; 4,6152. Итого по С.П.; 16,1; 742; 4,05; 0,324; 0,2412; 4,6152. Итого с учетом потерь; 5,08. 10; Печенкинское сельское поселение. д. Печенкино. Усадебного типа.; 9,0; 667; 1,810; 0,000; 0,217; 2,027. Соцкультбыт; 0,453; 0,181; 0,000; 0,634. Всего по д.; 9,0; 667; 2,263; 0,181; 0,217; 2,661. д. Журавлево. Усадебного типа.; 3,5; 266; 0,704; 0,000; 0,0865; 0,7905. Соцкультбыт; 0,176; 0,0704; 0,000; 0,2464. Всего по д.; 3,5; 266; 0,880; 0,0704; 0,0865; 1,0369. с. Шеломенцево. Усадебного типа.; 8,1; 303; 1,630; 0,000; 0,0985; 1,7285. Соцкультбыт; 0,408; 0,163; 0,000; 0,571. Всего по с.; 8,1; 303; 2,038; 0,163; 0,0985; 2,2995. д. Потапово. Усадебного типа.; 8,5; 432; 1,710; 0,000; 0,141; 1,851. Соцкультбыт; 0,428; 0,171; 0,000; 0,599. Всего по д.; 8,5; 432; 2,138; 0,171; 0,141; 2,450. с. Шибаево. Усадебного типа.; 5,2; 425; 1,046; 0,000; 0,138; 1,184. Соцкультбыт; 0,262; 0,105; 0,000; 0,367. Всего по с.; 5,2; 425; 1,038; 0,105; 0,138; 2,551. п. Санаторный. Усадебного типа.; 0,8; 55; 0,161; 0,000; 0,0179; 0,1789. Соцкультбыт; 0,0403; 0,0161; 0,000; 0,0564. Всего по п.; 0,8; 55; 0,2013; 0,0161; 0,0179; 0,2353. Итого по С.П.; 35,1; 2148; 8,8283; 0,7065; 0,6989; 10,2337. Итого с учетом потерь; 11,26. 11; Пискловское сельское поселение. с. Писклово. Усадебного типа.; 12,3; 684; 2,475; 0,000; 0,2022; 2,697. Соцкультбыт; 0,619; 0,248; 0,000; 0,867. Всего по с.; 12,3; 684; 3,094; 0,248; 0,222; 3,564. д. Кораблево. Усадебного типа.; 3,9; 177; 0,765; 0,000; 0,0575; 0,8225. Соцкультбыт; 0,191; 0,0765; 0,000; 0,2675. Всего по д.; 3,9; 177; 0,956; 0,0765; 0,0575; 1,090. Итого по С.П.; 16,2; 861; 4,05; 0,3245; 0,3195; 4,654. Итого с учетом потерь; 5,12. 12; Селезянское сельское поселение. с. Селезян. Усадебного типа.; 26,2; 1410; 5,270; 0,000; 0,458; 5,728. Соцкультбыт; 1,318; 0,527; 0,000; 1,845. Всего по с.; 26,2; 1410; 6,588; 0,527; 0,458; 7,573. д. Аткуль. Усадебного типа.; 7,5; 236; 1,510; 0,000; 0,0767; 1,5857. Соцкультбыт; 0,378; 0,151; 0,000; 0,529. Всего по д.; 7,5; 236; 1,888; 0,151; 0,0767; 2,1157. д. Устьянцево. Усадебного типа.; 4,1; 151; 0,825; 0,000; 0,050; 0,875. Соцкультбыт; 0,2063; 0,0825; 0,000; 0,2888. Всего по д.; 4,1; 151; 1,013; 0,0825; 0,050; 1,1638. д. Назарово. Усадебного типа.; 7,3; 234; 1,469; 0,000; 0,0761; 1,5451. Соцкультбыт; 0,367; 0,147; 0,000; 0,514. Всего по д.; 7,3; 234; 1,836; 0,147; 0,0761; 2,0591. д. Кораблево. Усадебного типа.; 6,0; 116; 1,207; 0,000; 0,0377; 1,2447. Соцкультбыт; 0,302; 0,121; 0,000; 0,423. Всего по д.; 6,0; 116; 1,509; 0,121; 0,0377; 1,6677. д. Шатрово. Усадебного типа.; 2,9; 126; 0,5835; 0,000; 0,0410; 0,6245. Соцкультбыт; 0,1460; 0,0584; 0,000; 0,2044. Всего по д.; 2,9; 126; 0,7295; 0,0584; 0,0410; 0,8289. Итого по С.П.; 54,0; 2273; 13,5818; 1,0869; 0,7395; 15,4082. Итого с учетом потерь; 16,95. Итого по Еткульскому муниципальному району на исходный год.; 582,4; 27709; 111,3905; 8,9181; 9,7717; 130,1. Итого с учетом потерь; 143,114. Расчетный срок (новое строительство). 1; Бектышское сельское поселение. п. Бектыш. Усадебного типа.; 8,8; 220; 1,364; 0,000; 0,0715; 1,4355. Соцкультбыт; 0,341; 0,1364; 0,000; 0,4774. Всего по п.; 8,8; 220; 1,705; 0,1364; 0,0715; 1,9129. Итого по С.П.; 8,8; 220; 1,705; 0,1364; 0,0715; 1,913. Итого с учетом потерь; 2,1. 2; Белоносовское сельское поселение. п. Белоносово.. Усадебного типа.; 19,2; 114; 2,976; 0,000; 0,0371; 3,0131. Соцкультбыт; 0,744; 0,2976; 0,000; 1,0416. Всего по п.; 19,2; 114; 3,720; 0,2976; 0,0371; 4,0547. с. Александровка. Усадебного типа.; 3,3; 424; 0,512; 0,000; 0,138; 0,650. Соцкультбыт; 0,128; 0,0512; 0,000; 0,1792. Всего по с.; 3,3; 424; 0640; 0,0512; 0,138; 0,8292. п. Приозерный. Усадебного типа.; 6,3; 123; 0,977; 0,000; 0,040; 1,017. Соцкультбыт; 0,2443; 0,098; 0,000; 0,3423. Всего по п.; 6,3; 123; 1,2213; 0,098; 0,040; 1,3593. с. Соколово. Усадебного типа.; 0,45; 76; 0,070; 0,000; 0,0247; 0,0947. Соцкультбыт; 0,0175; 0,007; 0,000; 0,0245. Всего по с.; 0,45; 76; 0,0875; 0,007; 0,0247; 0,1192. д. Сарыкуль. Усадебного типа.; 1,65; 80; 0,256; 0,000; 0,026; 0,282. Соцкультбыт; 0,064; 0,0256; 0,000; 0,0896. Всего по д.; 1,65; 80; 0,320; 0,0256; 0,026; 0,3716. Итого по С.П.; 30,9; 817; 5,9888; 0,4794; 0,2658; 6,734. Итого с учетом потерь; 7,41. 3; Белоусовское сельское поселение. с. Белоусово. Усадебного типа.; 6,3; 236; 0,977; 0,000; 0,0767; 1,0537. Соцкультбыт; 0,244; 0,098; 0,000; 0,342. Всего по с.; 6,3; 236; 1,221; 0,098; 0,0767; 1,3957. д. Копытово. Усадебного типа.; 2,5; 213; 0,388; 0,000; 0,0692; 0,4572. Соцкультбыт; 0,097; 0,039; 0,000; 0,136. Всего по д.; 2,5; 213; 0,485; 0,039; 0,0692; 0,5932. п. Лесной. Усадебного типа.; 2,5; 100; 0,388; 0,000; 0,0325; 0,4205. Соцкультбыт; 0,097; 0,039; 0,000; 0,136. Всего по д.; 2,5; 100; 0,485; 0,039; 0,0325; 0,5565. Итого по С.П.; 11,3; 549; 2,191; 0,176; 0,1784; 2,5454. Итого с учетом потерь; 2,8. 4; Еманжелинское сельское поселение. с. Еманжелинка. Усадебного типа.; 58,3; 0; 9,037; 0,000; 0,000; 9,037. Соцкультбыт; 2,26; 0,904; 0,000; 3,164. Всего по с.; 58,3; 0; 11,297; 0,904; 0,000; 12,201. п. Депутатский. Усадебного типа.; 6,9; 150; 1,070; 0,000; 0,049; 1,119. Соцкультбыт; 0,2675; 0,107; 0,000; 0,3745. Всего по п.; 609; 150; 1,3375; 0,107; 0,049; 1,4935. с. Таянды. Усадебного типа.; 4,6; 157; 0,713; 0,000; 0,051; 0,764. Соцкультбыт; 0,178; 0,071; 0000; 0,249. Всего по с.; 4,6; 157; 0,891; 0,071; 0,051; 1,013. п. Березняки. Усадебного типа.; 2,6; 130; 0,403; 0,000; 0,0423; 0,4453. Соцкультбыт; 0,101; 0,040; 0,000; 0,141. Всего по п.; 2,6; 130; 0,504; 0,040; 0,0423; 0,5863. п. Сары. Усадебного типа.; 0; 17; 0,000; 0,000; 0,006; 0,006. Соцкультбыт; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Всего по п.; 0; 17; 0,000; 0,000; 0,006; 0,006. Итого по С.П.; 71,9; 454; 14,0295; 1,122; 0,1483; 15,3. Итого с учетом потерь; 16,83. 5; Еткульское сельское поселение. с. Еткуль. Усадебного типа; 175; 3184; 27,125; 0,000; 1,035; 28,160. Соцкультбыт; 6,780; 2,713; 0,000; 9,493. Всего по с.; 175; 3184; 33,905; 2,713; 1,035; 37,653. Итого по С.П.; 175; 3184; 33,905; 2,713; 1,035; 37,653. Итого с учетом потерь; 41,42. 6; Каратабанское сельское поселение. с. Каратабан. Усадебного типа.; 18,3; 631; 2,837; 0,000; 0,205; 3,042. Соцкультбыт; 0,710; 0,284; 0,000; 0,994. Всего по с.; 18,3; 631; 3,547; 0,284; 0,205; 4,036. д. Сухоруково. Усадебного типа.; 4,5; 112; 0,698; 0,000; 0,0364; 0,7344. Соцкультбыт; 0,175; 0,070; 0,000; 0,245. Всего по д.; 4,5; 112; 0,873; 0,070; 0,0364; 0,9794. д. Николаевка. Усадебного типа.; 1,8; 0; 0,279; 0,000; 0,000; 0,279. Соцкультбыт; 0,070; 0,028; 0,000; 0,098. Всего по д.; 1,8; 0; 0,349; 0,028; 0,000; 0,377. д. Новобаландино. Усадебного типа.; 0,6; 76; 0,093; 0,000; 0,025; 0,118. Соцкультбыт; 0,0233; 0,0093; 0,000; 0,0326. Всего по д.; 0,6; 76; 0,1163; 0,0093; 0,025; 0,1506. п. Грознецкий. Усадебного типа.; 1,7; 90; 0,264; 0,000; 0,0293; 0,2933. Соцкультбыт; 0,066; 0,0093; 0,000; 0,0924. Всего по п.; 1,7; 90; 0,330; 0,0093; 0,0293; 0,3857. д. Кузнецово. Усадебного типа.; 0; 69; 0,000; 0,000; 0,0224; 0,0224. Соцкультбыт; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Всего по д.; 0; 69; 0,000; 0,000; 0,0224; 0,0224. Итого по С.П.; 26,8; 978; 5,2153; 0,4177; 0,3181; 5,951. Итого с учетом потерь; 6,55. 7; Коелгинское сельское поселение. с. Коелга. Усадебного типа.; 100,6; 1703; 15,600; 0,000; 0,5535; 16,154. Соцкультбыт; 3,900; 1,560; 0,000; 5,460. Всего по с.; 100,6; 1703; 19,500; 1,560; 0,5535; 21,614. с. Долговка. Усадебного типа.; 6,2; 167; 0,961; 0,000; 0,0543; 1,0153. Соцкультбыт; 0,240; 0,100; 0,000; 0,340. Всего по с.; 6,2; 167; 1,201; 0,100; 0,0543; 1,3553. д. Погорелка. Усадебного типа.; 6,7; 192; 1,039; 0,000; 0,0624; 1,1014. Соцкультбыт; 0,260; 0,104; 0,000; 0,364. Всего по д.; 6,7; 192; 1,299; 0,104; 0,0624; 1,4654. д. Ямки. Усадебного типа.; 0; 162; 0,000; 0,000; 0,053; 0,053. Соцкультбыт; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Всего по д.; 0; 162; 0,000; 0,000; 0,053; 0,053. Итого по С.П.; 113,5; 2224; 22,0; 1,764; 0,7233; 24,49. Итого с учетом потерь; 26,94. 8; Лебедевское сельское поселение. с. Лебедевка. Усадебного типа.; 7,4; 150; 1,147; 0,000; 0,049; 1,196. Соцкультбыт; 0,287; 0,115; 0,000; 0,402. Всего по с.; 7,4; 150; 1,434; 0,115; 0,049; 1,598. д. Погудино. Усадебного типа.; 1,7; 120; 0,264; 0,000; 0,040; 0,304. Соцкультбыт; 0,066; 0,0264; 0,000; 0,0924. Всего по д.; 1,7; 120; 0,330; 0,0264; 0,040; 0,3964. Итого по С.П.; 9,1; 270; 1,764; 0,1414; 0,089; 1,9944. Итого с учетом потерь; 2,2. 9; Новобатуринское сельское поселение. п. Новобатуринский. Усадебного типа.; 6,4; 158; 0,992; 0,000; 0,0514; 1,0434. Соцкультбыт; 0,248; 0,100; 0,000; 0,348. Всего по п.; 6,4; 158; 1,240; 0,100; 0,0514; 1,3914. Итого по С.П.; 6,4; 158; 1,24; 0,1; 0,0514; 1,3914. Итого с учетом потерь; 1,531. 10; Печенкинское сельское поселение. д. Печенкино. Усадебного типа.; 43,5; 1083; 6,743; 0,000; 0,352; 7,095. Соцкультбыт; 1,686; 0,674; 0,000; 2,360. Всего по д.; 43,5; 1083; 8,429; 0,674; 0,352; 9,455. д. Журавлево. Усадебного типа.; 4,0; 34; 0,620; 0,000; 0,011; 0,631. Соцкультбыт; 0,155; 0,062; 0,000; 0,217. Всего по д.; 4,0; 34; 0,775; 0,062; 0,011; 0,848. с. Шеломенцево. Усадебного типа.; 21,9; 197; 3,395; 0,000; 0,064; 3,459. Соцкультбыт; 0,849; 0,340; 0,000; 1,189. Всего по с.; 21,9; 197; 4,244; 0,340; 0,064; 4,648. д. Потапово. Усадебного типа.; 5,0; 68; 0,775; 0,000; 0,022; 0,797. Соцкультбыт; 0,194; 0,078; 0,000; 0,272. Всего по д.; 5,0; 68; 0,969; 0,078; 0,022; 1,069. с. Шибаево. Усадебного типа.; 24,8; 75; 3,844; 0,000; 0,0244; 3,8684. Соцкультбыт; 0,961; 0,3844; 0,000; 1,3454. Всего по с.; 24,8; 75; 4,805; 0,3844; 0,0244; 5,2138. п. Санаторный. Усадебного типа.; 0,7; 5; 0,109; 0,000; 0,00163; 0,11063. Соцкультбыт; 0,0273; 0,011; 0,000; 0,0383. Всего по п.; 0,7; 5; 0,1363; 0,011; 0,00163; 0,1489. Итого по С.П.; 182,4; 1462; 19,3583; 1,5494; 0,475; 21,383. Итого с учетом потерь; 23,52. 11; Пискловское сельское поселение. с. Писклово. Усадебного типа.; 8,7; 66; 1,349; 0,000; 0,0215; 1,371. Соцкультбыт; 0,337; 0,135; 0,000; 0,472. Всего по с.; 8,7; 66; 1,686; 0,135; 0,0215; 1,843. д. Кораблево. Усадебного типа.; 2,1; 73; 0,326; 0,000; 0,0237; 0,3497. Соцкультбыт; 0,0815; 0,0326; 0,000; 0,1141. Всего по д.; 2,1; 73; 0,4075; 0,0326; 0,0237; 0,4638. Итого по С.П.; 10,8; 139; 2,0935; 0,1676; 0,0452; 2,31. Итого с учетом потерь; 2,54. 12; Селезянское сельское поселение. с. Селезян. Усадебного типа.; 18,8; 90; 2,914; 0,000; 0,0293; 2,9433. Соцкультбыт; 0,729; 0,2914; 0,000; 1,0204. Всего по с.; 18,8; 90; 3,643; 0,2914; 0,0293; 3,9637. д. Аткуль. Усадебного типа.; 7,5; 14; 1,163; 0,000; 0,0046; 1,1676. Соцкультбыт; 0,290; 0,116; 0,000; 0,406. Всего по д.; 7,5; 14; 1,453; 0,116; 0,0046; 1,5736. д. Устьянцево. Усадебного типа.; 0,4; 99; 0,062; 0,000; 0,032; 0,094. Соцкультбыт; 0,0155; 0,006; 0,000; 0,0215. Всего по д.; 0,4; 99; 0,0775; 0,006; 0,032; 0,1155. д. Назарово. Усадебного типа.; 0,2; 66; 0,031; 0,000; 0,0215; 0,0525. Соцкультбыт; 0,0078; 0,0031; 0,000; 0,0109. Всего по д.; 0,2; 66; 0,0388; 0,0031; 0,0215; 0,0634. д. Кораблево. Усадебного типа.; 0; 34; 0,000; 0,000; 0,011; 0,011. Соцкультбыт; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Всего по д.; 0; 34; 0,000; 0,000; 0,011; 0,011. д. Шатрово. Усадебного типа.; 1,6; 24; 0,248; 0,000; 0,0078; 0,2558. Соцкультбыт; 0,062; 0,0248; 0,000; 0,0868. Всего по д.; 1,6; 24; 0,310; 0,0248; 0,0078; 0,3426. Итого по С.П.; 28,5; 327; 5,5223; 0,4413; 0,1062; 6,07. Итого с учетом потерь; 6,677. Итого по Еткульскому муниципальному району на исходный год.; 675,0; 10782; 115,0127; 9,2082; 4,1506; 128,4. Итого с учетом потерь; 141,24.

Источники теплоснабжения

Существующие источники

Бектышевское сельское  поселение.

В настоящее время в сельском поселении нет централизованных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение существующей застройки  осуществляется от  существующих  индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Белоносовское сельское  поселение.

В настоящее время в  поселке Белоносово имеется газовая отопительная котельная с двумя котлами «КВ-2/95» общей теплопроизводительностью 4,0 Гкал/ч. Тепло используется для объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных домов.

Теплоснабжение существующей застройки в остальных населенных пунктах осуществляется от  существующих  индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Белоусовское   сельское поселение.

В настоящее время в селе Белоусово  имеется угольная котельная с 2 котлами «Тула-3» и «НР-18» общей теплопроизводительностью 0,7 Гкал/ч. Тепло используется для объектов соцкультбыта.

Теплоснабжение существующей застройки  в остальных населенных  пунктах осуществляется от   существующих  индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Еманжелинское сельское  поселение.

В настоящее время в селе Еманжелинка  имеются две газовые отопительные котельные:

-  котельная с 3 котлами «ДЕ-25-14ГМ»  общей теплопроизводительностью 48,0 Гкал/ч.  Тепло используется для объектов соцкультбыта и  для многоквартирных домов.

- блочная газовая котельная с 2 котлами «КС-Г-80» общей теплопроизводительностью

0,138 Гкал/ч. Тепло используется для двух жилых домов.

В селе Таянды имеется , угольная  отопительная котельная с 3 котлами «НР-18» общей теплопроизводительностью  0,6 Гкал/ч. Тепло используется для объектов соцкультбыта.

Теплоснабжение существующей застройки  в  остальных населенных пунктах осуществляется   от  существующих  отопительных аппаратов и печное.

Еткульское сельское  поселение.

В настоящее время в селе Еткуль  имеются 3 газовые отопительные котельные:

-  котельная №1 с 6 котлами «КВ-2/95»  общей теплопроизводительностью 12,0 Гкал/ч.  Тепло используется для объектов соцкультбыта и  для многоквартирных домов.

-  котельная №2 с 3 котлами «ДКВР-6,5/13» общей теплопроизводительностью

11,9 Гкал/ч. Тепло используется для объектов соцкультбыта.

-  котельная № 3 с 4 котлами «КВ-2/95»  общей теплопроизводительностью 8,0 Гкал/ч.  Тепло используется для объектов соцкультбыта.

Теплоснабжение остальной существующей застройки  осуществляется от  индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Каратабанское сельское  поселение.

В настоящее время в селе Каратабан  имеется  газовая отопительная котельная

с  3 котлами «КВ-2/95»  общей теплопроизводительностью 6,0 Гкал/ч.  Тепло используется для объектов соцкультбыта и  для многоквартирных домов.

Теплоснабжение существующей застройки  в  остальных населенных пунктах осуществляется   от  существующих  отопительных аппаратов и печное.

Коелгинское сельское  поселение.

В настоящее время в селе Коелга  имеются 2 газовые отопительные котельные:

-  котельная  с 6 котлами «КСВА-2» общей теплопроизводительностью

10,3 Гкал/ч. Тепло используется для объектов соцкультбыта  и для многоквартирных домов.

-  котельная  с 3 котлами «ВК-21»  общей теплопроизводительностью 5,6 Гкал/ч.  Тепло используется для объектов соцкультбыта и  для многоквартирных домов.

В селе Долговка имеется  газовая отопительная  котельная   с 2 котлами «НР-18» общей теплопроизводительностью  0,89 Гкал/ч. Тепло используется для объектов соцкультбыта  и для многоквартирных домов.

Теплоснабжение существующей застройки  в  остальных населенных пунктах осуществляется   от  существующих  отопительных аппаратов и печное.

Лебедевское  сельское  поселение.

В селе  Лебедевка  имеется  угольная  отопительная  котельная   с 2 котлами «Луга БМ» общей теплопроизводительностью  1,38  Гкал/ч. Тепло используется для объектов соцкультбыта  и для многоквартирных домов.

Теплоснабжение остальной существующей застройки  осуществляется от  индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Новобатуринское   сельское  поселение.

В настоящее время в поселке Новобатуринский  имеется   газовая отопительная   котельная   с 4 котлами  «ДКВР-6,5/13» общей теплопроизводительностью

4,0 Гкал/ч. Тепло используется для объектов соцкультбыта и для многоквартирных домов.

Теплоснабжение остальной существующей застройки  осуществляется от  индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Печенкинское   сельское  поселение.

В настоящее время в сельском поселении нет централизованных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение существующей застройки  осуществляется от  существующих  индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Пискловское  сельское  поселение.

В настоящее время в сельском поселении нет централизованных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение существующей застройки  осуществляется от  существующих  индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Селезянское   сельское  поселение.

В настоящее время в селе Селезян  имеется  газовая отопительная котельная

с  4 котлами «КВ-2/95»  общей теплопроизводительностью 8,0 Гкал/ч.  Тепло используется для объектов соцкультбыта и  для многоквартирных домов.

Теплоснабжение существующей застройки  в  остальных населенных пунктах осуществляется   от  существующих  отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок

Бектышевское сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на

2,1 Гкал/ч (2,44  МВт) с потерями и собственными нуждами.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Белоносовское сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на

7,41 Гкал/ч (8,62  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В поселке Белоносово  отопительная котельная загружена  на 20%,  теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от существующей  котельной.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Белоусовское   сельское поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на

2,8  Гкал/ч (3,3  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В селе Белоусово  существующая  угольная котельная  загружена на 55%. На расчетный срок предусматривается перевод котельной на природный газ с установкой новых котлов. Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от реконструируемой  котельной.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Еманжелинское сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на 16,83  Гкал/ч (19,6  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В селе Еманжелинка  существующие  котельные  загружены соответственно  на 20% и 50%. . Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от  существующих  котельных.

В селе Тыянды  существующая  угольная котельная  загружена на 50%. На расчетный срок предусматривается перевод котельной на природный газ с установкой новых котлов. Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от реконструируемой  котельной.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Еткульское сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на

41,42  Гкал/ч (48,2  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В селе Еткуль  существующие  котельные  загружены   на 40%. Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от  существующих  котельных.

Теплоснабжение мелких  объектов соцкультбыта  предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Каратабанское сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на

6,55  Гкал/ч (7,6  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В  селе Каратабан  отопительная газовая котельная загружена  на 20%,  теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от существующей  котельной.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Коелгинское сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на 26,94  Гкал/ч (31,3  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В  селе  Коелга  отопительные газовые котельные  загружены  на 55%,  теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от существующих  котельных.

В селе Долговка  газовая отопительная  котельная загружена  на 50%,  теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от существующей  котельной.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Лебедевское  сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на 2,2  Гкал/ч (2,6  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В  селе  Лебедевка  газовая отопительная  котельная загружена  на 50%,  теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от существующей  котельной.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Новобатуринское   сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на 1,531  Гкал/ч (1,78  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В  поселке Новобатуринский  отопительная газовая котельная загружена  на 40%,  теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от существующей  котельной.

Теплоснабжение  незначительных объектов соцкультбыта  предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Печенкинское   сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на

23,52  Гкал/ч (27,4  МВт) с потерями и собственными нуждами.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в  населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Пискловское  сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на 2,54  Гкал/ч (2,95  МВт) с потерями и собственными нуждами.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в  населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

Селезянское   сельское  поселение.

На  расчетный срок  предусматривается  увеличение теплопотребления на

6,68  Гкал/ч (7,78  МВт) с потерями и собственными нуждами.

В  селе  Селезян  газовая отопительная  котельная загружена  на 25%,  теплоснабжение  объектов соцкультбыта  предусматривается от существующей  котельной.

Теплоснабжение  объектов соцкультбыта  в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных  котельных  (встроенных, пристроенных, крышных).

Теплоснабжение жилой усадебной  застройки  предусматривается от индивидуальных источников тепла (АОГВ, котлов).

3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения области является система газопроводов Бухара-Урал. По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- Теплота сгорания – 8029 ккал/нм3

- Плотность газа 0,6863 кг/км

В административном отношении в состав Еткульского района входят 12 сельских поселений с 42 сельскими населенными пунктами.

Действующая система газоснабжения Еткульскогоского района  осуществляется от трех газораспределительных станций:

ГРС-2 г. Челябинска «Глинка» (2-ой выход – Ду500; Р=1,2МПа; производительность – 75 тыс нм3/час – на пос.Октябрьский, Еткульский р-он, г. Копейск и пос. Роза;

3-ий выход – Ду500; Р=1,2МПа (фактически Р=0,6 МПа); производительность – 40 тыс. нм3/час – на г. Коркино и пос. Первомайский, расположенной на землях Калачевского совхоза г. Копейска Челябинской области;

АГРС г. Еманжелинска (2-ой выход – Ду300; Р=1,2 МПа (фактически 0,6 МПа), расположенной в пос. Зауральский Челябинской области;

АГРС пос. Коелга – выход Ду150; Р=0,6МПа, расположенной у пос. Коелга Челябинской области.

Газопроводы от ГРС «Глинка» и АГРС г. Еманжелинска имеют закольцовку между  г. Еманжелинском и с. Белоносово.

Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Источником централизованного теплоснабжения являются:

- 12 газовых котельных: в пос. Белоносово, с. Еманжелинка, с. Еткуль, с. Каратабан, с. Коелга, д. Долговка, п. Новобатурино, с. Селезян;

- 3 угольные котельные: в с. Белоусово, с. Таянды, с. Лебедевка.

Потребителями централизованного тепла являются:

- существующая многоэтажная жилая застройка;

-  объекты соцкультбыта;

- существующие промышленные предприятия.

Бектышское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 745,6 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время пос. Бектыш с газифицирован не на 100%. В перспективе на 2010г. предусмотрено газоснабжение жилых домов по ул. Стрелочная.

Теплоснабжение существующей жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

Расчетный срок (новое строительство,предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа, и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 314,2нм3/час.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Белоносовское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 2232,9 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время пос. Белоносово газифицирован не на 100%. В перспективе  предусмотрено дальнейшее газоснабжение жилых домов по улицам.

В пос. Белоносово имеется газовая котельная, теплопроизводительностью 4. 0 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Теплоснабжение существующей жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта в остальных населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство. предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 1110,4 нм3/ч.

Существующая котельная в пос. Белоносово загружена на 20%. Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующей котельной.

В 2009 г. построен газопровод высокого давления до с. Александровка, планируется его газоснабжение. В дальнейшем также планируется проектирование газопровода до пос. Приозерный и строительство газопроводов до с. Соколово и д. Сарыкуль (выполнен проект).

Теплоснабжение объектов соцкультбыта в  остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Белоусовское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 1057,8 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время газ есть в пос. Лесной. Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

В с. Белоусово имеется угольная котельная, теплопроизводительностью 0,7 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта.

Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта во всех населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство. предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 424,5 нм3/ч.

Существующая котельная в с.Белоусово загружена на 55%. Котельную планируется перевести на газовое топливо. Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от реконструируемой котельной.

В 2008 г. ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» выполнен проект на газопровод высокого давления пос.Лесное-с.Белоусово».

Также выполнен проект на газопровод до д. Копытово.

Планируется строительство этих газопроводов и в дальнейшем газоснабжение сел.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Еманжелинское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от АГРС г. Еманжелинска (пос. Зауральский).

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 4412,5 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время газ есть в с. Еманжелинка. В селе имеются две газовые котельные, теплопроизводительностью 48,0 и 0,138  Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

В селе Таянды имеется угольная котельная, теплопроизводительностью 0,6 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта во всех населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство, предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 2382,7 нм3/ч.

Существующие котельные в с. Еманжелинка загружены на 20% и 50%. Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующих котельных.

Существующая котельная в с. Таянды загружена на 50%. Котельную планируется перевести на газовое топливо. Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от реконструируемой котельной.

Газоснабжение с. Таянды, пос. Березняки и Депутатский предусмотрено схемой газоснабжения Челябинской области, разработанной ОАО «Газпром» (пос.Сары данной схемой не предусмотрен).

Теплоснабжение объектов соцкультбыта в остальных населенных пунктах поселения предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Еткульское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 1494,2 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время с.Еткуль газифицировано. В селе имеется три газовых котельных, теплопроизводительностью 12,0; 11,9 и 8,0   Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Теплоснабжение существующей жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

Расчетный срок (новое строительство, предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 6032,1 нм3/ч.

Существующая котельная в селе загружена на 40%. Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующей котельной.

Теплоснабжение мелких объектов соцкультбыта в селе предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки  предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Каратабанское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 2366,2 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время газ есть в с. Каратабан. В селе имеется газовая котельная, теплопроизводительностью 6,0 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и небольших объектов соцкультбыта осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта во всех населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство, предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 1007, 1 нм3/ч.

Существующая котельная в с. Каратабан загружена на 20% . Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующей котельной.

Газоснабжение пос Грознецкий, д. Николаевка и д. Новобатурино предусмотрено схемой газоснабжения Челябинской области, разработанной ОАО «Газпром» (д.Кузнецова данной схемой не предусмотрено), на д. Сухоруков и пос. Грознецкий в настоящее время имеются отводы с отключающими устройствами от газопровода высокого давления на с. Каратабан.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Коелгинское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от АГРС с. Коелга.

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 4444,9 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время газ есть во всем поселении, за исключением д. Ямки. В с.Коелга имеются две газовые котельные, теплопроизводительностью 10,3 и 5,6 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

В д. Долговка имеется газовая котельная, теплопроизводительностью 0,89 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта в остальных населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство. предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 3194,6 нм3/ч.

Существующая котельная в с.Коелга а загружена на 55%. Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующей котельной.

Существующая котельная в д. Долговка загружена на 50%. Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующей котельной.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Лебедевское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 665,3 нм3/час (без учета промпредприятий).

В с.Лебедевка имеется угольная котельная, теплопроизводительностью 1,38 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта в поселении осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство. предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 331,5 нм3/ч.

В 2009 г. построен газопровод высокого давления Потапово-Лесное-Лебедевка и выполнен проект на газопровод Лебедевка-Погудино.

Существующая котельная в с. Лебедевка а загружена на 50%. Котельную перевести на газовое топливо. Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующей котельной.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Новобатуринское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 779,4 нм3/час (без учета промпредприятий).

В пос.Новобатуринский имеется угольная котельная, теплопроизводительностью 4,0 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство. предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 228,4 нм3/ч.

Существующая котельная в пос.Новобатурино загружена на 40%. . Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующей котельной.

Теплоснабжение небольших объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных)

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Печенкинское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 1745,5 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время газ есть в д. Печенкино и д.Потапово.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта во всех населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство. предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 3413,3 нм3/ч.

Газоснабжение д. Журавлево, с. Шеломенцево и с. Шибаево предусмотрено схемой газоснабжения Челябинской области, разработанной ОАО «Газпром». Предусматривается строительство газопроводов до сел Шибаево и Шеломенцево.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Пискловское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 797.1 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время поселение не газифицировано.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта в поселении осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство. предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 366,2 нм3/ч.

Институтом «Агропромпроект» выполнен проект на газопровод Лебедевка-Кораблево-Писклово ( по схеме газоснабжения Челябинской области, разработанной ОАО «Газпром» предусматривалось газоснабжение Каратабан-Писклово-Кораблево).

Теплоснабжение объектов соцкультбыта в остальных населенных пунктах предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Селезянское сельское поселение.

Существующее положение

Газоснабжение осуществляется от ГРС «Глинка».

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту составляет 2569,2 нм3/час (без учета промпредприятий).

В настоящее время газ есть в с. Селезян. В селе имеется газовая котельная, теплопроизводительностью 8,0 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки усадебного типа и небольших объектов соцкультбыта осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов, работающих на газовом и др. видах топлива и печное.

Теплоснабжение существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта во всех населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Расчетный срок (новое строительство, предложения)

Для предусмотренной к строительству жилой застройки усадебного типа и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил 960,01 нм3/ч.

Существующая котельная в с. Каратабан загружена на 25% . Теплоснабжение объектов соцкультбыта села предусматривается от существующей котельной.

Газоснабжение д. Кораблево, д. Шатрово, д. Аткуль, д. Устьянцево и д.Назарово предусмотрено схемой газоснабжения Челябинской области, разработанной ОАО «Газпром».

Теплоснабжение объектов соцкультбыта  в поселении предусматривается от индивидуальных котельных (встроенных, пристроенных, крышных).

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной застройки во всем поселении предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Пищеприготовление  на бытовых газовых плитах.

Таким образом, для газоснабжения новых жилых застроек поселений необходимо строительство новых газорегуляторных пунктов и газопроводов высокого и низкого давления.

Расчетные максимальные часовые расходы газа на исходный год и расчетный срок (с учетом 100% газификации) по имеющимся данным по жилому фонду и соцкультбыту  (без учета промпредприятий) по поселениям сведены в таблицу:

| № пп | Название сельского поселения | Расчетный расход газа, нм3/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок (новое строительство) |
| 1 | Бектышское | 745,6 | 314,2 |
| 2 | Белоносовское | 2232,9 | 1110,4 |
| 3 | Белоусовское | 1057,8 | 425,5 |
| 4 | Еманжелинское | 4412,5 | 2382,7 |
| 5 | Еткульское | 1494,2 | 6032,1 |
| 6 | Каратабанское | 2366,2 | 1007,1 |
| 7 | Коелгинское | 4444,9 | 3194,6 |
| 8 | Лебедевское | 665,3 | 331,5 |
| 9 | Новобатуринское | 779,4 | 228,4 |
| 10 | Печенкинское | 1745,5 | 4313,3 |
| 11 | Пискловское | 797,1 | 366,2 |
| 12 | Селезянское | 2569,2 | 960,1 |
|  | Итого по району: | 23310,6 | 20666.0 |

4. Электроснабжение.

Существующее положение

Электроснабжение потребителей района осуществляется от Челябинской энергосистемы. Сведения о генерирующих источниках электроснабжения в районе отсутствуют.

Электроэнергия по Еткульскому району распределяется сетями напряжением 10 и 6 кВ от следующих понизительных подстанций:

- 110/35/10 кВ Еткульская (3 х 40 тыс. кВА), получающей питание по 2-х цепной ВЛ-110 кВ  п/ст Исаково – Еткуль - Южные Копи - Козырево;

- 110/35/6кВ Еманжелинск (2 х 15 тыс. кВА), п/ст 110/10 кВ Сары (2 х 6,3 тыс. кВА),  110/6 кВ Батуринская (7,5 + 6,3 тыс. кВА), получающих питание по 2-х цепной ВЛ-110кВ  Исаково - Коркино - Батуринская - Еманжелинск с отпайкой на п/ст Сары;

- 110 кВ Коелга (6,3+7,5 тыс. кВА), получающей питание по 2-х цепной ВЛ-110 кВ  Еманжелинск - Еманжелинский мехзавод - Коелга – Кочкарь;

- 110кВ Ключи (2 х 10 тыс. кВА), п/ст 110/10 кВ Сары (2 х 6,3 тыс. кВА),  110/6 кВ Батуринская (7,5 + 6,3 тыс. кВА), получающих питание по 2-х цепной ВЛ-110кВ  Еманжелинск - Ключи - Южно-Уральская ГРЭС;

- 110/10кВ  Бектыш (2 х 6,3 тыс. кВА), , получающих питание по 2-х цепной отпайке от ВЛ-110кВ  Коркино - Еманжелинск;

- 35 кВ Печенкино (2 х 4 тыс. кВА), Шеломенцево (7,5 + 6,3 тыс. кВА), получающих питание по ВЛ-35 кВ  Коркино - Коркинские разрезы - Чумляк – Еткуль -  Печенкино – Шеломенцево - Мартыновка;

- 35 кВ Селезян (5,6 тыс. кВА), получающей питание по ВЛ-35 кВ  Калачево -  Селезян – Шеломенцево;

- 35 кВ Каратабан (2 х 4 тыс. кВА),  получающей питание по ВЛ-35 кВ  п/ст 110кВ Еткуль – Каратабан - Красногорская. К этой ВЛ подключена п/ст 35кВ Еткуль.

На участке Коркино - Чумляк линия двухцепная.

По данным Еткульского РЭС в районе насчитывается 385 понижающих ТП. Перечень трансформаторных подстанций приведен в таблице. Так как прирост населения на планируемый период незначительный (в среднем 2%), то большого увеличения электрических мощностей не планируется. Проектом выполнен расчет загруженности действующих ТП, результаты расчетов сведены в таблицу:

Перечень распределительных подстанций

| № пп | Наименование | № ТП | Напряжение | Мощность ТП | Нагрузка юр. лиц | Нагрузка жилищно- коммун. | Нагрузка общ. | Коэф-т загрузктранс форматора Кз | Примечание | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ПС Шеломенцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нет в одн.сх | 404 | 10 кВ | 630 | 396,9 | 0 | 396,9 | 0,63 |  | Белоусово |
| 2 |  | 411 | 10 кВ | 50 | 36,5 | 0 | 36,5 | 0,73 | Замена тр-ра | Шеломенцево |
| 3 |  | 443 | 10 кВ | 100 | 0 | 3 | 3 | 0,03 |  | Копытово |
| 4 |  | 444 | 10 кВ | 100 | 21,2 | 52,8 | 74 | 0,74 | Замена тр-ра | Журавлево |
| 5 |  | 453 | 10 кВ | 160 | 28,1 | 95,1 | 123,2 | 0,77 | Замена тр-ра | Назарово |
| 6 |  | 454 | 10 кВ | 100 | 40 | 0 | 40 | 0,4 |  | Назапрово |
| 7 |  | 461 | 10 кВ | 100 | 50 | 0 | 50 | 0,5 |  | Устьянцево |
| 8 |  | 465 | 10 кВ | 100 | 74,1 | 10,9 | 85 | 0,85 | Замена тр-ра | Копытово |
| 9 |  | 467 | 10 кВ | 100 | 0 | 34 | 34 | 0,34 |  | Копытово |
| 10 |  | 469 | 10 кВ | 100 | 63,2 | 5,8 | 69 | 0,69 |  | Белоусово |
| 11 |  | 470 | 10 кВ | 250 | 30,2 | 109,8 | 140 | 0,56 |  | Белоусово |
| 12 | нет в одн.сх | 475 | 10 кВ | 400 | 172,7 | 11,3 | 184 | 0,46 |  | Белоусово |
| 13 |  | 479 | 10 кВ | 100 | 30 | 0 | 30 | 0,3 |  | Назарово |
| 14 |  | 488 | 10 кВ | 160 | 38,4 | 0 | 38,4 | 0,24 |  | Копытово |
| 15 |  | 531 | 10 кВ | 63 | 35,1 | 0,18 | 35,28 | 0,56 |  | Потапово |
| 16 |  | 532 | 10 кВ | 160 | 118,4 | 0 | 118,4 | 0,74 | Замена тр-ра | Шеломенцево |
| 17 |  | 536 | 10 кВ | 63 | 20,5 | 0 | 20,5 | 0,32 | сезон. | Шеломенцево |
| 18 |  | 547 | 10 кВ | 160 | 0 | 116,8 | 116,8 | 0,73 | Замена тр-ра | Шеломенцево |
| 19 |  | 551 | 10 кВ | 100 | 0,09 | 36,91 | 37 | 0,37 |  | Устьянцево |
| 20 | нет в одн.сх | 575 | 10 кВ | 63 | 11,34 | 0 | 11,34 | 0,18 |  | Потапово |
| 21 |  | 1368 | 10 кВ | 100 | 1,89 | 68,11 | 70 | 0,7 |  | Каратабан |
| 22 |  | 1528 | 10 кВ | 250 | 1,9 | 83,1 | 85 | 0,34 |  | Копытово |
| 23 |  | 1535 | 10 кВ | 160 | 62,4 | 0 | 62,4 | 0,39 |  | Устьянцево |
| 24 |  | 1536 | 10 кВ | 160 | 16,4 | 46 | 62,4 | 0,39 |  | Печенкино |
| 25 |  | 1582 | 10 кВ | 160 | 50,6 | 13,4 | 64 | 0,4 |  | Шеломенцево |
|  | Итого |  |  |  | 1299,92 | 687,2 | 1987,12 |  |  |  |
|  | ПС Селезян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 400 | 10кВ | 160 | 81,6 | 0 | 81,6 | 0,51 |  | Аткуль |
| 2 |  | 403 | 10кВ | 100 | 15,4 | 39,6 | 55 | 0,55 |  | Шатрово |
| 3 |  | 455 | 10кВ | 320 | 160 | 0 | 160 | 0,5 |  | Селезян |
| 4 |  | 456 | 10кВ | 500 | 374 | 1 | 375 | 0,75 | Замена тр-ра | Селезян |
| 5 |  | 457 | 10кВ | 400 | 100 | 0 | 100 | 0,25 |  | Селезян |
| 6 |  | 458 | 10кВ | 160 | 23,9 | 30,5 | 54,4 | 0,34 |  | Шатрово |
| 7 |  | 460 | 10кВ | 160 | 5,1 | 118,1 | 123,2 | 0,77 | Замена тр-ра | Кораблево |
| 8 |  | 463 | 10кВ | 400 | 56 | 44 | 100 | 0,25 |  | Аткуль |
| 9 |  | 464 | 10кВ | 250 | 82,1 | 245,4 | 327,5 | 1,31 | Замена тр-ра | Аткуль |
| 10 |  | 478 | 10кВ | 160 | 24 | 0 | 24 | 0,15 |  | Кораблево |
| 11 |  | 483 | 10кВ | 250 | 182,5 | 0 | 182,5 | 0,73 | Замена тр-ра | Селезян |
| 12 |  | 491 | 10кВ | 400 | 136 | 0 | 136 | 0,34 |  | Шатрово |
| 13 |  | 497 | 10кВ | 250 | 62,5 | 0 | 62,5 | 0,25 |  | Селезян |
| 14 |  | 559 | 10кВ | 400 | 20 | 0 | 20 | 0,05 |  | Шатрово |
| 15 |  | 572 | 10кВ | 250 | 1,2 | 173,8 | 175 | 0,7 |  | Селезян |
| 16 |  | 573 | 10кВ | 160 | 0 | 88 | 88 | 0,55 |  | Селезян |
| 17 |  | 1391 | 10кВ | 160 | 48 | 32 | 80 | 0,5 |  | Селезян |
| 18 |  | 1464 | 10кВ | 160 | 112 | 0 | 112 | 0,7 |  | Кораблево |
| 19 |  | 1548 | 10кВ | 160 | 108,8 | 0 | 108,8 | 0,68 |  | Печенкино |
| 20 | Итого |  |  |  | 1593,1 | 772,4 | 2365,5 |  |  |  |
|  | ПС Каратабан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 407 | 10кВ | 50 | 5 | 0 | 5 | 0,1 |  | Еткуль |
| 2 |  | 438 | 10кВ | 100 | 11 | 0 | 11 | 0,11 |  | Еткуль |
| 3 |  | 472 | 10кВ | 250 | 6,5 | 118,5 | 125 | 0,5 |  | Лебедевка |
| 4 |  | 473 | 10кВ | 160 | 16 | 0 | 16 | 0,1 |  | Лебедевка |
| 5 |  | 474 | 10кВ | 100 | 4,4 | 40,6 | 45 | 0,45 |  | Погудино |
| 6 |  | 476 | 10кВ | 250 | 27,5 | 0 | 27,5 | 0,11 |  | Погудино |
| 7 |  | 480 | 10кВ | 400 | 160 | 0 | 160 | 0,4 |  | Лебедевка |
| 8 |  | 504 | 10кВ | 100 | 47 | 77 | 124 | 1,24 | Замена тр-ра | Потапово |
| 9 |  | 505 | 10кВ | 100 | 56 | 0 | 56 | 0,56 |  | Лесной |
| 10 |  | 506 | 10кВ | 160 | 26 | 52,4 | 78,4 | 0,49 |  | Лесной |
| 11 |  | 507 | 10кВ | 250 | 0 | 140 | 140 | 0,56 |  | Сухоруково |
| 12 |  | 508 | 10кВ | 100 | 0 | 42 | 42 | 0,42 |  | Сухоруково |
| 13 |  | 510 | 10кВ | 250 | 101 | 59 | 160 | 0,64 |  | Сухоруково |
| 14 |  | 511 | 10кВ | 100 | 2,1 | 76,9 | 79 | 0,79 | Замена тр-ра | Кузнецово |
| 15 |  | 512 | 10кВ | 400 | 124 | 0 | 124 | 0,31 |  | Каратабан |
| 16 |  | 513 | 10кВ | 160 | 5,8 | 88,6 | 94,4 | 0,59 |  | Каратабан |
| 17 |  | 515 | 10кВ | 250 | 115 | 0 | 115 | 0,46 |  | Каратабан |
| 18 |  | 516 | 10кВ | 160 | 97,6 | 0 | 97,6 | 0,61 |  | Каратабан |
| 19 |  | 517 | 10кВ | 63 | 8,82 | 0 | 8,82 | 0,14 |  | Каратабан |
| 20 |  | 518 | 10кВ | 320 | 0 | 22,4 | 22,4 | 0,07 |  | Новобалан-дино |
| 21 |  | 519 | 10кВ | 100 | 0,5 | 72,5 | 73 | 0,73 | Замена тр-ра | Николаевка |
| 22 |  | 520 | 10кВ | 160 | 0 | 33,6 | 33,6 | 0,21 |  | Николаевка |
| 23 |  | 522 | 10кВ | 100 | 0 | 27 | 27 | 0,27 |  | Соколово |
| 24 |  | 523 | 10кВ | 160 | 25,6 | 52,8 | 78,4 | 0,49 |  | Сарыкуль |
| 25 |  | 524 | 10кВ | 60 | 12,2 | 0,4 | 12,6 | 0,21 |  | Соколово |
| 26 |  | 526 | 10кВ | 100 | 25,6 | 44,4 | 70 | 0,7 |  | Грознецкое |
| 27 |  | 527 | 10кВ | 63 | 0 | 20,79 | 20,79 | 0,33 |  | Соколово |
| 28 |  | 528 | 10кВ | 250 | 17,5 | 0 | 17,5 | 0,07 |  | Баландино |
| 29 | нет в одн.сх | 529 | 10кВ | 160 | 94,2 | 72,2 | 166,4 | 1,04 | Замена тр-ра | Каратабан |
| 30 | нет в одн.сх | 534 | 10кВ | 250 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0,01 |  | Грознецкое |
| 31 |  | 537 | 10кВ | 250 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0,01 |  | Лесной |
| 32 |  | 538 | 10кВ | 160 | 139,2 | 0 | 139,2 | 0,87 | Замена тр-ра | Новобалан-дино |
| 33 |  | 539 | 10кВ | 250 | 132,5 | 0 | 132,5 | 0,53 |  | Баландино |
| 34 |  | 540 | 10кВ | 100 | 34 | 0 | 34 | 0,34 |  | Каратабан |
| 35 |  | 568 | 10кВ | 250 | 25 | 0 | 25 | 0,1 | сезон | Сарыкуль |
| 36 |  | 569 | 10кВ | 63 | 0 | 7,56 | 7,56 | 0,12 |  | Сарыкуль |
| 37 |  | 589 | 10кВ | 630 | 63 | 0 | 63 | 0,1 |  | Еткуль |
| 38 |  | 1374 | 10кВ(2х630) | 1260 | 18,9 | 0 | 18,9 | 0,015 |  | Лебедевка |
| 39 |  | 1375 | 10кВ | 400 | 88 | 0 | 88 | 0,22 |  | Лебедевка |
| 40 |  | 1382 | 10кВ | 180 | 0 | 106,2 | 106,2 | 0,59 |  | Каратабан |
| 41 |  | 1414 | 10кВ | 250 | 10,3 | 62,2 | 72,5 | 0,29 |  | Еткуль |
| 42 |  | 1416 | 10кВ | 250 | 17,5 | 0 | 17,5 | 0,07 |  | Еткуль |
| 43 |  | 1418 | 10кВ | 250 | 0 | 17,5 | 17,5 | 0,07 |  | Каратабан |
| 44 |  | 1439 | 10кВ | 400 | 36 | 0 | 36 | 0,09 |  | Грознецкое |
| 45 |  | 1443 | 10кВ | 160 | 11,2 | 0 | 11,2 | 0,07 |  | Лесной |
| 46 |  | 1450 | 10кВ | 160 | 30,4 | 0 | 30,4 | 0,19 |  | Еткуль |
| 47 |  | 1452 | 10кВ | 100 | 25 | 0 | 25 | 0,25 |  | Погудино |
| 48 |  | 1455 | 10кВ | 160 | 69,8 | 45,4 | 115,2 | 0,72 | Замена тр-ра | Николаевка |
| 49 |  | 1458 | 10кВ | 100 | 50 | 0 | 50 | 0,5 |  | Потапово |
| 50 |  | 1459 | 10кВ | 400 | 0 | 108 | 108 | 0,27 |  | Каратабан |
| 51 |  | 1462 | 10кВ | 160 | 0 | 28,8 | 28,8 | 0,18 |  | Еткуль |
| 52 |  | 1466 | 10кВ | 250 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0,05 |  | Еткуль |
| 53 |  | 1475 | 10кВ | 4 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,01 | ст. катодной защиты | Еткуль-Каратабан |
| 54 |  | 1476 | 10кВ | 4 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,01 | ст. катодной защиты | Еткуль-Каратабан |
| 55 |  | 1477 | 10кВ | 4 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,01 | ст. катодной защиты | Еткуль-Каратабан |
| 56 |  | 1478 | 10кВ | 50 | 0 | 25 | 25 | 0,5 | 0 | Сарыкуль |
| 57 |  | 1514 | 10кВ | 250 | 75 | 0 | 75 | 0,3 | 0 | Еткуль |
| 58 |  | 1543 | 10кВ | 160 | 0,7 | 108,1 | 108,8 | 0,68 | 0 | Еткуль |
| 59 |  | 1554 | 10кВ | 250 | 0 | 222,5 | 222,5 | 0,89 | Замена тр-ра | Еткуль |
| 60 |  | 1581 | 10кВ | 40 |  |  | 12 | 0,3 |  | Дуванкуль |
| 61 |  | 1589 | 10кВ | 2х400 | 400 | 0 | 400 | 0,5 |  | Еткуль |
|  | итого |  |  |  | 2233,44 | 1772,35 | 4017,79 |  |  |  |
|  | ПС Коелга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 304 | 6кВ | 250 | 1,2 | 78,8 | 80 | 0,32 |  | Ямки |
| 2 |  | 305 | 6кВ | 160 | 1,1 | 112,5 | 113,6 | 0,71 | Замена тр-ра | Долговка |
| 3 |  | 306 | 6кВ | 100 | 8 | 0 | 8 | 0,08 |  | Долговка |
| 4 |  | 308 | 6кВ | 160 | 60,8 | 0 | 60,8 | 0,38 |  | Погорелка |
| 5 |  | 311 | 6кВ | 180 | 176,4 | 0 | 176,4 | 0,98 | Замена тр-ра | Коелга |
| 6 |  | 315 | 6кВ | 250 | 54,5 | 20,5 | 75 | 0,3 |  | Коелга |
| 7 |  | 317 | 6кВ | 100 | 64 | 0 | 64 | 0,64 |  | Погорелка |
| 8 |  | 319 | 6кВ | 400 | 8 | 0 | 8 | 0,02 |  | Погорелка |
| 9 |  | 320 | 6кВ | 400 | 179,2 | 0,8 | 180 | 0,45 |  | Коелга |
| 10 |  | 321 | 6кВ | 100 | 7 | 0 | 7 | 0,07 |  | Коелга |
| 11 |  | 323 | 6кВ | 400 | 60 | 0 | 60 | 0,15 |  | Долговка |
| 12 |  | 329 | 6кВ | 250 | 67,5 | 0 | 67,5 | 0,27 |  | Погорелка |
| 13 |  | 350 | 6кВ | 160 | 7,6 | 56,4 | 64 | 0,4 |  | Коелга |
| 14 |  | 358 | 6кВ | 400 | 348 | 0 | 348 | 0,87 | Замена тр-ра | Коелга |
| 15 |  | 1302 | 6кВ | 400 | 56 | 0 | 56 | 0,14 |  | Коелга |
| 16 |  | 1303 | 6кВ | 400 | 16 | 0 | 16 | 0,04 |  | Коелга |
| 17 |  | 1304 | 6кВ | 400 | 170,4 | 33,6 | 204 | 0,51 |  | Коелга |
| 18 |  | 1318 | 6кВ | 250 | 67,5 | 0 | 67,5 | 0,27 |  | Коелга |
| 19 |  | 1332 | 6кВ | 180 | 43,1 | 55,9 | 99 | 0,55 |  | Погорелка |
| 20 |  | 1333 | 6кВ | 180 | 21,6 | 0 | 21,6 | 0,12 |  | Долговка |
| 21 |  | 1392 | 6кВ | 630 | 107,1 | 0 | 107,1 | 0,17 |  | Долговка |
| 22 |  | 1410 | 6кВ | 400 | 8 | 0 | 8 | 0,02 |  | Коелга |
| 23 |  | 1565 | 6кВ | 63 | 61,74 | 0 | 61,74 | 0,98 | Замена тр-ра | Коелга |
| 24 |  | 1566 | 6кВ | 160 | 108,8 | 0 | 108,8 | 0,68 |  | Коелга |
|  | Итого |  |  |  | 1703,54 | 358,5 | 2062,04 |  |  |  |
|  | ПС Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 325 | 6кВ | 160 | 0 | 97,6 | 97,6 | 0,61 |  | Ключи |
|  | Итого |  |  |  | 0 | 149,6 | 149,6 |  |  |  |
|  | ПС Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 6кВ | 100 | 23,9 | 36,1 | 60 | 0,6 |  | Первомайский |
| 2 | нет в одн.сх | 2 | 6кВ | 400 | 59,5 | 112,5 | 172 | 0,43 |  | Первомайский |
| 3 | нет в одн.сх | 4 | 6кВ | 180 | 12,4 | 32,6 | 45 | 0,25 |  | Первомайский |
| 4 | нет в одн.сх | 5 | 6кВ | 250 | 32,5 | 75 | 107,5 | 0,43 |  | Первомайский |
| 5 | нет в одн.сх | 6 | 6кВ | 400 | 94,7 | 97,3 | 192 | 0,48 |  | Первомайский |
| 6 |  | 301 | 6кВ | 160 | 132,8 | 0 | 132,8 | 0,83 | Замена тр-ра | Таянды |
| 7 |  | 302 | 6кВ | 180 | 7,2 | 0 | 7,2 | 0,04 |  | Таянды |
| 8 |  | 303 | 6кВ | 160 | 0 | 86,4 | 86,4 | 0,54 |  | Таянды |
| 9 | нет в одн.сх | 312 | 6кВ | 100 | 5,8 | 29,2 | 35 | 0,35 |  | Березняки |
| 10 |  | 316 | 6кВ | 320 | 98,8 | 10 | 108,8 | 0,34 |  | Депутатское |
| 11 |  | 318 | 6кВ | 63 | 10,08 | 0 | 10,08 | 0,16 |  | Таянды |
| 12 | нет в одн.сх | 322 | 6кВ | 400 | 12 | 0 | 12 | 0,03 |  | Березняки |
| 13 | нет в одн.сх | 324 | 6кВ | 250 | 70 | 0 | 70 | 0,28 |  | Березняки |
| 14 |  | 327 | 6кВ | 160 | 75,2 | 0 | 75,2 | 0,47 |  | Депутатское |
| 15 |  | 330 | 6кВ | 400 | 240 | 0 | 240 | 0,6 |  | Таянды |
| 16 |  | 331 | 6кВ | 160 | 99,2 | 0 | 99,2 | 0,62 |  | Таянды |
| 17 |  | 379 | 6кВ | 180 | 91,8 | 0 | 91,8 | 0,51 |  | Березняки |
| 18 |  | 1307 | 6кВ | 160 | 61,1 | 65,3 | 126,4 | 0,79 | Замена тр-ра | Депутатское |
| 19 |  | 1377 | 6кВ | 250 | 47,5 | 0 | 47,5 | 0,19 |  | Депутатское |
| 20 |  | 1424 | 6кВ | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,1 | ст. катодной защиты | Первомайский |
| 21 |  | 1425 | 6кВ | 4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,1 | ст. катодной защиты | Первомайский |
| 22 |  | 1447 | 6кВ | 250 | 5 | 0 | 5 | 0,02 |  | Таянды |
| 23 |  | 1534 | 6кВ | 100 | 37 | 0 | 37 | 0,37 |  | Таянды |
|  | Итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ПС Еманжелин-ская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 309 | 6 кВ | 180 | 72 | 0 | 72 | 0,4 |  | Борисовка |
| 2 |  | 313 | 6 кВ | 180 | 7,5 | 64,5 | 72 | 0,4 |  | Борисовка |
| 3 |  | 328 | 6 кВ | 400 | 64 | 0 | 64 | 0,16 |  | Борисовка |
| 4 |  | 1309 | 6 кВ | 180 | 102,6 | 0 | 102,6 | 0,57 |  | Борисовка |
| 5 |  | 1311 | 6 кВ | 250 | 25 | 0 | 25 | 0,1 |  | Борисовка |
| 6 |  | 1343 | 6 кВ | 100 | 0 | 33 | 33 | 0,33 |  | Борисовка |
| 7 |  | 1568 | 6 кВ | 160 | 31,5 | 32,5 | 64 | 0,4 |  | Кленовка |
|  | Итого |  |  |  | 302,6 | 130 | 432,6 |  |  |  |
|  | ПС Еманжелин-ская тяга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 371 | 10кВ | 400 | 0,08 | 211,92 | 212 | 0,53 |  | Зауральски |
| 2 |  | 1446 | 10кВ | 160 | 17,6 | 75,2 | 92,8 | 0,58 |  | Зауральски |
|  | Итого |  |  |  | 17,68 | 287,12 | 304,8 |  |  |  |
|  | ПС Больше-никольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1485 | 10кВ | 250 | 330 | 0 | 330 | 1,32 | Замена тр-ра | Писклово |
| 2 |  | 1486 | 10кВ | 160 | 0 | 68,8 | 68,8 | 0,43 |  | Писклово |
| 3 |  | 1487 | 10кВ | 250 | 2,8 | 104,7 | 107,5 | 0,43 |  | Писклово |
| 4 |  | 1488 | 10кВ | 250 | 147,5 | 0 | 147,5 | 0,59 |  | Писклово |
| 5 |  | 1489 | 10кВ | 180 | 100,8 | 0 | 100,8 | 0,56 |  | Писклово |
| 6 |  | 1490 | 10кВ | 160 | 8 | 0 | 8 | 0,05 |  | Писклово |
| 7 |  | 1491 | 10кВ | 400 | 48 | 0 | 48 | 0,12 |  | Писклово |
| 8 |  | 1492 | 10кВ | 100 | 1,6 | 77,4 | 79 | 0,79 | Замена тр-ра | Писклово |
| 9 |  | 1493 | 10кВ | 100 | 0 | 50 | 50 | 0,5 |  | Писклово |
| 10 |  | 1494 | 10кВ | 400 | 4 | 0 | 4 | 0,01 |  | Писклово |
| 11 |  | 1496 | 10кВ | 100 | 25 | 0 | 25 | 0,25 |  | Писклово |
| 12 |  | 1499 | 10кВ | 160 | 40 | 0 | 40 | 0,25 |  | Кораблево |
| 13 |  | 1500 | 10кВ | 100 | 18 | 0 | 18 | 0,18 |  | Кораблево |
| 14 |  | 1501 | 10кВ | 63 | 0 | 48,51 | 48,51 | 0,77 | Замена тр-ра | Кораблево |
| 15 |  | 1502 | 10кВ | 63 | 0 | 33,39 | 33,39 | 0,53 |  | Кораблево |
| 16 | нет в одн.сх | 1608 | 10кВ | 250 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0,05 |  | КФХ Чистое |
|  | Итого |  |  |  | 738,2 | 382,8 | 1121 |  |  |  |
|  | ПС Бектыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 391 | 10кВ | 200 | 84 | 0 | 84 | 0,42 |  | Бектыш |
| 2 |  | 392 | 10кВ | 100 | 2,1 | 80,9 | 83 | 0,83 | Замена тр-ра | Бектыш |
| 3 |  | 393 | 10кВ | 100 | 45 | 0 | 45 | 0,45 |  | Бектыш |
| 6 |  | 398 | 10кВ | 250 | 7,8 | 144,7 | 152,5 | 0,61 |  | Бектыш |
| 7 |  | 399 | 10кВ | 100 | 69,3 | 40,7 | 110 | 1,1 | Замена тр-ра | Бектыш |
|  | Итого |  |  |  | 208,2 | 266,3 | 474,5 |  |  |  |
|  | ПС Сары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 353 | 10кВ | 320 | 15,4 | 96,6 | 112 | 0,35 |  | Еманжелинка |
| 2 |  | 354 | 10кВ | 250 | 1,5 | 26 | 27,5 | 0,11 |  | Еманжелинка |
| 3 |  | 355 | 10кВ | 2х500 | 205 | 0 | 205 | 0,41 |  | Еманжелинка |
| 5 |  | 362 | 10кВ | 100 | 43 | 0 | 43 | 0,43 |  | Еманжелинка |
| 6 |  | 363 | 10кВ | 160 | 7,5 | 98,1 | 105,6 | 0,66 |  | Еманжелинка |
| 7 |  | 364 | 10кВ | 100 | 89 | 0 | 89 | 0,89 | Замена тр-ра | Еманжелинка |
| 8 |  | 365 | 10кВ | 160 | 2,5 | 111,1 | 113,6 | 0,71 |  | Еманжелинка |
| 9 |  | 366 | 10кВ | 160 | 48 | 0 | 48 | 0,3 |  | Еманжелинка |
| 10 |  | 370 | 10кВ | 630 | 202,1 | 182,2 | 384,3 | 0,61 |  | Еманжелинка |
| 11 |  | 372 | 10кВ | 250 | 31,3 | 16,2 | 47,5 | 0,19 |  | Еманжелинка |
| 13 |  | 382 | 10кВ | 400 | 89,7 | 198,3 | 288 | 0,72 | Замена тр-ра | Еманжелинка |
| 16 |  | 386 | 10кВ | 400 | 69,4 | 50,6 | 120 | 0,3 |  | Еманжелинка |
| 17 |  | 394 | 10кВ | 160 | 0 | 49,6 | 49,6 | 0,31 |  | Новобатурино |
| 22 |  | 1328 | 10кВ | 250 | 3,2 | 59,3 | 62,5 | 0,25 |  | Еманжелинка |
| 26 |  | 1355 | 10кВ | 800 | 6,7 | 25,3 | 32 | 0,04 |  | Новобатурино |
| 32 |  | 1376 | 10кВ | 400 | 24 | 0 | 24 | 0,06 |  | Еманжелинка |
| 33 |  | 1378 | 10кВ | 400 | 10,1 | 29,9 | 40 | 0,1 |  | Еманжелинка |
| 35 |  | 1388 | 10кВ | 100 | 0,1 | 28,9 | 29 | 0,29 |  | Еманжелинка |
| 36 |  | 1401 | 10кВ | 160 | 0,2 | 9,4 | 9,6 | 0,06 |  | Еманжелинка |
| 37 |  | 1419 | 10кВ | 100 | 14 | 0 | 14 | 0,14 |  | Еманж. п/ф |
| 38 |  | 1463 | 10кВ | 100 | 16,5 | 9,5 | 26 | 0,26 |  | Еманжелинка |
| 39 |  | 1468 | 10кВ | 250 | 2,7 | 152,3 | 155 | 0,62 |  | Еманж. п/ф |
| 42 |  | 1531 | 10кВ | 400 | 76 | 0 | 76 | 0,19 |  | Еманжелинка |
| 45 |  | 1584 | 10кВ | 100 | 24 | 0 | 24 | 0,24 |  | Еманжелинка |
| 46 |  | 1585 | 10кВ | 400 | 24 | 0 | 24 | 0,06 |  | Еманж. п/ф |
|  | Итого |  |  |  | 1005,9 | 1143,3 | 2149,2 |  |  |  |

Результаты расчетов показали, что большая часть подстанций имеют низкую и среднюю загруженность. При увеличении численности населения дополнительные электрические нагрузки могут быть присоединены к недогруженным подстанциям. Также по результатам расчетов выявлены незначительные, а в некоторых ТП недопустимые перегрузки трансформаторов.  Рекомендовано на ТП№№ 411, 444, 453, 465, 532, 547, 465, 460, 464, 483, 504, 511, 519, 529, 538,, 1455, 1554, 305, 311, 358, 1565, 301, 1307, 1485, 1492, 1501, 392, 399, 364, 385 предусмотреть замену трансформаторов на более мощные или запланировать строительство новых ТП для разгрузки перегруженных подстанций.

В связи удаленностью распределительных подстанций для исключения потерь напряжения превышающих 5% требуется строительство:

1. в с. Долговка ВЛ 6кВ 500м и установка ТП 6/0,4кВ мощностью кВА;

2. в с. Погорелка ВЛ 6кВ 500м и установка ТП 6/0,4 кВ мощностью 100кВА;

3. в с. Еманжелинка ВЛ 10кВ 500м и установка ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА;

4. в с. Кораблево ВЛ 10кВ 500м и установке ТП 10/0,4кВ мощностью 160кВА;

5. в с. Белоусово ВЛ 10кВ 500м и установка ТП 10/0,4 кВ мощностью 160кВА;

6. в с. Еткуль (южная часть) установка ТП 10/0,4 кВА мощностью 160кВА.

Загрузка силовых трансформаторов   ПС 35/10 кВ Еткульского РЭС

| № пп | Наименование ПС | Диспет № тр-ра | Мощность трансформа-тора, Sh. МВА | Номиналь-ный ток вторичной обработки, А | Летная нагрузка, А | Загрузка, % | Зимняя нагрузка, А | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печенкино | Т-1 | 4 | 220 | 36 | 16 | 150 | 68 |
|  |  | Т-2 | 4 | 220 | 53 | 24 | 165 | 75 |
| 2 | Каратабан | Т-1 | 4 | 220 | 10 | 4 | 60 | 27 |
|  |  | Т-2 | 10 | 550 | 40 | 7 | 163 | 29 |
| 3 | Шеломенцево | Т-1 | 1,8 | 99 | - | - | - | - |
|  |  | Т-2 | 3,2 | 169 | 38 | 22 | 105 | 62 |
| 4 | Селезян | Т-1 | 5,6 | 295 | 40 | 13 | 85 | 28 |

На ПС Печенкино оба трансформатора загружены до предельного значения, поэтому требуется замена трансформаторов 4 МВА на трансформаторы мощностью 6,3 МВА.

В ПС Селезян требуется установка второго резервного трансформатора мощностью 2,5 МВА.

5. Телефонизация и радиофикация

Телефонизация.

Используя  телефонные  пары  таксофона,  в  каждом сельском  населенном пункте рекомендуется установить  мини- АТС  Panasonic КХ-Т30810В   в общественных зданиях.        Мини - АТС   обеспечивает   увеличение   количества  телефонных  номеров  без увеличения   числа  районных  линий,  осуществляет  оперативную  внутреннюю  связь по поселению.  Предлагается установить у абонентов  так  называемые  системные  телефоны,  которые  наиболее  полно  используют  возможность  мини -АТС.            Системные  телефоны  снабжены  кнопками,  позволяющими  вызывать  внутренние по поселению и  районные  номера  одним  нажатием  на  кнопку.

Пожарная сигнализация.

Во  всех помещениях  домов существующих  и  вновь  построенных       (согласно СП 3.13130.2009),  проектом  рекомендуется  установить  автономные  оптико-электронные  дымовые пожарные  извещатели  ИП 212-40 УБ, по  1  извещателю в  каждое  помещение жилого дома.

Другие сети связи (мобильная связь и интернет).

За последнее десятилетие широкое распространение получила сотовая связь. Южный Урал по праву можно считать одним из самых интересных регионов с точки зрения рынка сотовой связи. Шесть операторов, уровень проникновения 126%, две коммерческие сети третьего поколения.

В Челябинскую область сотовая связь пришла в 1995 г. Тогда "дочка" "Уралсвязьинформа" ООО "Южно-Уральский сотовый телефон" (ЮУСТ) развернула первую сеть стандарта GSM. К концу 90-х в регионе появилось еще несколько компаний, работающих в разных стандартах связи: ООО "Челябинская сотовая связь" - AMPS/DAMPS и ОАО "Апекс" - NMT-450.
   В начале 2000-х гг. на уральскую землю пришли операторы "большой тройки" - "МегаФон", МТС и "Билайн". Клиенты отдают предпочтения в первую очередь региональным игрокам, таким как "Уралсвязьинформ" и TELE2.

Проникновение сотовой связи по области очень неравномерно. Жители городов имеют в своем арсенале по две-три SIM-карты, а в сельских населенных пунктах по области пока не у каждого жителя есть сотовый телефон. Потенциал для роста числа абонентов сотовой связи остается в небольших и удаленных от областного центра городах. Сейчас происходит интенсивное омолаживание абонентской базы, очень активно пользуются телефонами школьники, студенты. Еще один интересный потенциальный сегмент пользователей - пенсионеры, которых дети не хотят оставлять без связи, и которые мобильную связь начинают активно использовать, вплоть до SMS. Сотовая связь окончательно перестала быть сугубо голосовой. Теперь это еще и доступный в любом месте беспроводной Интернет. Темпы прироста интернет-пользователей стабильны. А благодаря развертыванию сетей третьего поколения GSM-операторами клиенты могут получать услуги на качественно новом уровне.

Сотни тысяч людей в Челябинской области ежедневно используют интернет для  работы, учёбы, общения и получения любой информации, отодвинув на второй план традиционные СМИ: телевидение, радио и прессу. Вместе с тем технологии связи позволяют нам не привязываться к одному месту. Мобильный интернет является альтернативой привычному проводному интернету. Достаточно вставить USB-модем в ноутбук или компьютер, и интернет будет в кармане.

Оснащенность населенных пунктов сетями связи.

СП Белоусовское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Теле-фон | Таксо-фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | с. Белоусово | 514/171 | 750/250 | + | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Копытово | 287/95 | 500/166 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | п. Лесной | 250/83 | 350/116 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Еткуль

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Теле-фон | Таксо-фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | с. Еткуль | 6 816/ 2 272 | 10000/3 333 | + | + | р/узел Луч0,50 | мини-АТС Panasonic | р/узел Луч0,50 |

СП Коелгинское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Теле-фон | Таксо-фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | с. Коелга | 3 997/ 1 332 | 5 700/ 1 900 | + | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | с. Долговка | 483/161 | 650/216 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Погорелка | 508/169 | 700/233 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Ямки | 88/29 | 250/116 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Новобатуринское

| № пп | Населенный пункт |  | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  |  | Теле-фон | Таксо-фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | п. Ново-батуринский | 742/247 |  | 900/300 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Пискловское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Теле-фон | Таксо-фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | с. Писклово | 684/228 | 750/250 | + | + | р/узел Луч 0,25 | мини-АТС Panasonic | р/узел Луч 0,25 |
|  | д. Кораблево | 177/59 | 250/83 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Белоносовское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Телефон | Таксо--фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | п. Белоносово | 1236/ 412 | 1350/ 450 | + | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | с. Александровка | 526/175 | 950/316 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | п. Приозерный | 377/125 | 500/166 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | с. Соколово | 174/58 | 250/83 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | с. Сарыкуль | 170/175 | 250/83 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Еманжелинское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Телефон | Таксофон | Радио | Телефон | Радио |
|  | с. Еманжелинка | 4 243/ 1 414 | 3 000/ 1 000 | + | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | п. Депутатский | 350/116 | 500/166 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | с. Таянды | 393/131 | 550/183 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | п. Березники | 220/73 | 350/116 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | п. Сары | 83/27 | 100/33 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Каратабанское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Телефон | Таксофон | Радио | Телефон | Радио |
|  | с. Каратабан | 1369/456 | 2 000/ 666 | + | + | р/узел Луч 0,25 | мини-АТС Panasonic | р/узел Луч 0,25 |
|  | д. Сухоруково | 388/129 | 500/166 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Николаевка | 297/99 | 250/116 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Новобаландино | 174/58 | 250/83 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | п. Грознецкий | 160/53 | 250/83 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Кузнецово | 81/27 | 150/50 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Лебедевское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Теле-фон | Таксо-фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | с. Лебедевка | 600/200 | 750/250 | + | + | р/узел Луч 0,25 | мини-АТС Panasonic | - р/узел Луч 0,25 |
|  | д. Погудино | 130/43 | 250/83 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Печенкиское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Теле-фон | Таксо-фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | д. Печенкино | 667/222 | 1 750/583 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д.п. Сапфир Урала | - | - | - | - | - |  |  |
|  | д. Журавлево | 266/122 | 300/100 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Шеломенцево | 303/101 | 500/166 | + | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Потапово | 432/144 | 500/166 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | с. Шибаево | 425/141 | 500/166 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д.п. Турпаново | - | 750/250 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | п. Санаторный | 55/18 | 50/16 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

СП Селезянское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая на 2009г. | Планируемая на 2020г. | Фактическая на 2009г. |  |  | Планируемая на 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Теле-фон | Таксо- фон | Радио | Телефон | Радио |
|  | с. Селезян | 1 410/470 | 1 500/500 | + | + | р/узел Луч0,25 | мини-АТС Panasonic | р/узел Луч 0,25 |
|  | д. Аткуль | 236/78 | 250/83 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Устьянцево | 151/50 | 250/83 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Назарово | 234/78 | 300/100 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Кораблево | 116/38 | 150/50 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |
|  | д. Шатрово | 126/42 | 150/50 | - | + | - | мини-АТС Panasonic | - |

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания населения, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Территория Еткульского района имеет ряд специфических природных условий: – большое количество озер, рек и ручьев, их неблагоустроенность, высокое стояние грунтовых вод, наличие значительных по площади заболоченных территорий. Из наиболее неблагоприятных геологических явлений, требующих проведение специальных инженерных мероприятий имеют место:

- высокое залегание грунтовых вод;

- плоских рельеф;

- местное развитие оврагов.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- защита территорий от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство береговых полос озер, рек и ручьев;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

В основу вертикальной планировки территории положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах.

Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водотоки, овраги и болота) в соответствии со СНиП 2.04.03-85, предусматривая, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока. При необходимости устраиваются насосные станции.

Применение открытых водоотводящих устройств – канав, кюветов, лотков допускается в сельских поселениях в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории:

- капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности;

- стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

Территории сельских поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод.

С производственных территорий водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

1. Инженерная подготовка территории населенных мест.

Существующие населенные пункты размещаются, в основном, на благоприятных территориях и только в селе Еткуль требуется укрепление оврагов. В целях благоустройства планируемых территорий с плоским рельефом и улучшения общих санитарных условий предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Кроме указанных мероприятий большое значение для создания более комфортных условий проживания будет иметь озеленение территории населенных пунктов и берегов водоемов, на которых они расположены.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на селитебной территории сельских поселений, следует принимать не менее 12 кв.м/чел.

2. Инженерная подготовка территории мест отдыха.

В целях создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения объектов отдыха требуется следующий состав мероприятий по инженерной подготовке их территорий:

- организация поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод;

- благоустройство водоемов;

- организация и благоустройство пляжей.

Организация поверхностного стока, в связи с сезонным использованием площадок отдыха, решается открытой сетью бетонных лотков и канав.

Благоустройство береговой полосы водоемов предусматривает, совместно с организацией пляжей, защиту от притока поверхностных вод с прилегающих территорий, подсыпку пониженных и переувлажненных территорий, озеленение, там где оно необходимо.

Организация пляжей предусматривает расчистку береговой полосы от кустарниковой растительности, планировку берегов и подсыпку песчаной подушки толщиной 30-50 см, там где это необходимо, включая подводную часть прибрежной полосы шириной 3-5 м. Глубина водоема в местах купания, учитывая детский отдых – от 0,7 до 1,3 м. Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать не менее - 8 кв.м/чел., минимальная протяженность береговой полосы пляжа – 0,25 м/чел.

3. Восстановление нарушенных территорий.

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации.

На территории Еткульского муниципального района находится несколько карьеров, действующих и отработанных. Территории карьеров свободны от застройки и имеют различную глубину выработанных котлованов, некоторые из них заполнены водой и представляют собой бессточные озера, источником питания которых являются атмосферные осадки.

Формирование культурного ландшафта на территории карьеров возможно путем создания искусственного рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, спортивных площадок и площадок для отдыха, оборудованием их малыми архитектурными формами, благоустройством и озеленением территории.

Откосы вскрышных пород выполаживаются до уклонов 45-60%, выполняется террасирование высоких уступов. Бермы планируются и покрываются слоем почвы. Существующие водоемы, на базе карьерных выемок расчищаются и благоустраиваются. Карьеры частично засыпаются изолирующей породой. Верхние и средние горизонты карьерной выемки озеленяются древесно-кустарниковыми насаждениями и посевом трав.

Отработанные карьеры засыпаются за счет отвалов грунта, срезки и увлажнения отвесных бортов до крутизны не более 1:3. Территория карьеров планируется с организацией поверхностного стока. Склоны откосов укрепляются посевом трав и древесно-кустарниковыми насаждениями. Действующие карьеры по мере их отработки также благоустраиваются.

Все существующие свалки мусора ликвидируются с последующим их использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке.

4. Рациональное использование природных ресурсов

Основное направление хозяйственной деятельности – сельскохозяйственное. На территории района нет крупных промышленных узлов с производством, загрязняющий воздушный бассейн и водоемы, нет крупных нарушений земной поверхности.

Охранные мероприятия сводятся, в основном, к сохранению экологического равновесия существующих природных комплексов.

Территорию для строительства новых и развития существующих сельских поселений в соответствии с земельным законодательством РФ следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования.

Запрещается проектирование и строительство поселений, производственных комплексов и других народнохозяйственных объектов до получения данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

- на землях заповедников, заказников, природных парков и водоохранных полос;

- на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания лесного хозяйства;

- в зонах охраны гидрометеорологических станций;

- в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

- в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.

Леса, относящиеся к лесам 1 группы, должны быть использованы в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях. В заболоченных лесах на территории поселений следует предусматривать гидролесомелиоративные мероприятия. Размещение застройки на землях Гослесфонда должно производиться на участках, не покрытых лесом или занятых кустарником и малоценными насаждениями.

Территориальная организация зеленых зон должна предусматривать разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных фунций.

Вокруг сельских поселений, расположенных в безлесных и малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок. Ширину защитной лесной полосы для сельских поселений следует принимать не менее 50 м.

5. Охрана объектов культурного наследия.

На территории Еткульского муниципального района находится один памятник архитектуры XIX века – это Владимиро-Богородская церковь, расположенная в селе Селезян, 24 памятников археологии, 7 памятников истории и культуры.

Перечень памятников истории и культуры

на территории Еткульского муниципального района

| № пп | Наименование и краткая характеристика | Место расположение | Значение памятника |
| --- | --- | --- | --- |
| I 1 2 3 4 5 6 7 | Памятники истории: Памятник В.И.Ленину (бронза) Памятник В.И.Ленину (бронза) Памятник С.В.Хохрякову (дважды Герой Советского Союза, бронза, гранит, архитектор В.М.Новак, скульптор Н.А.Штомм) Памятник погибшим в годы ВОВ 1941-45 гг (авторы А.П.Шипунов, Н.Н.Ельшев, мрамор) Памятник погибшим в годы ВОВ 1941-45 гг (автор А.П.Шипунов, мрамор) Памятник погибшим в годы ВОВ 1941-45 гг (скульптор Н.И.Кондратьев, мрамор) Могила Колонова В.А. (герой Советского Союза) | село Еткуль, центральная площадь село Коелга, центральная площадь село Коелга село Еманжелинка село Селезян село Еткуль село Еткуль, кладбище | местное местное областное местное местное местное местное |
| II 1 | Памятники архитектуры: Владимиро-Богородицкая церковь, 1863-1870 гг | село Селезян | областное |
| III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Памятники археологии: Одиночный курган «Еманжелинский», ранний железный век; Поселение «Депутатское», эпоха бронзы; Курган-могильник «Депутатское», эпоха бронзы; Поселение «Буташи-1», эпоха - бронзовый век; Поселение «Буташи-2», эпоха – бронзовый век; Поселение «Буташи-3», Эпоха – железный век; Курган-могильник «Бутаки»; Местонахождение (стоянка) «Писклово», неолит-энеолит; Одиночный курган «Коелга» Развалины «Коелга» Местонахождение (стоянка) «Кораблево», эпоха бронзы; Поселение «Коркино-1», эпоха бронзы; Местонахождение (стоянка) «Коркино-2», эпоха бронзы; Поселение «Коркино-3», эпоха бронзы; Местонахождение (стоянка) «Коркино-4», эпоха железа; Поселение «Шибаево-1», эпоха бронзы; Могильник «Селезян-1», эпоха бронзы; Поселение «Шибаево-2», эпоха бронзы; Поселение «Кораблево-1», эпоха бронзы; Поселение «Кузнецово», эпоха бронзы-железный век; Одиночный курган у села Новобаландино, железный век; Курганная группа у села Новобаландино, железный век; Курганная группа на берегу оз. Дуванкуль, железный век; Поселение «Мочище», эпоха бронзы. | 7 км северо-западнее села Еманжелинка, на левом берегу реки Еманжелинка; 1,5 км южнее п. Депутатский; 3 км юго-западнее п. Депутатский; восточный берег оз.Буташ, 3 км севернее охотничьей базы; восточный берег о. Буташ, 4 км севернее охотничьей базы; восточный берег о. Буташ, 100 м от берега, база ЧГПУ; северный берег о. Буташ, 1,5 км южнее с. Кораблево; западный берег о. Буташ, 3 км севернее с. Писклово; 0,7 км северо-западнее села Коелга, на берегу р. Коелга; 0,7 км северо-западнее села Коелга, 400 м от р. Увелька; 2,5 км юго-западнее дер. Кораблево 6 км южнее г. Коркино, 2 км северо-восточнее ст. Сары; 2 км восточнее ст. Сары; 1,5 км восточнее ст. Сары; 3 км восточнее ст. Сары; 2,5 км северо-восточнее д. Шибаево, на берегу оз.Доловое; 2,5 км северо-западнее с. Селезян, устье р.Чумляк; 4,5 км северо-западнее с. Шибаево, урочище «Барсуки»; 600 м юго-западнее с.Кораблево на берегу оз.Карагуш; 2 км севернее дер.Кузнецово, 2,2 км южнее дер.Сухоруково; 2 км юго-восточнее дер. Ново-баландино; 1,3 км северо-западнее д.Ново-баландино, на оз. Хохловатое; 6 км северо-восточнее д. Ново-баландино; 5 км восточнее дер. Шибаево, урочище «Мочище» | местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное местное |
| 17 | Основание Еткульской крепости | село Еткуль | местное |

В проектах планировки территорий сельских поселений следует соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране и использовании памятников истории и культуры.

При этом следует устанавливать:

- зоны охраны памятников истории и культуры;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Проекты планировки и застройки сельских поселений не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния памятников истории и культуры.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

Предложения по территориальному планированию включают рекомендации по размещению зон перспективного развития и планируемым объектам жилищного строительства, по размещению объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные мероприятия:

- Создание условий для развития социальной инфраструктуры, в первую очередь, развития жилищного строительства;

- Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Размещение рекреационных культурно-оздоровительных комплексов и спортивно-развлекательных центров;

- Создание агро-туристических комплексов;

- Развитие малого бизнеса и предпринимательства в сфере социального обслуживания населения, отдыха и туризма, придорожного обслуживания и т.д.

- Развитие частного сельскохозяйственного производства;

- Развитие новых производств по добыче и обработке полезных ископаемых;

- Развитие новых баз строительной индустрии;

- Выполнение топографической съемки для разработки документов территориального планирования по населенным пунктам района;

- Разработка документов территориального планирования – генеральных планов и проектов планировки территорий сельских населенных пунктов.

Объем предложенных градостроительных мероприятий предполагает обеспечение взаимоувязанного развития всех территорий населенных пунктов и сельских поселений  Еткульского района и рассчитан на реализацию с привлечением как бюджетных средств, так и частного капитала.

Для реализации комплекса предлагаемых мероприятий необходимо выполнить предложения по формированию целевых программ, детальная проработка которых должна быть возложена на административные и хозяйственные службы Еткульского муниципального района.

IX. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № пп | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория Общая площадь земель района, всего В том числе земли: - населенных пунктов - сельскохозяйственного назначения - производства, связи, энергетики и транспорта - лесного фонда - водного фонда и водных объектов - особо охраняемые природные территории - иного назначения | га/% | 252515 4580 141050 14830 54500 27670 1790 10020 | 100 1,8 55,8 5,9 21,6 11,0 - 3,9 | 252515 7000 141050 54500 27670 | 100 |
| 2 | Население Общая численность, всего в том числе: - городское население - сельское население Средний состав семьи Плотность населения Возрастная структура - дети (до 15 лет) - трудоспособное население - пенсионного возраста Число сельских поселений, всего В том числе: - свыше 5000 чел. - свыше 1000 до 5000 чел. - от 200 до 1000 чел. - менее 200 чел. | чел. чел/кв.км чел./% нас.пункт | 30794 - 30794 3,0 12,2 42 1 5 24 12 |  | 41500 - 41500 2,7 16,4 8300/20% 24900/60% 8300/20% 42 2 6 23 12 |  |
| 3 | Жилищный фонд Общая площадь Обеспеченность жильем Количество квартир/домов | тыс.кв.м кв.м/чел единиц | 582,4 18,9 11366 |  | 1245 30,0 15370 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового нахначения: Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные школы Больницы Поликлиники Предприятия торговли Предприятия питания КБО Клуб ФОК | мест мест коек посещен кв.м мест раб.мест мест кв.м | Всего | на 1000 жит | Всего | на 1000 жит |
|  |  |  | 1570 6487 340 900 10665 465 74 5395 4265 | 51 211 11 29 346 15 2,4 173 138 | 3320 6640 560 1450 12450 1660 166 12500 3320 | 80 160 13,5 35 300 40 4 300 80 |
| 5 | Транспортная инфраструктура: Протяженность ЖД Протяженность автодорог: - всего - федеральные - областные - местные | км км | 11,4 378,5 40,0 75,6 262,9 |  | 11,4 391,0 40,0 75,6 275,4 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура: - водоснабжение - канализация - электроснабжение - газоснабжение - теплоснабжение - связь | куб.м/сут куб.м/сут кВт н.куб.м/час тыс.Гкал км | 4240,18 5641,83 16512,33 745,6 143,11 |  | 4546,39 6938,55 22253,1 1059,8 284,35 |  |
| 7 | Инженерная подготовка и очистка территории: - площадь озеленения - количество ТБО - количество свалок ТБО - площадь свалок ТБО | га тыс.т/год единиц га | 36 9000 12 2,7 |  | 49,8 12450 28 3,75 |  |
| 8 | Ритуальное обслуживание - кладбища | единиц га | 7,2 |  | 10,0 |  |
| 9 | Охрана природы - выбросы ВВ в воздух - сброс грязных вод - рекультивация земель - мелиорация земель - озеленение ССЗ и ВЗ | тыс.т тыс.куб.м га га га | - - 120 4500 56 |  | - - 160 6000 75 |  |

Главный архитектор проекта                                                                            Соснин А.Р.

Главный инженер проекта                                                                             Пахарева В.М.