Заказчик: Администрация Еткульского муниципального района

Исполнитель: ООО «ЛК-Строй»

Шифр проекта: ЛК 2019-027

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗДЕЛ 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Директор ООО «ЛК-Строй»                                 Лемтюгин П.Н.

Главный архитектор проекта                                    Соснин А.Р.

Главный инженер проекта                                       Хардина О.В.

Архитектор                                                                 Горбачева М.С.

Челябинск. 2019 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Раздел 1. Генеральный план.

Пояснительная записка.

- Общие положения. (с.3-5)

  - Основания для разработки.

  - Цель разработки проекта.

  - Правовая и нормативная база.

  - Общие данные проекта.

- Положение о территориальном планировании. (с.5-8)

  - Общие данные.

  - Цели и задачи территориального планирования.

  - Мероприятия по территориальному планированию.

- Планировочная организация территории сельского поселения. (с.8-11)

  - Основные положения;

  - Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения;

  - Предложения по развитию населенных пунктов.

- Функциональное зонирование территории сельского поселения. (с.11-14)

Параметры функциональных зон.

- Мероприятия по территориальному планированию (с.14-24)

  - В части социальной инфраструктуры

  - По развитию зон сельскохозяйственного использования.

  - В части транспортной инфраструктуры

  - В части охраны окружающей среды

  - В части обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

  - В части природно-рекреационного комплекса

  - В части инженерной инфраструктуры

  - По развитию системы средств связи

  - В части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

- Технико-экономические показатели. (с.24-26)

Приложения (с.27-34):

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения на территории Селезянского сельского поселения.

- Планируемые объекты капитального строительства местного значения.

- Перечень земельных участков, включаемых в границу населенных пунктов.

- Перечень территорий, включаемых в рекреационную зону.

- Перечень территорий, включаемых в зону ООПТ.

- Перечень территорий, включаемых в общественно-деловую зону.

Приложение 1. Графические материалы.

- Карта планируемого размещения объектов, М1:50000.

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населённых пунктов), М 1:50000

- Карта функциональных зон поселения или городского округа, М1:50000.

Приложение 2. Описание границ населенных пунктов.

- Описание границ с. Селезян;

- Описание границ д. Аткуль;

- Описание границ д. Кораблево;

- Описание границ д. Назарово;

- Описание границ д. Устьянцево;

- Описание границ д. Шатрово.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основания для разработки:

- Федеральный закон от 03.07.2017 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.

- Постановление администрации Еткульского муниципального района от 19.12.2017 г. № 822 об утверждении муниципальной программы «Поддержание системы градостроительного регулирования в рабочем состоянии на территории Еткульского муниципального района на 2018-2020 годы» (с изменениями от 18.03.2019 г. №199).

- Постановление главы администрации Еткульского муниципального района от 23.07.2019 г. № 529  «О разработке проекта» Генеральный план  Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального района».

Цель разработки проекта:

- Генеральный план Селезянского сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Обеспечение устойчивого развития территорий населенных пунктов в составе Селезянского сельского поселения, учета интересов юридических и физических лиц при определении направлений и параметров пространственного развития, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Корректировка границ населенных пунктов в составе Селезянского сельского поселения. Подготовка сведений о границах населенных пунктов для внесения данных сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН).

- Изменение функционального зонирования территорий с целью приведения в соответствие границам земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, и учета произошедших территориальных изменений.

- Уточнение перечня планируемых объектов капитального строительства местного значения для размещения на территории населенных пунктов, с отображением их местоположения и основных характеристик.

- Учет актуальных сведений о планируемом размещении:

- объектов федерального значения, предусмотренных утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации;

- объектов регионального значения, предусмотренных схемой территориального планирования Челябинской области.

Правовая и нормативная база:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ и 31.12.2017 г. № 507-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

-  Приказ Министерства экономического развития РФ от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 г. № 460 «    Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласи-тельной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или  земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Общие данные проекта:

Генеральный план Селезянского сельского поселения является документом территориального планирования, определяющий основные направления развития и организации территории сельского поселения на перспективу с выделением первой очереди строительства - 2030 год и расчетного срока - 2040 год, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Генеральный план Селезянского сельского поселения разработан с учетом материалов ранее выполненных документов стратегического территориального планирования:

- Схема территориального планирования Челябинской области. 2008 г. Внесение изменений в Схему территориального планирования Челябинской области. 2019 г.

- Схема территориального планирования части территории Челябинской области, применительно к главному планировочному узлу г. Челябинска (территория Челябинской агломерации). 2016 г. Внесение изменений в Схему территориального планирования части территории Челябинской области, применительно к главному планировочному узлу г. Челябинска (территория Челябинской агломерации). 2019 г.

- Территориальная схема Челябинской области, в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 2018 г.

- Схема территориального планирования Еткульского муниципального района. 2009 г. Внесение изменений в Схему территориального планирования Еткульского муниципального района. 2016 г.

- Правила землепользования и застройки Селезянского сельского поселения. 2016 г.

- Правила содержания и благоустройства территории Селезянского сельского поселения. 2018 г.

Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов (дорожных карт), направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра, разработки проектов планировки и межевания территорий, подготовки градостроительных планов земельных участков для капитального строительства.

Генеральный план сельского поселения разработан на топографической подоснове М 1:50000. Исходные материалы для подготовки проекта были предоставлены отделом архитектуры и строительства администрации Еткульского муниципального района.

- ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

  - Общие данные

Селезянское сельское поселение входит в состав Еткульского муниципального района Челябинской области и располагается в северо-восточной части района.

Границы Селезянского сельского поселения установлены Законом Челябинской области «О статусе и границах Еткульского муниципального района и сельских поселений в его составе» от 28.10.2004 г., №1443.

Общая протяженность границ сельского поселения составляет – 100,4 км.

Границами сельского поселения являются:

на востоке – земли Курганской области, протяженностью 11,1 км;

на севере – земли Красноармейского муниципального района, протяженностью 25,3 км;

на юге и западе – земли Печенкинского и Белоусовского сельских поселений (Еткульского муниципального района), протяженностью 64,0 км.

Площадь территории Селезянского сельского поселения составляет - 33320 га. Численность населения Селезянского сельского поселения (по данным на 01.01.2019 г.) – 2112 чел.

Реестр населенных пунктов Селезянского сельского поселения:

| № пп | Населенный пункт | Статус населенного пункта | Численность, чел. |  | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | проект | факт | проект |
| 1 | Селезян | Село, административный центр поселения | 1301 | 1500 | 136,4 | 206,9 |
| 2 | Аткуль | деревня | 238 | 500 | 56,2 | 56,2 |
| 3 | Кораблево | деревня | 107 | 100 | 45,9 | 45,9 |
| 4 | Назарово | деревня | 180 | 180 | 49,4 | 49,4 |
| 5 | Устьянцево | деревня | 157 | 150 | 38,6 | 38,6 |
| 6 | Шатрово | деревня | 129 | 120 | 43,5 | 43,5 |
|  | Всего: |  | 2112 | 2550 | 370 | 440,5 |

Структура населения Селезянского сельского поселения:

| № пп | Категория населения | Сельское поселение |  | Селезян | Аткуль | Кораблево | Назарово | Устьянцево | Шатрово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | Доля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольный возраст | 142 | 6,7 | 82 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 |
| 2 | Школьный возраст | 258 | 12,2 | 166 | 19 | 16 | 21 | 17 | 19 |
| 3 | Трудоспособный возраст | 1138 | 53,9 | 670 | 143 | 61 | 105 | 92 | 67 |
| 4 | Пенсионеры | 574 | 27,2 | 383 | 61 | 19 | 43 | 35 | 33 |
|  | Всего: | 2112 | 100 | 1301 | 238 | 107 | 180 | 157 | 129 |

Основное направление трудовой занятости населения связано с производством и обработкой продукции сельскохозяйственного назначения. Объем продукции сельского хозяйства – 4810 тыс.руб., объем инвестиций в основной капитал – 7852 тыс.руб., оборот малых предприятий – 13857 тыс.руб., оборот розничной торговли – 19359 тыс.руб., объем платных услуг населению – 417 тыс.руб.

  - Цели и задачи территориального планирования.

Целями территориального планирования сельского поселения являются:

- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения;

- обеспечение устойчивого развития территорий сельского поселения за счет рационального  природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности, территорий сельского поселения для принятия решений органами местного самоуправления при последующей реализации таких решений;

- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудовой занятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды;

- соблюдения последовательности действий по территориальному  планированию, организации рациональной планировочной структуры,  функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

Задачами территориального планирования Селезянского сельского поселения являются:

- определение и закрепление сложившихся границ населенных пунктов сельского поселения, а также установление новых границ для села Селезян и деревни Аткуль.

- определение и закрепление функционального назначения территорий сельского поселения;

- определение зон планируемого размещения объектов регионального, муниципального и местного значения сельского поселения;

- определение перечня мероприятий по реализации генерального плана и этапов их реализации;

- улучшение качества среды проживания и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения;

- удовлетворение нормативной потребности населения сельского поселения в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания;

- развитие транспортной сети, реконструкция и строительство новых автодорог, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, планируемым производственным комплексам, объектам туризма и отдыха, обеспечение создания транспортно-логистических зон;

- развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), резервирование земель для организации новых природоохранных объектов;

- обеспечение сохранения объектов историко-культурного наследия - памятников архитектуры, военных памятников, объектов археологического наследия, а также ценной исторической застройки с учетом возможности их использования для туристских целей;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений, обеспечивающих возможности туризма и отдыха жителей городов Челябинска, Копейска, Коркино и других районов Челябинской области на базе комплексного использования туристско-рекреационных ресурсов;

- обеспечение охраны окружающей среды.

Для решения указанных выше задач в составе проекта Генерального плана Селезянского сельского поселения использована информация о состоянии территории, ограничениях по её использованию, возможных направлениях её развития, включая информацию, полученную из документов территориального планирования других уровней.

  - Мероприятия по территориальному планированию

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно статье 15 и 15.1 ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по размещению на территории поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- предложения по нормативному обеспечению учреждениями культурно-бытового обслуживания;

- предложения по обеспечению объектами связи;

- предложения по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры

- предложения по обеспечению объектами транспортной инфраструктуры;

- предложения по охране окружающей среды, организация сбора и вывоза бытовых отходов;

- содействие в развитии и обеспечении охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства;

В соответствии с градостроительным кодексом РФ устанавливаются зоны с осо-быми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

В границах Селезянского сельского поселения отображаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- охранная зона памятника природы озера Горькое, водоохранная зона, прибрежные защитные полосы озер Аткуль, Горькое, Карагуш и Селезян, (использование в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации);

- санитарно-защитные зоны для производственных, коммунальных, складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и кладбищ (использование в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами);

- охранная зона от газопроводов (использование в соответствии со строительными нормами и правилами);

- охранная зона от линий электропередачи (использование в соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В);

- Планировочная организация территории.

Предложения по планировочной организации территории Селезянского сельского поселения базируются на анализе существующего состояния территории сельского поселения с одной стороны и перспективах её развития с другой.

  - Основные положения.

Основными направлениями развития планировочной структуры Селезянского сельского поселения являются:

- преимущественное сохранение, совершенствование и развитие сложившегося функционального использование территорий сельского поселения, с целью оптимальной организации и создания благоприятной среды жизнедеятельности для жителей поселения;

- формирование планировочной структуры для обеспечения эффективного использования территорий за счет приведения их функционального назначения и параметров использования в соответствие с их экономической и градостроительной ценностью, с учетом действующих планировочных ограничений градостроительной деятельности;

- преобразование и реорганизация селитебных территорий с целью их благоустройства, уплотнения и наполнения объектами первичного обслуживания;

- планирование новой жилой застройки на свободных территориях при условии опережающего развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение и реорганизация сельскохозяйственных производственных территорий, сокращение размеров санитарно-защитных зон за счет внедрения современных процессов;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- сохранение существующего использования в зонах природного комплекса;

- благоустройство существующих и создание новых природно-рекреационных территорий;

- обеспечение безопасности территории и окружающей среды.

Баланс территории Селезянского сельского поселения по категориям земли:

| № пп | Категория земли, код объекта | Существующий |  | Планируемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Доля, % | Площадь, га | Доля, % |
| 1 | Земли населенных пунктов, код 702010100 | 375,9 | 1,1 | 442,2 (+66,3) | 1,3 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, код 702010200 | 18877,3 | 56,6 | 18617,2 (-260,1) | 55,8 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и т.д Код 702010300 | 42,8 | 0,1 | 2756 (+2713,2) | 8,2 |
| 4 | Земли лесного фонда, код 702010500 | 11206 | 33,6 | 8686,6 (-2519,4) | 26 |
| 5 | Земли водного фонда, код 702010600 | 2818 | 8,6 | 2818 | 8,7 |
|  | Всего: | 33320 | 100 | 33320 | 100 |

  - Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральным планом Селезянского сельского поселения устанавливаются границы для населенных пунктов, входящих в состав поселения: Селезян, Аткуль, Кораблево, Назарово, Устьянцево, Шатрово.

Границы представлены на «Карте границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населённых пунктов)» (в масштабе 1:50000). Описание границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения находятся в Приложениях 1-6 к настоящему Положению.

  - Предложения по развитию населенных пунктов.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральным планом Селезянского сельского поселения предусматривается территориальное развитие и установление новых границ для населенных пунктов: Селезян и Аткуль.

| № пп | Сельское поселение, населенный пункт | Жилищный фонд населенного пункта (тыс.кв.м) |  |  | Обеспеченость жилищным фондом | Количество квартир-домов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект | рост |  | факт | проект |
|  | Селезянское сельское поселение | 54,0 | 82,5 | 28,5 | 23,6 | 1169 | 1375 |
| 1 | с. Селезян | 26,2 | 45,0 | 18,8 | 18,6 | 567 | 670 |
| 2 | д. Аткуль | 7,5 | 15,0 | 7,5 | 31,8 | 162 | 275 |
| 3 | д. Кораблево | 6,0 | 4,5 | - | 51,7 | 130 | 130 |
| 4 | д. Назарово | 7,3 | 7,5 | 0,2 | 31,2 | 158 | 155 |
| 5 | д. Устьянцево | 4,1 | 4,5 | 0,4 | 27,1 | 88 | 85 |
| 6 | д. Шатрово | 2,9 | 4,5 | 1,6 | 23,0 | 64 | 60 |

Границы представлены на «Карте границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населённых пунктов)» (в масштабе 1:50000). Описание границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения находятся в Приложениях 1-2 к настоящему Положению.

Перечень земельных участков, включаемых в состав населенных пунктов Селезян и Аткуль, представлен в таблице 3.2. к настоящему Положению.

- Функциональное зонирование территории сельского поселения.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Зонирование территории осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному участку и объектам недвижимости, расположенных в этих зонах.

В составе Генерального плана Селезянского сельского поселения на «Карте функционального зонирование территории» выделены функциональные зоны, для каждой зоны установлен тип функционального назначения земельных участков и объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Для каждой функциональной зоны в настоящем положении устанавливаются уникальный номер, индекс, наименование типа функциональной зоны.

Для функциональных зон, допускающих жилищное строительство, для которых рассчитан жилищный фонд, рассчитана общая потребность в объектах социальной инфраструктуры, указаны существующий объем социальных объектов и дефицит в объектах социальной инфраструктуры.

Перечень функциональных зон установлен в целях обеспечения максимально эффективного использования территории поселения за счет сбалансированного

взаиморасположения объектов различной типологии, учитывает требования региональных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом классификатора видов разрешенного использования, утвержденного приказом Минэкономразвития России.

  - Функциональные зоны

В генеральном плане сельского поселения на чертеже «Карта функционального зонирования» выделены функциональные зоны, для каждой зоны установлен тип функционального значения (земельных участков и объектов капитального строительства).  Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в границах, отображенных в графической части.

Границы функциональных зон определены с учетом границ сельского поселения, естественных границ природных объектов и границ земельных участков.

В Генеральном плане Селезянского сельского поселения предусмотрены следующие основные группы типов функциональных зон:

1) Жилая зона:

Жилая зона, которая включает в себя застройку населенных пунктов:

- многоквартирными домами средней этажности без земельных участков;

- малоэтажными блокированными домами с приусадебными участками;

- индивидуальными жилыми домами, с приусадебными участками и хозяйственными постройками;

- объекты дошкольного, начального общего и среднего общего образования.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, стоянок индивидуального автомобильного транспорта.

2) Общественно-деловая зона:

Общественно-деловая зона включает в себя застройку населенных пунктов:

- размещение объектов административного и делового назначения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, спортивные объекты.

В общественно-деловых зонах допускается размещение стоянок индивидуального автомобильного транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

3) Коммунальная зона:

Коммунально-бытовая зона включает в себя застройку населенных пунктов для размещения предприятий коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

4) Зона сельскохозяйственного использования:

В состав зон сельскохозяйственного использования включаются:

- зоны сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы и пастбища;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения (производства, обработки и хранения продукции) сельского хозяйства, садоводства и огородничества.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур:

В состав зоны включаются территории объектов инженерной и транспортной инфраструктур, включая линейные объекты транспорта и связи, инженерных магистральных сетей, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

6) Зона природно-рекреационного назначения:

В состав зоны рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых лесами, полями, водоемами, пляжами, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной, экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха населения, сохранения и развития существующих и перспективных баз и домов отдыха, организации благоустроенных пляжей, содержание лесных массивов и водоемов.

7) Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, места захоронения биологических отходов, иные природные территории специального назначения, а также территории режимных объектов, с ограниченным доступом.

Зоны выделяются в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, территории режимных объектов и объектов по хранению и консервации биологических отходов.

  - Параметры функциональных зон.

| № пп | Функциональная зона, код объекта | Факт |  | Проект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Доля, % | Площадь, га | Доля, % |  |
| 1 | Жилая зона, 701010100 в том числе: - Зона застройки ИЖС, код 701010101; - Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей), код 701010102; - Зона общественно-деловой застройки, код 701010300; -Производственная зона, зона инженерно-транспортной инфраструктур, Код 701010400 -Зона кладбищ, Код 701010701 | 375,9 | 1,1 | 442,2 (+66,3) |  | 1,3 |
| 2 | Код 701010405. Зона транспортной инфраструктуры, | 42,8 | 0,1 | 68,6(+25,8) |  | 0,2 |
| 3 | Код 701010500. Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: -Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, Код 701010502 | 18877,3 | 56,6 | 18617,2 (-260,1) |  | 55,8 |
| 4 | Код 701010600. Зона рекреационного назначения, в том числе: Код 701010602. Зона отдыха. | - | - | 168 (+168) |  | 0,5 |
| 5 | Код 701010605. Зона лесов. | 11206 | 33,6 | 11206 |  | 33,6 |
| 6 | Код 701010900. Зона акваторий. | 2818 | 8,6 | 2818 |  | 8,6 |
|  | Всего: | 33320 | 100 | 33320 |  | 100 |

5. Мероприятия по территориальному планированию

5.1. В части социальной инфраструктуры

Основными направлениями развития социальной инфраструктуры является повышение качества образования, улучшение медицинского обслуживания, повышение уровня рождаемости, снижение смертности, обеспечение высокой доступности учреждений культуры, физкультуры и спорта, а также других объектов обслуживания.

Генеральным планом  в части развития социальной инфраструктуры заложены

мероприятия, позволяющие обеспечить выполнение полномочий местного самоуправления по созданию условий для развития и обеспечения:

- объектами образования и здравоохранения;

- услугами по организации досуга, физической культуры и массового спорта и

отдыха населения.

Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры на территории сельского поселения в целом на расчетный срок до 2040 года предусматривают:

- сохранение существующих объектов сети в части их функционального назначения;

- размещение объектов местного значения в целях достижения нормативного уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и обеспечения нормативной доступности объектов, обеспечения комплексности обслуживания населения сохраняемой жилой застройки и на территориях перспективного жилищного строительства;

- размещение новых объектов регионального значения в соответствии с ранее принятыми решениями.

Реализация мероприятий Генерального плана на расчетный срок направлена на:

- увеличение нежилого фонда объектов социальной инфраструктуры;

- изменение структуры сети объектов социальной инфраструктуры с увеличением доли объектов повседневного и периодического обслуживания;

- обеспечение населения объектами повседневного и периодического обслуживания в пешеходной доступности; сокращение радиусов доступности объектов повседневного и периодического обслуживания до нормативных;

- увеличение показателя обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;

- создание дополнительных мест приложения труда на объектах социальной инфраструктуры;

Показатели планируемого развития социальной инфраструктуры

| № пп | Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м | Вместимость сети, объект, чел./мест |  | Объем сети, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | террито-рия сети, кв.м | объекты сети, кв.м |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 500 | 140 | 200 | 5397 | 1120 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 750 | 450 | 450 | 12442 | 2648 |
| 3 | Сельские клубы | 2000 | 425 | 500 | 14024 | 1658 |
| 4 | Фельдшерско-акушерские пункты | 2000 | 5 | 6 | 804 | 180 |
| 5 | Объекты спортивного назначения | 2000 | 1 | 2 | 20000 | 540 |
| 6 | Предприятия торговли | 2000 |  |  | 4000 | 750 |
| 7 | Объекты бытового обслуживания | 2000 | 1 | 2 | - | - |
| 8 | Отделения связи и сбербанка | 2000 | 2 | 4 | - | - |
| 9 | Отделения полиции | 2000 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | ЖЭК | 2000 | 1 | 2 | - | - |
| 11 | Кладбище | 5000 | 1 | 1 | 6000 | - |

Мероприятия Генерального плана в части развития социальной инфраструктуры отражены на схеме «Карта планируемого размещения объектов». Указанное на карте размещение планируемых объектов местного и регионального значения в пределах функциональных зон является ориентировочным и не является местоположением объекта.

Местоположение объекта устанавливается в рамках реализации Генерального плана на дальнейших стадиях проектирования.

Перечень объектов социальной структуры местного значения представлены в таблице 3.4 включают минимальный перечень объектов повседневного и периодического обслуживания на основании нормативов градостроительного проектирования.

  - Направления и мероприятия по развитию зон сельскохозяйственного использования.

Сложившиеся территории сельскохозяйственного использования остаются в пределах функциональных зон с проведением мероприятий по упорядочению их использования и организации санитарно-защитных зон.

  - В части транспортной инфраструктуры

Целью территориального планирования Селезянского сельского поселения в части транспортной инфраструктуры является повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества передвижений населения для обеспечения устойчивого развития.

В основе реорганизации транспортных связей лежит модернизация сложившейся транспортной системы. Развитие дорожной сети включает формирование системы автомобильных дорог местного значения сельского поселения с учётом строительства улично-дорожной сети населенных пунктов, благоустройство существующих улиц, обустройством тротуаров и выполнением защитного озеленения.

В Генеральном плане Селезянского сельского поселения учтено строительство автомобильной дороги регионального значения «Участок объездной кольцевой дороги Челябинской агломерации: Еткуль – Селезян – Копейск».

На «Карте планируемого размещения объектов» представлены основные направления магистральных автомобильных дорог.

Автодорожная сеть Селезянского сельского поселения отражена, в соответствии с актуальным перечнем, утвержденным постановлением Правительства Челябин-ской области от 26.03.2019 г. №122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являю-щихся собственностью Челябинской области по состоянию на 01.01.2019 г.»:

| № пп | Индефикационный № по реестру | Категория дороги | Наименование автодороги | Длина дороги, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регионального или межмуниципального значения: |  |  |  |
| 1 | 74 ОП Р3 75К-081 | III | Еткуль – Селезян –Шатрово – Луговой Красноармейского МР | 33,1*/16,5 |
| 2 | 74 ОП РЗ 75К-305 | IV | Селезян – Аткуль - Устьянцево | 9,2 |
| 3 | 74 ОП Р3 75 К-435 | IV | Устьянцево – Копытово | 8,0 |
| 4 | 74 ОП Р3 75 К-437 | IV | Назарово - Шеломенцево | 3,8 |
| 5 | 74 ОП РЗ 75К-438 | IV | Шатрово - Кораблево | 3,8 |
| 6 | Проект | IV | Назарово - Устьянцево | 7,4 |
|  |  |  | Всего (1-6): | 48,7 |
|  | Местного значения: |  |  |  |
| 7 | 74 ОП МП | IV | Селезян - Назарово | 8,4 |
|  |  |  | Всего: | 8,4 |
|  |  |  | Всего (1-7): | 57,1 |

В соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»:

- Для автомобильных дорог, за исключением дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

- В зависимости от класса и категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автодорог I и II категории;

50 метров – для автодорог III и IV категории;

25 метров – для автодорог V категории.

  - В части охраны окружающей среды

Основными направлениями и мероприятиями территориального планирования Селезянского сельского поселения в части охраны окружающей среды являются:

- осуществление градостроительного развития с учетом данных о состоянии геологической среды и реализации мероприятий, направленных на снижение интенсивности развития опасных процессов по защите территорий от затопления и подтопления;

- снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет модернизации существующих котельных и реорганизации сельскохозяйственных производственных зон и увеличения доли экологических безопасных объектов;

- охрана и соблюдение режима использования памятника природы озера Горькое;

- охрана водных ресурсов в части:

– охраны источников питьевого водоснабжения;

– обустройства зон санитарной охраны водных объектов – источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, включая подземные, и обеспечения соблюдения режима соответствующих зон санитарной охраны;

– регламентации хозяйственной деятельности в границах площадей залегания месторождений подземных вод;

– строительства и модернизации очистных сооружений и систем оборотного

и повторного водоснабжения, сокращения доли загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод;

– обеспечения надлежащего санитарного состояния водоохранных зон;

– соблюдения установленных режимов использования водоохранных зон,

прибрежных защитных и береговых полос водных объектов;

- обеспечение санитарной очистки от отходов производства и потребления, выявление и санация территорий несанкционированных свалок.

  - В части обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Обеспечение экологически безопасного обращения с ТКО входит в число наиболее сложных и актуальных задач улучшения экологической ситуации. В соответствии с федеральным законодательством обращение с ТКО на территории субъекта Российской федерации осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами (ТСОО). На основании ТСОО Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области № 1562 от 26.12.2018 (в ред. от 30.11.2020г. №797), Еткульский муниципальный район относится к Челябинскому кластеру.

С 2021 г. направление потоков ТКО с территории Еткульского муниципального района предусмотрено на полигон ТКО в п. Полетаево. С 2024г. направление потоков ТКО с территории Еткульского муниципального района предусмотрено на мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в п. Полетаево.

Нормативы накопления ТКО на территории Челябинской области устанавливаются в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31.08.2017 г. № 42/1. Норматив накопления твердых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов составляет 235,533 кг/чел. в год или 2,088 куб.м/чел. в год. Норматив накопления твердых коммунальных отходов для жителей индивидуальных жилых домов составляет 188,668 кг/ чел. в год или 1,612 куб.м/ чел. в год.

Объекты размещения ТКО на территории Челябинской агломерации, несоответствующие требованиям законодательства, подлежат закрытию и рекультивации.

  - В части природно-рекреационного комплекса

Мероприятия по формированию природно-рекреационного комплекса определяются и распределяются по следующим основным направлениям:

- сохранение и развитие существующих территорий охраняемого памятника природы озеро Горькое, как основы природно-рекреационного комплекса. Ограничить рекреационную деятельность на берегах озера Горькое имеющимся участком из земель лесного фонда с кадастровым номером 74:07:3003002:382, предоставленным в рекреационных целях. Деятельность осуществлять в соответствии с режимом особой охраны памятника природы и его охранной зоны, без размещения объектов капитального строительства.

- сохранение существующих рекреационных территорий, поддержание и

увеличение их рекреационного потенциала посредством реконструкции, капитального ремонта и благоустройства в том числе создания объектов туризма, троп здоровья, лыжных трасс и велосипедных маршрутов;

- экологическая реабилитация водных объектов и их прибрежных зон, нарушенных участков овражно-балочных систем и иных участков ценных природных ландшафтов.

Под организацию рекреационных зон и обустройство мест массового отдыха населения в Селезянском сельском поселении планируются прибрежные территории озера Аткуль с оборудованными пляжами, объектами обслуживания, сопутствующие отдыху, такие как летние кафе, открытые спортивные игровые площадки для игр в волейбол, баскетбол и другое, а также лесной массив Назаровского бора.

Зоны кратковременного отдыха населения организуются  на берегах озер Карагуш и Назарово.

Объекты отдыха охотничьих и рыболовных хозяйств размещены на берегах озер Аткуль, Айбат и Селезян.

Показатели развития особо охраняемых природных территорий, природных

и озелененных территорий приведены в таблице.

Список существующих и рекомендуемых к созданию особо охраняемых

природных территорий Челябинской области на период до 2025 года

на территории Селезянского сельского поселения

| № пп | Название, категория | Площадь ООПТ, га | Площадь охранных зон, га | Год образова-ния | Реквизиты правового статуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующие ООПТ |  |  |  |  |  |
| 1 | Озеро Горькое, памятник природы | 66 | 52,5 | 1985 | Постановление Законода-тельного собрания Челябинской области от 28.05.2009 г. №1809. Постановление правительства Челябинской области №197-П от 20.08.2009г. |
| Общая площадь ООПТ по сельскому поселению – 66 га (0,2%), в том числе: ООПТ федерального значения – нет; ООПТ местного значения-нет; ООПТ Челябинской области – 66 га. |  |  |  |  |  |
| К 2025 году общая площадь ООПТ по сельскому поселению – 4206 га (12,6%), в том числе: ООПТ федерального значения – нет; ООПТ Челябинской области – 4206 га. |  |  |  |  |  |

  - В части инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура объединяет вопросы развития транспортных коммуникаций, инженерного обеспечения и оборудования. Развитие инженерной инфраструктуры Селезянского сельского поселения включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных коммуникаций.   Организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

Предложения по инженерному обеспечению охватывают всю территорию сельского поселения, имея в виду размещение сооружений и коммуникаций. Они носят только принципиальный характер, представляя собой основу для рабочего проектирования на последующих стадиях (расчет мощностей водозабора, очистных сооружений и инженерных коммуникаций населенных пунктов). Настоящим проектом ориентировочно определены зоны дислокации и мощности потребления.

Основные направления развития инженерной инфраструктуры отображены

на «Карте развития инженерной инфраструктуры» и изложены в данном разделе.

    - Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Основной задачей развития системы водоснабжения является гарантированное обеспечение жителей сельского поселения чистой питьевой водой. Задача состоит в том, чтобы не только поставлять потребителям питьевую воду, удовлетворяющую нормативным требованиям, но и принять меры по улучшению ее качества независимо от состояния источников воды в условиях введения все более строгих нормативных требований.

Для решения такого рода задачи необходимо внедрение современных инновационных технологий в водном секторе для модернизации и реконструкции системы водоснабжения.

Проектируемая система водоснабжения принята централизованной и принципиально сохраняет существующую. Для  водоснабжения используются подземные воды с действующих скважин и водоводом Сары - Еткуль. Существующие артезианские скважины являются высокодебитными и надежными. Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установкой на них пожарных гидрантов или тупиковые с проектированием отдельно стоящих пожарных резервуаров.

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха. для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: зоны строгого режима, зоны ограничений и зоны наблюдений.

Все строительство на территории I и II пояса каждого водозабора и режим на их территории устанавливаются проектами водоснабжения сельских поселений.

Сводная таблица расчетных расходов воды по сельскому поселению

| № пп | Водопотребитель. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час.. | Максимальный секундный рйрасход, л/сек... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходый год - 2019г. |  |  |  |
|  | СП Селезянское. | 702.63 | 60.89 | 16.92 |
|  | Расчетный год - 2040г. |  |  |  |
|  | СП Селезянское. | 810.17 | 65.83 | 18.29 |

Необходимый объем противопожарного запаса по Селезянскому сельскому поселению на расчетный срок 2040г. приведен в таблице:

| Водопотребитель. | Число одновре-менных пожаров | Наружный | Внутрен-ний | Общий пожарный расход, л/сек. | Требуемый объем п/ж запаса, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный год - 2040г. |  |  |  |  |  |
| СП Селезянское. | 1 | 15 | 2х5 | 25 | 270 |

Расчет объема резервуаров чистой воды

| Водопотребитель. | Расчетный суточный расход воды, м3/сутки | Расчетный 3-х часовой расход воды, м3 | Объем воды на пожар, м3 | Регули-рующий объем воды, м3 | Аварий-ный объем воды, м3 | Объем резервуара, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный год - 2040г. |  |  |  |  |  |  |
| СП Селезянское. | 810,17 | 182,67 | 270 | 81,02 | - | 534 |

    - Мероприятия по развитию системы водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации

В настоящее время централизованной канализацией оборудована капитальная застройки в селе Селезян. Остальные населенные пункты сельского поселения сбрасывают канализационные стоки  в  искусственные пруды-накопители.

Проектируемая схема водоотведения принципиально сохраняет существующую схему канализования.

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой застройки и общественных зданий.

Для сел, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, рекомендуется устройство групповых систем канализации с объединенными очистными сооружениями с биологической очисткой.

Сброс очищенных стоков в большинстве случаев проектируется в ближайшие водоемы, в отдельных случаях в искусственные пруды- накопители для доочистки сточных вод в естественных условиях.

Повышение качества очистки сточных вод предусматривается за счет совершенствования очистных сооружений предварительной очистки производственных сточных вод перед сбросом в поселковую систему водоотведения для ликвидации негативного воздействия специфических загрязнений на работу комплекса биологической очистки.

Расчетный максимальный суточный расход сточных вод по жилому фонду и объектам соцкультбыта сельского поселения составит 135,8 куб.м/сут.

    - Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Первоочередной задачей для обеспечения существующих и перспективных

потребителей природным газом в необходимых объемах и с достаточной степенью надежности и безопасности, является реализация мероприятий:

- реконструкция и модернизация существующих централизованных источников газо- теплоснабжения;

- строительство и реконструкция сетей для присоединения новых	потребителей.

Газоснабжение Селезянского сельского поселения осуществляется от ГРС-2 «Глинка», расположенной на землях Калачевского совхоза г. Копейска Челябинской области. Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления жилого фонда, бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды предприятий.

В настоящее время в селе Селезян имеется газовая котельная, тепловой производительностью 8,0 Гкал/час для теплоснабжения объектов соцкультбыта и частично для многоквартирных жилых домов.   Теплоснабжение существующей индивидуальной жилой застройки и объектов соцкультбыта во всех населенных пунктах осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Газоснабжение деревень: Кораблево, Шатрово, Аткуль, Устьянцево и Назарово предусмотрено схемой газоснабжения Челябинской области, разработанной ОАО «Газпром». Существующая котельная в с. Селезян загружена на 25% . Таким образом, для газоснабжения жилой застройки необходимо строительство новых газорегуляторных пунктов и газопроводов высокого и низкого давления.

Расчетные максимальные часовые расходы газа на исходный год и расчетный срок (с учетом 100% газификации) по жилому фонду и соцкультбыту  (без учета промпредприятий) по сельскому поселению:

- существующее положение 2569,2 нм3/час;

- на расчетный срок 3529,3 нм3/час.

    - Мероприятия по развитию системы электроснабжения

- Создание условий для обеспечения бесперебойного электроснабжения существующих потребителей и объектов нового строительства;

- Вынос сетей 110 кВ, 10 кВ с селитебной территории новой застройки. Сети 10 кВ по территории предусмотрены кабелями 10 кВ и ВЛЗ-10 кВ.

- Организация новых трансформаторных подстанций (ТП).

Электроснабжение потребителей осуществляется от Челябинской энергосистемы.

Электроэнергия по Селезянского сельского поселения распределяется сетями напряжением 10 и 6 кВ от понизительных подстанций:

- 35 кВ Селезян (5,6 тыс. кВА), получающей питание по ВЛ-35 кВ  Калачево -  Селезян – Шеломенцево;

- 35 кВ Печенкино (2 х 4 тыс. кВА), Шеломенцево (7,5 + 6,3 тыс. кВА), получающих питание по ВЛ-35 кВ  Коркино - Коркинские разрезы - Чумляк – Еткуль -  Печенкино – Шеломенцево - Мартыновка;

Результаты расчетов показали, что большая часть подстанций имеют низкую и среднюю загруженность. При увеличении численности населения дополнительные электрические нагрузки могут быть присоединены к недогруженным подстанциям.

Загрузка силовых трансформаторов   ПС 35/10 кВ Еткульского РЭС

| № пп | Наимено-вание ПС | Диспет № тр-ра | Мощность трансформа-тора, Sh. МВА | Номиналь-ный ток вторичной обработки, А | Летная нагрузка, А | Загрузка, % | Зимняя нагрузка, А | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селезян | Т-1 | 5,6 | 295 | 40 | 13 | 85 | 28 |

В ПС Селезян требуется установка второго резервного трансформатора мощностью 2,5 МВА.

  - Мероприятия по развитию системы средств связи

Оснащенность населенных пунктов сетями связи. СП Селезянское

| № пп | Населенный пункт | Численность населения (чел.) / количество семей |  | Нагрузка от потребителей связи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Проект | Факт |  | Проект |  |
|  |  |  |  | Телефон | Радио | Телефон | Радио |
| 1 | с. Селезян | 1 410/470 | 1 500/500 | + | р/узел Луч 0,25 | мини-АТС | р/узел Луч 0,25 |
| 2 | д. Аткуль | 236/78 | 250/83 | + | - | мини-АТС | - |
| 3 | д. Устьянцево | 151/50 | 250/83 | + | - | мини-АТС | - |
| 4 | д. Назарово | 234/78 | 300/100 | + | - | мини-АТС | - |
| 5 | д. Кораблево | 116/38 | 150/50 | + | - | мини-АТС | - |
| 6 | д. Шатрово | 126/42 | 150/50 | + | - | мини-АТС | - |

  - Мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия Генерального плана Селезянского сельского поселения в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отражены на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с градостроительным кодексом РФ устанавливаются следующие ограничения на использование территории сельского поселения:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч. подтопления - затопления грунтовыми водами; нарушенные и заболоченные территории;

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны коммуникаций и сооружений;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной защиты источников водоснабжения, санитарно-защитные полосы водоводов.

Исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение застройки:

- на территории лесного фонда, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов;

- в зоне санитарной охраны источников водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов.

Размещение жилой и общественной застройки не производится:

- в специальных зонах;

- в санитарно-защитных зонах предприятий и коммунальных объектов.

- Технико-экономические показатели.

| № пп | Показатели | Ед. измере-ния | Существ. положе-ние | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения, в том числе: - с. Селезян - д. Аткуль - д. Кораблево - д. Назарово - д. Устьянцево - д. Шатрово | чел. | 2112 1301 238 107 180 157 129 | 2250 1400 300 100 180 150 120 | 2550 1500 500 100 180 150 120 |
| 1.2 | Структура населения: - дети 1-16 лет - трудоспособное население - пенсионеры | чел. | 400 1138 574 | 450 1200 600 | 500 1400 650 |
| 1.3 | Плотность населения | чел/га |  |  |  |
| 2 | Территория |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь территории, всего: | га | 33320 | 33320 | 33320 |
| 2.2 | Площадь населенных пунктов, всего: в том числе: - с. Селезян - д. Аткуль - д. Кораблево - д. Назарово - д. Устьянцево - д. Шатрово | га | 368 142,3 54,1 49,6 38,3 35,6 | 491 208,6 111,0 49,6 38,3 35,6 | 491 208,6 111,0 49,6 38,3 35,6 |
| 2.3 | Площадь с/х использования, всего: в том числе: - пашня - сенокос - пастбища | га | 18885 12325 1430 5130 | 18735 12325 1430 4980 | 18735 12325 1430 4980 |
| 2.4 | Площадь лесов, всего: в том числе: ООПТ | га | 7876 - | 7876 2150 | 7876 2150 |
| 2.5 | Площадь водоемов, всего: в том числе ООПТ: | га | 2818 66 | 2818 606 | 2818 606 |
| 2.6 | Площадь рекреаций, всего | га | - | 168 | 168 |
| 2.7 | Площадь для автодорог и инженерных сетей, всего | га | 43 | 69 | 69 |
| 2.8 | Площадь земель запаса, всего в том числе: - кладбища и полигоны ТБО | га | 3330 4 | 3330 6 | 3330 6 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда, всего в том числе: - с. Селезян - д. Аткуль - д. Кораблево - д. Назарово - д. Устьянцево - д. Шатрово | тыс.кв.м | 54,0 26,2 7,5 6,0 7,3 4,1 2,9 | 68,0 35,5 11,5 4,5 7,5 4,5 4,5 | 82,5 45,0 15,0 4,5 7,5 4,5 4,5 |
| 3.2 | Структура жилищного фонда: - с. Селезян - д. Аткуль - д. Кораблево - д. Назарово - д. Устьянцево - д. Шатрово | домов, квартир | 1169 567 162 130 158 88 64 | 1270 650 180 130 158 88 64 | 1375 735 200 130 158 88 64 |
| 3.3 | Обеспеченность ж/фондом | кв.м/чел | 23,6 | 28,0 | 32,4 |
| 4 | Объекты обслуживания местного значения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные учреждения | объект/ мест | 1/140 | 2/220 | 2/220 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект/ мест | 1/450 | 1/540 | 1/540 |
| 4.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект/ мест | 5 | 6 | 6 |
| 4.4 | Сельские клубы | объект/ мест | 6 400 | 6 540 | 6 540 |
| 4.5 | Библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Спортзалы, спортплощадки | объект | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 4.7 | Магазины | объект/ кв.м. | 7 260 | 10 500 | 15 765 |
| 4.8 | КБО | объект/ мест | 1 4 | 1 6 | 1 8 |
| 4.9 | Отделения связи и сбербанка | объект/ мест | 2 2 | 2 4 | 2 6 |
| 4.10 | Отделения полиции | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Автодороги местного значения, всего | км | 41,3 | 49,7 | 66,9 |
| 5.2 | Автостанции | объект | 6 | 6 | 6 |
| 5.3 | АЗС | объект | 1 | 2 | 2 |
| 5.4 | Автосервис | объект | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, объем | куб.м | 702,6 | 810,2 | 810,2 |
| 6.2 | Водоотведение, объем | куб.м | - | 135,8 | 135,8 |
| 6.3 | Электроснабжение, нагрузка | МВт | 40 | 60 | 85 |
| 6.4 | Газоснабжение, потребление | нм3/час | 2569,2 | 3050 | 3529,3 |
| 6.5 | Телефонная связь, емкость | Точка | 776 | 820 | 870 |
| 7 | Объекты рекреации |  |  |  |  |
| 7.1 | Объекты отдыха и туризма | объект | 2 | 3 | 3 |
| 7.2 | Пляжи | объект | 4 | 6 | 6 |
| 7.3 | Объекты охоты и рыбалки | объект | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Специальные объекты |  |  |  |  |
| 8.1 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | 1 |
| 8.2 | Кладбище | объект | 2 | 2 | 2 |
| 8.3 | Полигон ТБО | объект | 1 | 1 | 1 |

Главный архитектор проекта:

Соснин А.Р.

Главный инженер проекта:

Хардина О.В.

Приложение 1.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение на территории Селезянского сельского поселения.

  - Планируемые объекты регионального значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения:

Таблица 1.1

| № пп | Наименование объекта | Код объекта | Назначение | Длина, км | Местоположение | Вид зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения IV «Большое кольцо агломерации» | 602030302 | дорожная сеть Челябинской области | 59,30 | Еткульский МР, Красноармейский МР | Категория дороги – III. Придорожная полоса – 100 м. |
| 2 | Участок автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения IV «Большое кольцо агломерации» | 602030302 | дорожная сеть Челябинской области | 13,27 | Еткульский МР | Категория дороги – III. Придорожная полоса – 100 м. |
| 3 | Автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Назарово – Устьянцево» | 602030302 | дорожная сеть Челябинской области | 8,91 | Еткульский МР | Категория дороги – IV. Придорожная полоса – 50 м. |
| 4 | Автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Шибаево – Кораблево» | 602030302 | дорожная сеть Челябинской области | 5,64 | Еткульский МР | Категория дороги – IV. Придорожная полоса – 50 м. |
| 5 | Участок автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения IV «Еткуль – Селезян – Шатрово – Луговой, Красноармейского МР» (реконструкция) | 602030302 | дорожная сеть Челябинской области | 5,87 | Еткульский МР | Категория дороги – III. Придорожная полоса – 100 м. |

  - Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенные на территории Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области.

Таблица 1.2.

| № пп | Регистрационный номер в ЕГРОКН | Наименование объекта | Категория ОКН | Тип памятника | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес, расположение объекта | Границы территории объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 741711243110005 | Церковь иконы Владимирской Божьей Матери | Объект культурного наследия регионального значения | Памятник архитектуры и градостроитель-ства ХIХ века, 1863 – 1870 г.г. | Постановление Законодательного собрания Челябинской области №457 от 28.01.1999 г. | село Селезян, пер. Сиреневый, д. 3 | Приказ Госкомитета ООКН Челябинской области №280 от 26.06.2019 г. |

  - Перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Селезянского сельского поселения.

Таблица 1.3.

| № пп | Наименование объекта | Тип памятника | Датировка | Вид объекта | Адрес, расположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могильник «Селезян – 1» | Памятник археологии | Эпоха бронзы | Памятник | Еткульский муниципальный район, в 2,5 км северо-западнее с. Селезян, на возвышенности берега озера Селезян при впадении р. Чумляк |
| 2 | Поселение «Кораблево – 1» | Памятник археологии | Эпоха бронзы | Памятник | Еткульский муниципальный район, в 0,6 км юго-западнее с. Кораблево на западном берегу озера Карагуш |

2. Планируемые объекты капитального строительства местного значения                                                                           таблица 2.1.

| № пп | Наименование и адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка, объекта сети | Площадь участка, объекта | Единица измерения | Вместимость объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт | норматив, проект | прирост |
| 1 | Код 3.5.1 Детские дошкольные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ Селезянский детский сад с. Селезян, ул. Советская, д. 51 | 74:07:3400003:14 | 5397 | мест | 140 | 200 | 60 |
| 2 | д. Аткуль | - | - | мест | - | 40 | 40 |
| 2 | Код 3.5.1 Общеобразовательные школы: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ Селезянская СОШ с. Селезян, ул. Мира, д. 38 | 74:07:3400003:12 | 12442 | мест, | 450 | 408 | -42 |
| 2 | д. Аткуль | - | - | мест | - | 80 | +80 |
| 3 | МОУ Назаровская НОШ д.Назарово, ул.Даровского, д.22 | - 74:07:4000001:75 | - 122,7 | мест |  |  |  |
| 3 | Код 3.6. Культурное развитие: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУК Дом культуры с. Селезян, ул. Советская, д. 56 | 74:07:3400003:13 74:07:3400003:475 | 7600 800,7 | мест | 250 | 450 | +200 |
| 2 | Сельский клуб д.Аткуль д. Аткуль, ул. Школьная, д. 10 | 74:07:3500002:2 74:07:3500002:103 | 2130 129,9 | мест | 30 | 150 | +120 |
| 3 | Сельский клуб д.Кораблево д. Кораблево, ул. Октябрьская, д.7 | 74:07:3200002:60 74:07:3200002:96 | 1500 175,9 | мест | 35 | 30 |  |
| 4 | Сельский клуб д.Назарово д.Назарово, ул.Даровского, д.33а | 74:07:4000003:26 74:07:4000003:186 | 672 142,7 | мест | 25 | 55 | +30 |
| 5 | Сельский клуб д.Устьянцево д.Устьянцево, ул. Солнечная, д.1 | 74:07:4100002:133 74:07:4100002:109 | 1022 140,1 | мест | 35 | 45 | +10 |
| 6 | Сельский клуб д.Шатрово д.Шатрово, ул.Советская, д.12 | 74:07:3100002:3 74:07:3100002:85 | 1100 107,2 | мест | 25 | 40 | +15 |
| 7 | МКУК Центр.библиотека с.Селезян, ул. Советская, д.56 |  | - 136,6 | мест | 25 | 25 | - |
| 4 | Код 3.7. Религиозное использование: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Православный храм, с.Селезян, пер. Сиреневый, д.3 | 74:07:3400003:539 | 4029 |  |  |  |  |
| 2 | Причтовый дом, с.Селезян, ул. Советская, д.19-б | 74:07:3400003:31 | 1331 |  |  |  |  |
| 5 | 3.4.1. Амбулаторно-медицинское обслуживание: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП с. Селезян с.Селезян, ул. Мира, д.18 | 74:07:3400003:10 | 804 | мест, кв.м. | 20 | 20 | - |
| 2 | ФАП д. Аткуль с.Аткуль, ул. Береговая, д.10/2 |  | - | мест, кв.м. | 5 | 10 | +5 |
| 3 | ФАП д. Кораблево с.Кораблево, ул. Октябрьская, д.7 |  | - | мест, кв.м. | 5 | 5 | - |
| 4 | ФАП д. Назарово д.Назарово, |  | - | мест, кв.м. | - | 5 | 5 |
| 5 | ФАП д. Устьянцево д.Устьянцево, ул. Мира, д.18 |  | - | мест, кв.м. | 5 | 5 | - |
| 6 | ФАП д. Шатрово д.Шатрово, ул. Сиреневая, д.1/1 |  | - | мест, кв.м. | 5 | 5 | - |
| 6 | Код 2.7. Обслуживание жилой застройки: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация поселения с.Селезян, ул.Советская, д.43 | 74:07:3400005:10 74:07:3400005:242 | 1997 657,9 | мест, | 100 | 100 | - |
| 2 | Многофункциональный центр с.Селезян, ул.Советская, д.43 |  | - 18,0 | мест, | 15 | 15 | - |
| 3 | ЖКХ Комфорт Сервис с.Селезян, ул.Советская, д.43 |  | - 11,3 | мест, | 5 | 5 | - |
| 4 | Отделение Сбербанка с.Селезян, ул.Советская, д.43 |  | - 12,3 | мест, | 5 | 5 | - |
| 5 | Отделение Почта России с.Селезян, ул.Советская, д.43 |  | - 19,6 | мест, | 5 | 5 | - |
| 6 | Участковый пункт полиции с.Селезян, ул.Советская, д.43 |  | - 11,9 | мест, | 5 | 5 | - |
| 7 | Парикмахерская с.Селезян, ул.Советская, д.19 |  |  | мест, кв.м. | 2 | 4 | +2 |
| 7 | Код 3.2. Социальное обслуживание: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальный приют для детей с. Селезян, ул. Мира, д.30 | 74:07:3400004:2 | 2834 | мест, кв.м. | 35 |  |  |
| 8 | Код 5.1. Спорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион с. Селезян, ул. Советская, 56 |  |  | кв.м. | 5000 | 18000 |  |
| 2 | Хоккейная площадка (коробка) с. Селезян, ул. Советская, д. 51 |  |  | кв.м. |  | 1800 |  |
| 3 | Спортзал с. Селезян, ул. Мира, д. 38 |  |  | кв.м. | 288 | 540 |  |
| 4 | Спортклуб с. Селезян, ул. Советская, д. 19 |  |  | кв.м. |  |  |  |
| 9 | Код 12.1. Ритуальная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельское кладбище с. Селезян, 450 м на юг | 74:07:3003003:460 | 11765 | га | 1 | 1 | - |
| 2 | Сельское кладбище с. Селезян, 400 м на юг | 74:07:3003003:461 | 23346 | га | 1 | 1 | - |
| 10 | Код 4.9.1. Объекты придорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомоечный комплекс с.Селезян, ул. Мира, д. 18к |  |  | объект | 1 | 1 | - |
| 2 | АЗС с.Селезян, ул. Новая, д.17 |  |  | объект | 1 | 1 | - |
| 3 | Станция технического осмотра с. Селезян (проект) |  |  | объект | - | 1 | 1 |

3. Перечень земельных участков, включаемых в границу населенных пунктов                                                                  таблица 3.1.

| № пп | Кадастровый номер | Пло-щадь, га | Местоположение | Категория земли существующая | Классификатор ВРИ | Категория земли по проекту | Классификатор ВРИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:07:3400003: | 25,2 | село Селезян, 50 м на юго-запад | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для с/х производства | Земли населенных пунктов | 2.1 ИЖС |
| 2 | 74:07:3400003: | 5,9 | село Селезян, 50 м на запад | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для с/х производства | Земли населенных пунктов | 3.1 Коммунальное обслуживание |
| 3 | 74:07:3003003:460 74:07:3003003:461 | 3,5 | село Селезян, 50 м на юг | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для с/х производства | Земли населенных пунктов | 3.1 Коммунальное обслуживание |
| 4 | 74:07:3400003: | 31,7 | село Селезян, 50 м на юго-восток | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для с/х производства | Земли населенных пунктов | 2.1 ИЖС |
|  | Всего Селезян: | 66,3 |  |  |  |  |  |

4. Перечень территорий, включаемых в рекреационную зону                                                                                                 таблица 4.1.

| № пп | Кадастровый номер квартала, земельного участка | Пло-щадь, га | Местоположение | Категория земли существующая | Классификатор ВРИ | Категория земли по проекту | Классификатор ВРИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:07:3001003:491 | 81,9 | село Шатрово, 700 м на юго-восток | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для производства с/х продукции | Земли рекреации | 5.1.6 Авиационный спорт |
| 2 | 74:07:3002002:125* | 71,2 | село Аткуль, 500 м на восток. Крепость-музей | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для производства с/х продукции | Земли рекреации | 5.2 Природно-познаватель-ный туризм |
| 3 | 74:07:3002002:7 | 1,3 | База отдыха «Селезян» | Земли с/хозяйственного назначения | 3,6 Культурное развитие | Земли рекреации | 5,0 Отдых (рекреация) |
| 4 | 74:07:3003002:382 | 1,0 | Озеро Горькое. | Земли лесного фонда | 5.2 Природно-познаватель-ный туризм | Земли рекреации | 5.2 Природно-познаватель-ный туризм |
| 5 | 74:07:3002002 | 2,7 4,3 | Западный и восточный берег озера Аткуль | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для производства с/х продукции | Земли рекреации | 5,0 Отдых (рекреация) пляж |
| 6 |  | 2,4 | Северо-западный берег озера Горькое | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для производства с/х продукции | Земли рекреации | 5,0 Отдых (рекреация) пляж |
| 7 |  | 3,2 | берег озера Назарово | Земли с/хозяйственного назначения | 1.0 Для производства с/х продукции | Земли рекреации | 5,0 Отдых (рекреация) пляж |
|  | Всего: | 168,0 |  |  |  |  |  |

6. Перечень территорий, включаемых в общественно-деловую зону                                                                                       таблица 6.1.

| № пп | Кадастровый номер квартала, земельного участка | Пло-щадь, га | Местоположение | Категория земли существующая | Классификатор ВРИ | Категория земли по проекту | Классификатор ВРИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:07:3400003:539 | 4029 | Православный храм, с.Селезян, пер. Сиреневый, д.3 | Земли населенных пунктов | 3.7. Религиозное использование | Земли населенных пунктов | 3.7. Религиозное использование |
| 2 | 74:07:3400003:31 | 1331 | Причтовый дом, с.Селезян, ул. Советская, д.19-б | Земли населенных пунктов | Для общего пользования (уличная сеть) | Земли населенных пунктов | 3.7. Религиозное использование |
|  | Всего: | 2690 |  |  |  |  |  |

Главный архитектор проекта:

Соснин А.Р.

Главный инженер проекта:

Хардина О.В.