ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Обязательными положениями территориального планирования являются:

- зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- основные направления развития сельских поселений во взаимосвязи с развитием системы расселения муниципального района;

- основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктур;

- предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства, дачных кооперативов, садоводческих товариществ и организации мест отдыха и лечения населения;

- меры по улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средо-защитные и санитарно-гигиенические функции, прежде всего в границах с неблагополучной экологической обстановкой;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- предложения по установлению границ поселений, зон с особыми условиями использованию территорий;

- предложения по выделению территорий резерва для развития поселений;

- планировочные мероприятия по сохранению территорий объектов историко-культурного и природного наследия;

- размещение объектов по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации схемы территориального планирования муниципального района, предложения по перечню и границам объектов первоочередного градостроительного освоения;

- предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития с определением мероприятий по их инфраструктурному обеспечению;

- меры государственной поддержки реализации схемы территориального планирования муниципального района.

- ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектная система расселения

Схемой территориального планирования на перспективу предлагается сохранение  сложившейся системы расселения Еткульского муниципального района с перспективным развитием существующих и вновь создаваемых сельских населенных пунктов, включающее строительство жилья для постоянного и временного проживания, объектов повседневного торгово-бытового обслуживания населения, инженерного и транспортного обеспечения.

Основу системы расселения составляют административные центры района и сельских поселений, которые выполняют функции административно-экономических центров и центров периодического социального, медицинского, культурного и бытового обслуживания населения.

На территории Еткульского муниципального района расположено 42 сельских  населенных пункта территориально отнесенные к 12 сельским поселениям.

Общая площадь населенных пунктов составляет 4582 га (1,8% от площади района). Численность населения – 30794 чел., плотность населения – 6,7 чел./га.

На восточной части территории Еткульского муниципального района, в настоящее время, проживает - 20,4 тыс.чел., что составляет 2/3 населения района. Географическим центром является административный районный центр - село Еткуль. Западная часть района, с население – 10,4 тыс.чел. тяготеет к районному подцентру – село Коелга.

В районе сформировано 12 сельских поселений, с административными центрами в каждом поселении, численностью населения от 1,0 до 5,0 тыс. человек и зоной влияния 7 – 10 км.

Опорным центром районной системы расселения является село Еткуль – административный центр района, расположенный в центре восточной части Еткульского района, а в юго-западной части района – формируемый подрайонный центр, с отдельными функциями межселенного культурно-бытового обслуживания  – село Коелга.

Схемой территориального планирования района по существующим сельским населенным пунктам выделены четыре группы, имеющих различия в направлении их дальнейшего развития:

- административный центр района, – село Еткуль и центр западной части района – село Коелга, имеющие базу для дальнейшего экономического и терри-ториального развития, связанных с размещением новых производств для строительной индустрии, предприятий и учреждений социально-бытового обслуживания, объектов рекреационного назначения и др.

В этих населенных пунктах намечается обширная программа нового жилищного и дачного  строительства с развитием инженерной и транспортной инфраструктур.

- административные центры сельских поселений, имеющие базу для дальнейшего экономического и территориального развития, связанных с размещением предприятий и учреждений социально-бытового обслуживания.

В этих населенных пунктах намечается программа нового жилищного и дачного  строительства с развитием инженерной и транспортной инфраструктур.

- развиваемые сельские населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического и территориального развития, связанных с размещение новых производств  добывающей и строительной индустрии (Депутатский, Березняки, Шибаево), предприятий и учреждений социально-бытового обслуживания, объектов рекреационного назначения (Шеломенцево, Аткуль и др.).

В этих населенных пунктах намечается программа нового жилищного и дачного  строительства с развитием сферы обслуживания, инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения).

- сохраняемые сельские населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического и территориального развития.

Организация и строительство новых жилых районов и кварталов во всех сельских населенных пунктах, а также строительство новых поселков дачного типа (Сапфир Урала, Турпаново и далее) в большей степени ориентированно на удовлетворение запросов жителей г.Челябинска в связи с растущим интересом к индивидуальному загородному  усадебному жилью.

Решение жилищной проблемы для удовлетворения растущих потребностей населения в комфортном и качественном жилье, а также в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам с учетом возможностей территориального развития каждого отдельно взятого сельского населенного пункта;

- строительства 1-2 этажных усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой жизнедеятельности во всех населенных пунктах района;

- строительства 2-этажных блокированных домов в крупных жилых районах комплексной застройки в районном центре и административных центрах сельских поселениях;

- строительства 2-3 этажных секционных домов для малосемейных и молодых специалистов в селах Еткуль, Коелга и Селезян;

- реконструкции, расширения и реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые, в пределах существующих земельных участков).

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории Еткульского муниципального района предопределено функциональным назначением района в составе Челябинской агломерации, как поставщика сельскохозяйственной продукции и одного из рекреационных районов областного центра и соседних городов.

Значительную часть территории района занимают зоны естественного ландшафта.

Предложения по размещению функциональных зон перспективного развития намечаются с учетом установленных ограничений градостроительной деятель-ности и комплексного анализа территории Еткульского района.

Установленное функциональное назначение территорий, предлагаемых к осво-ению, является юридическим инструментом обеспечения использования террито-рии при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития Еткульского муниципального района.

Градостроительное зонирование территорий является одним из основных результатов разработки территориально-планировочной документации:

- распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерной инфраструктурами;

- по рациональному использованию территории для различных видов хозяйст- венной деятельности, проживания и отдыха населения, а также охраны окружаю-щей среды.

Главной целью градостроительного зонирования территории является поддер-жание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией физических и юридических лиц.

В настоящее время функциональное зонирование территории выражено достаточно определенно, оно поддерживается и развивается на перспективу в части организации зон рекреационного использования.

В соответствии с этой целью на территории Еткульского муниципального  района устанавливаются следующие зоны функционального назначения территорий:

-  зона развития административного районного центра и центра обслуживания восточной части территории района – села Еткуль;

-  зона развития центра обслуживания западной части территории района – села Коелга;

- зоны преимущественного развития сельского хозяйства расположены по всей территории района;

- зоны развития производственных территорий, связанных с добычей и обработ-кой полезных ископаемых (Коелгинское месторождение мрамора, Березняковское месторождение золота, Белоносовское, Еткульское и Шибаевское месторождения строительного песка);

- рекреационные зоны (зоны отдыха в восточной части района: Белоносово – Еткуль – Печенкино – Шеломенцево – Белоусово, в западной части района: Таянды – Погорелка);

- зоны развития охотничьих и рыболовецких хозяйств Еткульского района (Шибаево, Селезян, Аткуль, Буташ);

- зоны преимущественной охраны природы (территории ООПТ, защитные лесные полосы вдоль дорог и по берегам водоемов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

- зоны специального назначения (санитарно-защитные зоны полигонов и свалок ТБО, кладбищ, скотомогильников);

- зоны требующие дополнительных мероприятий по инженерной подготовки и мелиорации (подрабатываемые территории и болота).

Планировочная структура

Планировочная и транспортная структура Еткульского муниципального района сложилась и развивается в широтном направлении, вдоль автодороги Селезян – Еткуль – Еманжелинка – Коелга, которая связывает территорию района с меридианальной – главной планировочной и транспортной осью Челябинской области, проходящей в центральной части района, и представлена железнодорожной магистралью и автомобильной дорогой федерального и международного значения Челябинск – Троицк – Кустанай, а также с автомобильной дорогой, областного значения, Челябинск – Еткуль – Октябрьское, на которой находится административный центр района – село Еткуль. Это два основных, областного масштаба, меридианальных направления, к которым подходят все транспортные магистрали широтных направлений, идущие из глубины территории района.

Кроме того, автодорога Селезян – Еткуль – Еманжелинка является частью южного полукольца автодороги на Копейск, в северо-восточном направлении, а в северо-западном на Зауральский – Тимирязевский.

Все сельские поселения и населенные пункты имеют автодорожную связь с районным центром.

Таким образом:

- территория Еткульского муниципального района, в целом наиболее сохранилась в экологическом отношении: имеет практически ненарушенную экосистему и обладает ценнейшим ландшафтно-экологическим ресурсом; наименее загрязнена и хорошо проветривается благоприятными ветрами;

- система расселения района определена по направлениям основных транспортных связей и опорного экологического каркаса;

- район обладает достаточным территориальным потенциалом для своего развития.

Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района предлагается:

- увеличить и развить плотность освоения территории района;

- усовершенствовать транспортную структуру в целях создания более надежной и удобной транспортной связи всех сельских поселений и населенных пунктов между собой и с основными транспортными магистралями области;

- оздоровить социальную обстановку и создать комфортную среду проживания во всех сельских поселениях и населенных пунктах района;

- разместить территориально емкие производства, транспортные и коммунальные предприятия за пределами населенных пунктов;

- развивать рекреационные пространства природной среды;

- сохранить нетронутыми крупные лесные массивы и акватории.

- РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района предусматривается развитие населенных мест, как в пределах существующих границ сельских населенных пунктов, имеющих низкую плотность застройки, так и вне населенных пунктов – в пределах территорий соответствующих сельских поселений, при этом изменение границ сельских поселений не предусматривается.

Территориальное развитие сельских населенных пунктов

| № Пп/п | Сельское поселение, населенный пункт | Площадь территории населенного пункта |  |  | Численность населения |  | Плотность населения факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект | рост | факт | проект |  |
| 1 | Бектышское | 120,7 | 140,0 | 19,3 | 780 | 800 | 6,5 |
|  | п. Бектыш | 120,7 | 140,0 | 19,3 | 780 | 800 | 6,5 |
| 2 | Белоносовское | 554,2 | 775,0 | 220,8 | 2483 | 2550 | 4,5 |
|  | п. Белоносово | 194,4 | 282,0 | 87,6 | 1236 | 1250 | 6,4 |
|  | с. Александровка | 158,0 | 175,0 | 17,0 | 526 | 550 | 3,3 |
|  | п. Приозерный | 43,6 | 55,0 | 11,4 | 377 | 400 | 8,6 |
|  | д. Сарыкуль | 71,6 | 175,0 | 103,4 | 170 | 175 | 2,4 |
|  | с. Соколово | 86,6 | 88,0 | 1,4 | 174 | 175 | 2,0 |
| 3 | Белоусовское | 399,1 | 470,0 | 70,9 | 1051 | 1100 | 2,6 |
|  | с. Белоусово | 134,5 | 185,0 | 50,5 | 514 | 550 | 3,8 |
|  | д. Копытово | 145,7 | 160,0 | 14,3 | 287 | 300 | 2,0 |
|  | п. Лесной | 118,9 | 125,0 | 6,1 | 250 | 250 | 2,1 |
| 4 | Еманжелинское | 783,2 | 835,0 | 51,8 | 5289 | 5350 | 6,7 |
|  | с. Еманжелинка | 472,9 | 496,1 | 23,2 | 4243 | 4250 | 9,0 |
|  | п. Березняки | 70,0 | 75,0 | 5,0 | 220 | 250 | 3,1 |
|  | п. Депутатский | 121,5 | 135,0 | 13,5 | 350 | 370 | 2,9 |
|  | п. Сары | 23,9 | 23,9 | - | 83 | 80 | 3,5 |
|  | с. Таянды | 94,9 | 105,0 | 10,1 | 393 | 400 | 4,1 |
| 5 | Еткульское | 540 | 1285,0 | 745,0 | 6816 | 10000 | 12,6 |
|  | с. Еткуль | 540 | 1285,0 | 745,0 | 6816 | 10000 | 12,6 |
| 6 | Каратабанское | 432,6 | 575,0 | 142,4 | 2469 | 2500 | 5,7 |
|  | с. Каратабан | 175,9 | 260,0 | 84,1 | 1369 | 1400 | 7,8 |
|  | п. Грознецкий | 53,1 | 53,1 | - | 160 | 160 | 3,0 |
|  | д. Кузнецово | 32,3 | 32,3 | - | 81 | 80 | 2,5 |
|  | д. Николаевка | 52,1 | 78,0 | 25,9 | 297 | 300 | 5,7 |
|  | д. Новобаландино | 41,6 | 74,0 | 32,4 | 174 | 170 | 4,2 |
|  | д. Сухоруково | 77,6 | 77,6 | - | 388 | 390 | 5,0 |
| 7 | Коелгинское | 406,6 | 660,0 | 253,4 | 5076 | 6800 | 12,5 |
|  | с. Коелга | 275,2 | 475,0 | 199,8 | 3997 | 5700 | 14,5 |
|  | с. Долговка | 44,9 | 65,0 | 20,1 | 483 | 500 | 10,8 |
|  | д. Погорелка | 48,3 | 75,0 | 26,7 | 508 | 520 | 10,5 |
|  | д. Ямки | 38,2 | 45,0 | 6,8 | 88 | 80 | 2,3 |
| 8 | Лебедевское | 181,8 | 210,0 | 28,2 | 730 | 750 | 4,1 |
|  | с. Лебедевка | 93,2 | 115,0 | 21,8 | 600 | 600 | 6,4 |
|  | д. Погудино | 88,6 | 95,0 | 6,4 | 130 | 150 | 1,5 |
| 9 | Новобатуринское | 50,9 | 60,0 | 9,1 | 742 | 750 | 14,6 |
|  | п. Новобатуринский | 50,9 | 60,0 | 9,1 | 742 | 750 | 14,6 |
| 10 | Печенкинское | 435,7 | 930,0 | 494,3 | 2148 | 7250 | 4,9 |
|  | д. Печенкино | 89,4 | 210,0 | 120,6 | 667 | 1750 | 7,5 |
|  | д. Журавлево | 32,7 | 50,0 | 17,3 | 266 | 250 | 8,1 |
|  | д. Потапово | 90,2 | 130,0 | 39,8 | 432 | 450 | 4,8 |
|  | п. Санаторный | 7,9 | 10,0 | 2,1 | 55 | 50 | 7,0 |
|  | с. Шеломенцево | 126,5 | 186,0 | 59,5 | 303 | 1000 | 2,4 |
|  | с. Шибаево | 89,0 | 150,0 | 61,0 | 425 | 1000 | 4,8 |
|  | д.п. Сапфир Урала | - | 140,0 | 140,0 | - | 2000 | - |
|  | д.п. Турпаново | - | 54,0 | 54,0 | - | 750 | - |
| 11 | Пискловское | 304,0 | 325,0 | 21,0 | 861 | 900 | 2,8 |
|  | с. Писклово | 153,8 | 174,8 | 21,0 | 684 | 700 | 4,5 |
|  | д. Кораблево | 150,2 | 150,2 | - | 177 | 200 | 1,2 |
| 12 | Селезянское | 359,5 | 735,0 | 375,5 | 2273 | 2750 | 6,3 |
|  | с. Селезян | 137,7 | 340,0 | 202,3 | 1410 | 1500 | 10,2 |
|  | д. Аткуль | 54,3 | 140,0 | 85,7 | 236 | 500 | 4,3 |
|  | д. Кораблево | 46,1 | 60,0 | 13,9 | 116 | 150 | 2,5 |
|  | д. Назарово | 48,9 | 115,0 | 66,1 | 234 | 300 | 4,8 |
|  | д. Устьянцево | 38,2 | 40,0 | 1,8 | 151 | 150 | 3,9 |
|  | д. Шатрово | 34,3 | 40,0 | 5,7 | 126 | 150 | 3,7 |
|  | Еткульский район | 4568,3 | 7000 | 2420 | 30794 | 41500 | 6,7 |

Проанализировав сведения по плотности населения территорий населенных пунктов можно сделать следующие выводы:

- Шесть населенных пунктов, имеют показатель плотности более 10 чел/га, для развития которых требуются новые территории (Еткуль, Коелга, Селезян, Новобатуринский, Долговка и Погорелка);

- Одиннадцать населенных пунктов имеют плотность от 5 до 10 чел/га, для территориального развития которых требуется дополнительный рост населения;

- 25 населенных пунктов имеют плотность населения менее 5 чел/га, для которых не требуется расширение территории.

Расчетная (нормативная) плотность населения для сельских населенных пунктов составляет 12 чел/га, что говорит о не высокой плотности застройки населенных мест в целом по району.

В целом, проектом предлагается территориальное развитие сельских населенных пунктов Еткульского муниципального района с 4580 га до 7000 га, с приростом территорий – 2420 га (52,8%).

Динамика роста жилищного фонда

Жилищный  фонд Еткульского муниципального района на 01.01.2009 г. составил 582,4 тыс.кв.м общей площади, средняя обеспеченность жилищным фондом – 18,9 кв.м/чел. Количество квартир/единоличных домов – 11366.

Для сравнения – средняя обеспеченность жилищным фондом в Челябинской области составляет – 21,0 кв.м на чел.

Общая площадь жилищного фонда по сельским поселениям

| № Пп/п | Наименование Сельского поселения | Численность населения | Жилищный Фонд (тыс.кв.м) | Количество квартир, домов | Обеспечен жилищным фондом (кв.м/чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бектышское | 780 | 15,2 | 343 | 19,5 |
| 2 | Белоносовское | 2483 | 45,6 | 1127 | 18,4 |
| 3 | Белоусовское | 1051 | 21,7 | 495 | 20,6 |
| 4 | Еманжелинское | 5289 | 88,8 | 1833 | 16,7 |
| 5 | Еткульское | 6816 | 137,7 | 2498 | 20,2 |
| 6 | Каратабанское | 2469 | 48,2 | 985 | 19,5 |
| 7 | Коелгинское | 5076 | 90,5 | 1552 | 17,8 |
| 8 | Лебедевское | 730 | 13,4 | 291 | 18,4 |
| 9 | Новобатуринское | 742 | 16,1 | 278 | 21,7 |
| 10 | Печенкинское | 2148 | 35,0 | 873 | 16,3 |
| 11 | Пискловское | 861 | 16,2 | 332 | 18,8 |
| 12 | Селезянское | 2273 | 54,0 | 759 | 23,6 |
|  | Еткульский муниципальный район, всего | 30794 | 582,4 | 11366 | 18,9 |

Согласно данным Минэкономразвития Российской Федерации, утвержденных на заседании Правительства 20.09.2007 г., средняя обеспеченность жильем на 1 чел. должна составить: в 2010 г. – 23,2 кв.м;

2015 г. – 26,6 кв.м;

2025 г. – 36,0 кв.м.

Для определения объемов нового жилищного строительства в Еткульском  муниципальном районе на перспективу (2030 г.) положены следующие основные положения:

- доведение нормы средней обеспеченности жилищным фондом по району на расчетный срок до 30,0 кв.м;

- выбытие жилищного фонда в сельской местности принято в пределах 1,0% от общей площади за год;

- два варианта прогнозируемого роста численности населения: - 31,5 тыс. чел и 41,5 тыс. чел.

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Исходный год | Расчетный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел | 30,8 | 31,5 | 41,5 |
| 2 | Существующий жилищный фонд | тыс.кв.м | 582,4 |  |  |
| 3 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м |  | 11,6 | 11,6 |
| 4 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м |  | 570 | 570 |
| 5 | Норма обеспеченности | кв.м |  | 30 | 30 |
| 6 | Проектируемый жилищный фонд | тыс.кв.м |  | 945 | 1245 |
| 7 | Объем нового строительства, всего | тыс.кв.м |  | 375 | 675 |
| 8 | Объем нового строительства за год | тыс.кв.м |  | 18,75 | 33,75 |
| 9 | Плотность населения (при среднем составе семьи 3 чел. и площади участка – 2000 кв. м на дом) | чел/га | 12,1 | 12 | 12 |
| 10 | Расчетная плотность жилищного фонда | кв.м/га | (по факту) 126,6 | 300 | 300 |
| 11 | Потребность жилой территории (норма) | га |  | 3150 | 4150 |
| 12 | Разница между фактической и нормативной жилой территорией | га |  | +1450 | +450 |

Решение жилищной проблемы для удовлетворения растущих потребностей населения в качественном жилье и благоприятной среде обитания предусматри-вается за счет следующих мероприятий:

- расширения существующих и освоения новых свободных территорий для строительства, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам, с

учетом возможностей территориального развития каждого сельского населенного пункта;

- строительства индивидуальных и блокированных одно-двухэтажных жилых домов и коттеджей с приусадебными земельными участками, обустроенных необходимой системой жизнеобеспечения во всех сельских населенных пунктах;

- реконструкция, модернизация и реновации (замена ветхих домов на новые в пределах существующих земельных участках) жилищного фонда в сохраняемой усадебной застройке.

В настоящее время жилищный фонд всех сельских населенных пунктов Еткульского муниципального района составляет 582,4 тыс.кв.м общей площади, в основном (90%) это усадебная застройка. Средняя обеспеченность 18,9 кв.м общей площади на человека.

Общее количество квартир во всех типах домов составляет  11366 единиц. Средняя площадь квартиры – 51,2 кв.м общей площади. Средняя заселенность квартиры - 2,7 человека.

| № Пп/п | Сельское поселение, населенный пункт | Жилищный фонд населенного пункта (тыс.кв.м) |  |  | Обеспеченость жилищным фондом | Количество квартир-домов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект | рост |  | факт | проект |
| 1 | Бектышское | 15,2 | 24,0 | 8,8 | 19,5 | 405 | 400 |
|  | п. Бектыш | 15,2 | 24,0 | 8,8 | 19,5 | 405 |  |
| 2 | Белоносовское | 45,6 | 76,5 | 30,9 | 18,4 | 1127 | 1275 |
|  | п. Белоносово | 18,3 | 37,5 | 19,2 | 14,8 | 452 |  |
|  | с. Александровка | 13,2 | 16,5 | 3,3 | 25,1 | 325 |  |
|  | п. Приозерный | 5,7 | 12,0 | 6,3 | 15,1 | 140 |  |
|  | д. Сарыкуль | 3,6 | 5,25 | 1,65 | 21,2 | 92 |  |
|  | с. Соколово | 4,8 | 5,25 | 0,45 | 27,6 | 118 |  |
| 3 | Белоусовское | 21,7 | 33,0 | 11,3 | 20,6 | 495 | 550 |
|  | с. Белоусово | 10,2 | 16,5 | 6,3 | 19,8 | 233 |  |
|  | д. Копытово | 6,5 | 9,0 | 2,5 | 22,6 | 148 |  |
|  | п. Лесной | 5,0 | 7,5 | 2,5 | 20,0 | 114 |  |
| 4 | Еманжелинское | 88,6 | 160,5 | 71,9 | 16,7 | 1811 | 2675 |
|  | с. Еманжелинка | 69,2 | 127,5 | 58,3 | 16,3 | 1413 |  |
|  | п. Березняки | 4,9 | 7,5 | 2,6 | 22,3 | 100 |  |
|  | п. Депутатский | 4,2 | 11,1 | 6,9 | 12,0 | 86 |  |
|  | п. Сары | 2,9 | 2,4 | - | 34,9 | 60 |  |
|  | с. Таянды | 7,4 | 12,0 | 4,6 | 18,8 | 152 |  |
| 5 | Еткульское | 137,7 | 300,0 | 175,0 | 20,2 | 2498 | 5000 |
|  | с. Еткуль | 137,7 | 300,0 | 175,0 | 20,2 | 2498 |  |
| 6 | Каратабанское | 48,2 | 75,0 | 26,8 | 19,5 | 985 | 1250 |
|  | с. Каратабан | 23,7 | 42,0 | 18,3 | 17,3 | 482 |  |
|  | п. Грознецкий | 3,1 | 4,8 | 1,7 | 19,4 | 63 |  |
|  | д. Кузнецово | 2,5 | 2,4 | - | 30,9 | 52 |  |
|  | д. Николаевка | 7,2 | 9,0 | 1,8 | 24,2 | 148 |  |
|  | д. Новобаландино | 4,5 | 5,1 | 0,6 | 25,9 | 92 |  |
|  | д. Сухоруково | 7,2 | 11,7 | 4,5 | 18,6 | 148 |  |
| 7 | Коелгинское | 90,5 | 204,0 | 113,5 | 17,8 | 1552 | 3400 |
|  | с. Коелга | 70,4 | 171,0 | 100,6 | 17,6 | 1207 |  |
|  | с. Долговка | 8,8 | 15,0 | 6,2 | 18,2 | 151 |  |
|  | д. Погорелка | 8,9 | 15,6 | 6,7 | 17,5 | 152 |  |
|  | д. Ямки | 2,4 | 2,4 | - | 27,3 | 42 |  |
| 8 | Лебедевское | 13,4 | 22,5 | 9,1 | 18,4 | 291 | 375 |
|  | с. Лебедевка | 10,6 | 18,0 | 7,4 | 17,7 | 227 |  |
|  | д. Погудино | 2,8 | 4,5 | 1,7 | 21,5 | 60 |  |
| 9 | Новобатуринское | 16,1 | 22,5 | 6,4 | 21,7 | 278 | 375 |
|  | п. Новобатуринский | 16,1 | 22,5 | 6,4 | 21,7 | 278 |  |
| 10 | Печенкинское | 35,1 | 217,5 | 182,4 | 16,3 | 1008 | 3625 |
|  | д. Печенкино | 9,0 | 52,5 | 43,5 | 13,5 | 258 |  |
|  | д. Журавлево | 3,5 | 7,5 | 4,0 | 13,2 | 100 |  |
|  | д. Потапово | 8,5 | 13,5 | 5,0 | 19,7 | 245 |  |
|  | п. Санаторный | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 14,5 | 22 |  |
|  | с. Шеломенцево | 8,1 | 30,0 | 21,9 | 26,7 | 234 |  |
|  | с. Шибаево | 5,2 | 30,0 | 24,8 | 12,2 | 149 |  |
|  | д.п. Сапфир Урала | - | 60,0 | 60,0 | - | - |  |
|  | д.п. Турпаново | - | 22,5 | 22,5 | - | - |  |
| 11 | Пискловское | 16,2 | 27,0 | 10,8 | 18,8 | 396 | 450 |
|  | с. Писклово | 12,3 | 21,0 | 8,7 | 18,0 | 300 |  |
|  | д. Кораблево | 3,9 | 6,0 | 2,1 | 22,0 | 96 |  |
| 12 | Селезянское | 54,0 | 82,5 | 28,5 | 23,6 | 1169 | 1375 |
|  | с. Селезян | 26,2 | 45,0 | 18,8 | 18,6 | 567 |  |
|  | д. Аткуль | 7,5 | 15,0 | 7,5 | 31,8 | 162 |  |
|  | д. Кораблево | 6,0 | 4,5 | - | 51,7 | 130 |  |
|  | д. Назарово | 7,3 | 7,5 | 0,2 | 31,2 | 158 |  |
|  | д. Устьянцево | 4,1 | 4,5 | 0,4 | 27,1 | 88 |  |
|  | д. Шатрово | 2,9 | 4,5 | 1,6 | 23,0 | 64 |  |
|  | Еткульский район | 582,4 | 1245 | 675 | 18,9 | 11366 | 20750 |

Выводы: осуществление намеченных «Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района» мероприятий по развитию сельских поселений и населенных пунктов предполагает следующие результаты:

- территориальное развитие населенных пунктов в 1,5 раза, с 4,5 до 7,0 тыс.га;

- увеличение жилищного фонда населенных пунктов в 2,1 раза, с 582,4 до 1245 тыс.кв.м;

- повышение жилищной обеспеченности населения в 1,6 раза, с 18,9 до 30,0 кв.м на человека.

- РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сложившаяся современная система повседневного социального и культурно-бытового обслуживания населения сельских поселений Еткульского муниципального района и ее обеспеченность учреждениями и предприятиями обслуживания характеризуется следующими показателями:

| № пп | Учреждения и предприятия обслуживания | Фактическое число | Норматив на 1000 жит. | Обеспечение потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования: - детские сады-ясли - общеобразовательные школы - внешкольные учреждения | 1571 5062 440 | 80 мест 180 мест 18 мест | 65,4% 93,7% 81,5% |
| 2 | Учреждения здравоохранения: - стационары; - поликлиники; - станции скорой помощи; - фельдшерские пункты; - аптеки | 250 коек 440 посещ 34 | - - 1 / 5 тыс.чел - - | - - - 89,5% - |
| 3 | Физкультурно-спортивные сооружения: - спортивные площадки; - спортивные залы; - бассейны |  | 0,7-0,9 га 60-80 кв.м 20-25 кв.м |  |
| 4 | Учреждения культуры: - сельские клубы; - библиотеки | 5300 275 | 200 мест 6 мест | 88,3% 152,8% |
| 5 | Предприятия торговли и общественного питания: - магазины; - рынки; - кафе и столовые | 8800 950 465 | 300 кв.м 40 кв.м 40 мест | 97,8% 79,2% 38,8% |
| 6 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания: - КБО; - прачечная; - химчистка; - бани | 7 - - 10 | 4 раб.мест 60 кг З,5 кг 7 мест | 5,8% - - 4,8% |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: - гостиницы; - ритуальные услуги - кладбище | - 3 | 6 мест - 0,24 га | - - |

Сложившаяся трехступенчатая система культурно-бытового обслуживания населения Еткульского муниципального района требует дальнейшего совершенствования и развития.

Комплексы учреждений повседневного обслуживания планируется разместить в каждом сельском поселении.

Центром периодического обслуживания центральной и восточной частей района является административный центр района – село Еткуль с радиусом обслуживания 1 час транспортной доступности, а для западной части района – село Коелга, с ограниченным набором учреждений периодического пользования и радиусом обслуживания 40 минутной транспортной доступности.

Потребность в учреждениях эпизодического обслуживания удовлетворяется за счет г. Челябинска.

В целом по району обеспеченность населения объектами дошкольного воспитания, физкультуры и спорта, медицинского обеспечения, торговли, коммунально-бытового обслуживания – ниже нормативной. Самые крупные населенные пункты - села Еткуль, Коелга и Еманжелинка располагают наиболее развитой сетью предприятий и учреждений социально-гарантированного и культурно-бытового обслуживания населения. В остальных населенных пунктах сфера обслуживания населения развита очень слабо.

Схемой территориального планирования предусматривается:

- доведение современной обеспеченности населения учреждениями социально-гарантированного уровня (общеобразовательные и детские дошкольные учреждения, объекты медицинского обеспечения) и культурно-бытового обслуживания всех сельских поселений и населенных пунктов до нормативных показателей;

- устранение различий в уровнях обслуживания между отдельными населенными пунктами;

- создание развитой социальной инфраструктуры в планируемых новых жилых районах (в селах Еткуль, Коелга, Селезян и далее), а также в новых дачных поселках (Сапфир Урала, Турпаново).

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры Еткульского района должно способствовать:

- повышению уровня и разнообразия, доступных для населения, мест приложения труда за счет строительства объектов коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня здоровья, образования и культуры населения;

- повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания и объектов рекреации;

- повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания определялась исходя из проектной численности населения и градостроительных нормативов.

1. Учреждения образования

В настоящее время в сельских поселениях Еткульского муниципального района имеются следующие учреждения народного образования:

1. Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) – 24, на 1570 место,

в том числе: в детских садах – 1460 место,

в начальной школе – детский сад – 110 мест.

2. Общеобразовательные школы:  СОШ – 11, количество мест – 4460 (3148)

ООШ – 3,                         мест – 564 (192)

НОШ – 15,                       мест -  845 (622)

3. Школы-интернаты ДШИ – 3, количество мест – 568

4. Внешкольные учреждения – 3, количество мест – 800 (1355)

Соответствие вместимости учреждений образования нормативным показателям.

| № пп | Наименование учреждения | Норма на 1000 чел. | На исходный год 2010 г. |  |  | На расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по факту | по норме | дефи-цит | по норме | дефи-цит |
| 1 | Дошкольные учреждения | 80 | 1570 | 2400 | 830 | 3320 | 1750 |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего | 160 | 6487 | 4927 | - | 6640 | 153 |
| 3 | Межшкольный учебно-производствен комбинат | 13 | 568 | 400 | - | 540 | - |
| 4 | Внешкольные учреждения | 16 | 800 | 493 | - | 664 | - |

На расчетный срок (2010 - 2030 г.) развитие системы образования Еткульского муниципального района предусматривается за счет реконструкции и расширения существующего фонда и нового строительства учреждений:

- детских дошкольных учреждений на 1750 мест;

- общеобразовательных школ на 153 места.

Расчет потребности в учреждениях образования на расчетный срок.

| № пп | Наименование поселения | Детские дошкольные учреждения, мест (норматив – 80 мест/1000) |  |  | Общеобразовательные школы, учащихся (норматив – 160 уч./1000) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект | новые |  | факт | проект | новые |
| 1 | Бектышское | 17 | 56 | 39 |  | 51 | 128 | 77 |
| 2 | Белоносовское Белоносово Александровка Приозерный Сарыкуль Соколово | 98 68 30 - - - | 204 100 44 32 14 14 | 106 32 14 32 14 14 |  | 622 526 41 26 - 27 | 408 200 88 64 28 28 | - - 47 38 28 1 |
| 3 | Белоусовское Белоусово Копытово Лесной | 35 24 - 11 | 88 44 24 20 | 53 20 24 9 |  | 192 192 - - | 176 88 48 40 | - - 48 40 |
| 4 | Еманжелинское Еманжелинка Березняки Депутатский Сары Таянды | 365 335 - 30 - - | 428 340 20 30 6 32 | 63 5 20 - 6 32 |  | 877 703 28 24 - 122 | 856 680 40 60 12 64 | - - 12 36 12 - |
| 5 | Еткульское | 367 | 800 | 433 |  | 1069 | 1600 | 531 |
| 6 | Каратабанское Каратабан Грознецкий Кузнецово Николаевка Новобаландино Сухоруково | 96 96 - - - - - | 200 112 12 6 24 14 32 | 104 16 12 6 24 14 32 |  | 685 574 - - 36 17 58 | 400 224 26 12 48 26 64 | - - 26 12 12 9 6 |
| 7 | Коелгинское Коелга Долговка Погорелка Ямки | 295 239 31 25 - | 544 456 40 42 6 | 249 217 9 17 6 |  | 946 816 71 59 - | 1088 864 80 84 12 | 142 48 9 25 12 |
| 8 | Лебедевское Лебедевка Погудино | - - - | 60 48 12 | 60 48 12 |  | 254 254 - | 120 96 24 | - - 24 |
| 9 | Новобатуринское | 46 | 60 | 14 |  | 311 | 120 | - |
| 10 | Печенкинское Печенкино Журавлево Потапово Санаторный Шеломенцево Шибаево Сапфир Урала Турпаново | 95 37 14 17 - 12 15 - - | 580 140 20 36 4 80 80 160 60 | 485 103 6 19 4 68 65 160 60 |  | 521 114 - 192 - 35 180 - - | 1160 280 40 36 8 160 160 320 120 | 639 166 40 - 8 125 - 320 120 |
| 11 | Пискловское Писклово Кораблево | 33 33 - | 72 56 16 | 39 23 16 |  | 342 342 - | 144 112 32 | - - 32 |
| 12 | Селезянское Селезян Аткуль Кораблево Назарово Устьянцево Шатрово | 95 95 - - - - - | 220 120 40 12 24 12 12 | 125 25 40 12 24 12 12 |  | 617 570 31 - 16 - - | 440 240 80 24 48 24 24 | - - 49 24 32 24 24 |
|  | Еткульский район, всего | 1570 | 3320 | 1778 |  | 6487 | 6640 | 153 |

Детские дошкольные учреждения должны размещаться во всех сельских населенных пунктах с числом жителей более 250 чел., дети дошкольного возраста, проживающие в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 250 человек планируется посещать круглосуточные группы детских садов либо

комплекса (начальная школа – детский сад) близлежащих населенных пунктов. При строительстве детских учреждений в этих населенных пунктах необходимо учитывать дополнительные места.

Размещение школ Еткульского района и зона их обслуживания

| № пп | Школы и их местоположение | Вместимость школы |  | Начальное образование | Неполное среднее образование | Полное среднее образование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | Про-ект |  |  |  |
| 1 | Белоносовская СОШ | 502 |  | Белоносово | Белоносово Бектыш | Белоносово Бектыш Александровка Приозерный |
| 2 | Еманжелинская СОШ | 596 |  | Еманжелинка Сары | Еманжелинка Сары | Еманжелинка Сары Березняки Депутатский Таянды |
| 3 | Еткульская СОШ | 667 |  | Еткуль | Еткуль | Еткуль Журавлево Печенкино Потапово Шеломенцево Шибаево |
| 4 | Каратабанская СОШ | 541 |  | Каратабан Кузнецово | Каратабан Грознецкий Кузнецово Николаевка Н-Баландино Сарыкуль Соколово Сухоруково | Каратабан Грознецкий Кузнецово Николаевка Н-Баландино Сарыкуль Соколово Сухоруково |
| 5 | Коелгинская СОШ | 549 |  | Коелга | Коелга Долговка Погорелка Ямки | Коелга Долговка Погорелка Ямки |
| 6 | Лебедевская СОШ | 254 |  | Лебедевка Погудино | Лебедевка Погудино Лесной | Лебедевка Погудино Лесной |
| 7 | Новобатуринская СОШ | 311 |  | Н-Батурино | Н-Батурино | Н-Батурино |
| 8 | Пискловская СОШ | 342 |  | Писклово Кораблево | Писклово Кораблево | Писклово Кораблево |
| 9 | Селезянская СОШ | 549 |  | Селезян Кораблево Шатрово | Селезян Аткуль Кораблево Назарово Шатрово | Селезян Аткуль Белоусово Копытово Кораблево Назарово Устьянцево Шатрово |
| 10 | Таяндинская СОШ | 122 |  | Таянды | Таянды | Таянды |
| 11 | Белоусовская ООШ | 192 |  | Белоусово Копытово Лесной | Белоусово Копытово Лесной |  |
| 12 | Еткульская ООШ | 238 |  | Еткуль | Еткуль |  |
| 13 | Печенкинская ООШ | 114 |  | Печенкино Журавлево | Печенкино Журавлево Шеломенцево |  |
| 14 | Потаповская ООШ | 192 |  | Потапово | Потапово Шеломенцево |  |
| 15 | Шибаевская ООШ | 180 |  | Шибаево | Шибаево |  |
| 16 | Александровская НОШ | 41 |  | Александровка |  |  |
| 17 | Аткульская НОШ | 31 |  | Аткуль Устьянцево |  |  |
| 18 | Бектышская НОШ | 51 |  | Бектыш |  |  |
| 19 | Березняковская НОШ | 28 |  | Березняки |  |  |
| 20 | Депутатская НШ | 24 |  | Депутатский |  |  |
| 21 | Долговская НШ | 71 |  | Долговка |  |  |
| 22 | Назаровская НОШ | 16 |  | Назарово |  |  |
| 23 | Николаевская НОШ | 36 |  | Николаевка |  |  |
| 24 | Новобаландинская НОШ | 17 |  | Н.Баландино |  |  |
| 25 | Приозерная НОШ | 26 |  | Приозеоный |  |  |
| 26 | Погорельская НШ | 59 |  | Погорелка |  |  |
| 27 | Соколовская НОШ | 27 |  | Соколово |  |  |
| 28 | Сухоруковская НОШ | 58 |  | Сухоруково |  |  |

На перспективу структурная сеть общеобразовательной школы в Еткульском районе должна иметь законченный цикл: начальные школы (НОШ) должны дополняться школами со неполным средним и средним образованием (ООШ и СОШ). При этом учитываются два основных фактора:

- школы должны быть максимально приближены к местам проживания детей;

- вместимость школ должна быть максимальной, что улучшает экономические показатели их эксплуатации и качество обучения, а именно:

- НОШ на 30 учащихся для населенного пункта с населением до 200 чел.;

- ООШ на 192 учащихся для населенного пункта с населением до 1200 чел.;

- СОШ на 360 учащихся для сельского поселения с населением до 2250 чел.

Из расчетов видно, что строительство новых школ необходимо в селах Еткуль (435 мест), Коелга (250 мест) и Печенкино (485 мест) связанных со строительством новых жилых районов. Требуется увеличение школьных мест в сельских поселениях: Белоносовском (105 мест), Каратабанском (105 мест) и Селезянском (125 мест).

2. Учреждения здравоохранения

В настоящее время в Еткульском муниципальном районе функционируют:

1. Еткульская центральная районная больница на 250 коек с родильным домом

на 40 коек и поликлиникой на 275 посещений;

- Еманжелинская участковая больница на 35 коек и поликлиникой на 75

посещений;

- Коелгинская врачебная амбулатория на 60 посещений и стационаром на 15 коек;

- Белоносовская врачебная амбулатория на 30 посещений;

- Фельдшерско-акушерские пункты в 34 населенных пунктах.

Расчет потребности в медицинских учреждениях района.

| № пп | Наименование медицинского учреждения | Численность населения |  | Норматив на 1000 жителей | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект |  | факт | норма | проект |
| 1 | Стационары | 30,8 | 41,5 | 13,5 коек | 340 | 415 | 560 |
| 2 | Поликлиники, медпункты и ФАП |  |  | 35 пос в смену | 900 | 1050 | 1450 |
| 3 | Станции скорой помощи |  |  | 1 авто на 5 тыс.чел. | 6 | 6 | 8 |
| 4 | Аптеки |  |  | 0,5 объект | 12 | 15 | 20 |

Современная обеспеченность медицинскими учреждениями составляет:

- Стационарами                                        - 81,9%;

- Поликлиниками и медпунктами      - 85,7%;

- Станциями скорой помощи               - 100%;

- Аптеками                                                 - 80,0%

На перспективу, проектом предлагается увеличение вместимости и повышение технической оснащенности существующих стационаров, поликлиник и медпунктов в 1,6 раза.

3. Учреждения культуры и искусства

В настоящее время на территории Еткульского района функционируют:

1. Еткульский РДК, 12 сельских ДК и 23 сельских клуба, общей вместимостью

на 5395 мест;

2. Еткульская Центральная Библиотека, Детская Библиотека и 30 сельских филиалов

ЦБС с читальными залами на 274 места.

Сельские клубы являются учреждениями повседневного пользования, они должны размещаться в каждом населенном пункте, с численностью более 200 жителей, а в прочих мелких селениях предусматриваются помещения для клубной работы.

При расчетах необходимой емкости сельских клубов приняты следующие градо-строительные нормативы, дифференцированные по числу жителей населенных пунктов:

| Численность жителей населенного пункта | Нормативная вместимость на исходный год | Нормативная вместимость на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| от 200 до 1000 чел. 1000 – 2000 чел. 2000 – 5000 чел. более 5000 чел. | 300 230 190 140 | 500 300 230 190 |

Расчет потребности мест в сельских клубах.

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское Бектыш | 240 240 | - - | 240 240 | 400 400 | - - | 400 400 |
| 2 | Белоносовское Белоносово Александровка Приозерный Сарыкуль Соколово | 690 300 150 120 60 60 | 505 155 - 150 - 200 | 355 145 150 - 60 - | 1025 375 250 200 100 100 | 505 155 - 150 - 200 | 620 220 250 50 100 - |
| 3 | Белоусовское Белоусово Копытово Лесной | 315 150 90 75 | 230 100 130 - | 125 50 - 75 | 525 250 150 125 | 230 100 130 - | 295 150 20 125 |
| 4 | Еманжелинское Еманжелинка Березняки Депутатский Сары Таянды | 1100 800 75 105 - 120 | 750 350 100 100 - 200 | 455 450 - 5 - - | 1485 975 125 185 - 200 | 750 350 100 100 - 200 | 735 625 25 85 - - |
| 5 | Еткульское Еткуль | 950 950 | 600 600 | 350 350 | 1900 1900 | 600 600 | 1300 1300 |
| 6 | Каратабанское Каратабан Грознецкий Кузнецово Николаевка Новобаландино Сухоруково | 650 320 60 - 90 60 120 | 680 200 85 - 75 120 200 | 135 120 - - 15 - - | 970 420 100 - 150 100 200 | 680 200 85 - 75 120 200 | 310 220 15 - 75 - - |
| 7 | Коелгинское Коелга Долговка Погорелка Ямки | 1060 760 150 150 - | 500 200 200 100 - | 610 560 - 50 - | 1585 1085 250 250 - | 500 200 200 100 - | 1085 885 50 150 - |
| 8 | Лебедевское Лебедевка Погудино | 240 180 60 | 200 100 100 | 80 80 - | 400 300 100 | 200 100 100 | 200 200 - |
| 9 | Новобатуринское Новобатуринский | 225 225 | 300 300 | - - | 375 375 | 300 300 | - 75 |
| 10 | Печенкинское Печенкино Журавлево Потапово Санаторный Шеломенцево Шибаево Сапфир Урала Турпаново | 635 210 75 135 - 90 125 - - | 665 110 75 220 - 110 150 - - | 100 100 - - - - - - - | 2310 525 125 225 - 300 300 460 375 | 625 110 75 220 - 110 110 - - | 1690 415 50 5 - 190 190 460 375 |
| 11 | Пискловское Писклово Кораблево | 270 210 60 | 200 200 - | 60 - 60 | 450 350 100 | 200 200 - | 250 150 100 |
| 12 | Селезянское Селезян Аткуль Кораблево Назарово Устьянцево Шатрово | 600 320 75 45 75 45 40 | 765 280 80 80 120 120 85 | 40 40 - - - - - | 1075 450 250 75 150 75 75 | 765 280 80 80 120 120 85 | 370 170 170 - 30 - - |
|  | Еткульский район, всего | 6975 | 5395 | 1580 2550 | 12500 | 5355 | 7145 7255 |

Расчет книжного фонда и читательских мест в сельских библиотеках.

| № пп | Наименование показателя | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Книжный фонд | 180 | 205 | - | 300 | 205 | 95 |
| 2 | Читательское место | 150 | 275 | - | 250 | 275 | - |

Современная обеспеченность учреждениями культуры составляет:

- Сельскими клубами                                        -   80%

- Сельскими библиотеками                             - 115%

На перспективу принимается следующая организация сети сельских клубов по ступеням обслуживания:

- Сельские клубы с филиалами библиотек предусматриваются в каждом сельском  населенном пункте.

- Сельские дома культуры с базовыми сельскими библиотеками размещаются в центрах сельских поселений. ДК отличаются большей вместимостью клубной части.

- Районный дом культуры с районной библиотекой размещаются в

административном центре района – село Еткуль.

- Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной работы для использования

учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в

пределах пешеходной доступности не более 500 м.

4. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В настоящее время в Еткульском муниципальном районе имеются следующие спортивные сооружения: стадион в селе Еткуль, футбольные и хоккейные поля, баскетбольные и волейбольные площадки, а также спортивные залы при школах.

Нормативная  потребность спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.

| № пп | Наименование спортивного сооружения | Численность населения |  | Норматив на 1000 жителей | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект |  | факт 2010 | Норма 2010 | проект 2030 |
| 1 | Стадион | 30,8 | 41,5 | 0,5 га |  |  |  |
| 2 | Спортивный зал |  |  | 60÷80 кв.м | 4265 | 1850 | 3320 |
| 3 | Бассейн |  |  | 20÷25 кв.м | - | 620 | 1040 |
| 4 | Спортплощадки |  |  | 0,7÷0,9 га | - | 21,6 | 37,35 |

Современная обеспеченность спортивными сооружениями составляет:

1. Стадионами                                        -   80%;

2. Спортивными залами                      - 230%;

3. Бассейнами                                         -     0%;

4. Спортплощадками                            -    0%

Расчет потребности спортивных залов.

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское | 50 | 40 | 10 | 65 | 40 | 25 |
| 2 | Белоносовское | 150 | 360 | - | 200 | 360 | - |
| 3 | Белоусовское | 60 | 160 | - | 90 | 160 | - |
| 4 | Еманжелинское | 250 | 950 | - | 430 | 950 | - |
| 5 | Еткульское | 410 | 760 | - | 800 | 760 | 40 |
| 6 | Каратабанское | 150 | 320 | - | 200 | 320 | - |
| 7 | Коелгинское | 300 | 495 | - | 545 | 495 | 50 |
| 8 | Лебедевское | 45 | 150 | - | 60 | 150 | - |
| 9 | Новобатуринское | 45 | 150 | - | 60 | 150 | - |
| 10 | Печенкинское | 130 | 520 | - | 580 | 520 | 60 |
| 11 | Пискловское | 55 | 160 | - | 75 | 160 | - |
| 12 | Селезянское | 135 | 200 | - | 220 | 200 | 20 |
|  | Еткульский район, всего | 1850 | 4265 230% | - 10 | 3325 | 4265 | - 195 |

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом сельском поселении. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.

Основная часть спортивных сооружений района, в настоящее время сосредоточено на территории села Еткуль. Здесь расположен центральный стадион с футбольным полем и трибунами, в расчете на собственное население и весь район.

На перспективу в селе Еткуль намечается строительство спорткомплекса со спортивным залом, крытым бассейном и хоккейным кортом. Аналогичный комплекс целесообразно разместить на территории села Коелга. В остальных сельских поселениях следует предусмотреть комплексные спортивные площадки при средних общеобразовательных школах.

На перспективу, проектом предлагается увеличение вместимости и повышение технической оснащенности существующих спортивных сооружений.

5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

На территории Еткульского муниципального района, в настоящее время, размещается 90 предприятий торговли, общей емкостью 10400 кв. м. торговой площади, 8 предприятий общественного питания на 465 посадочных мест и 32 предприятия бытового обслуживания на 74 раб. места.

| № пп | Наименование предприятий | Численность населения |  | Норматив на 1000 жителей | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | проект |  | факт | норма | проект |
| 1 | Предприятия торговли | 30,8 | 41,5 | 300 кв.м торг. пл. | 10665 | 9240 | 12450 |
| 2 | Предприятия общественного питания |  |  | 40 мест | 465 | 1230 | 1660 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания |  |  | 4 раб. места | 74 | 123 | 166 |
| 4 | Бани |  |  | 7 мест | 20 | 215 | 290 |
| 5 | Гостиница |  |  | 6 мест | - | 185 | 250 |

Современная обеспеченность предприятиями составляет:

- торговли                                        -  115%

- общественного питания            -    38%

- бытового обслуживания            -    60%

- бани                                                -      9%

Современная обеспеченность предприятиями составляет 115%, однако 25% зданий расположены в неприспособленных зданиях, требующих замену.

Так как равноценное обслуживание сельского населения невозможно в каждом населенном пункте, то ниже приводится дифференциация норм по ступеням обслуживания:

| № пп | Наименование структурного подразделения | Предприятия торговли |  |  |  | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственное население |  | Тяготеющее население |  | Собственное население |  | Тяготеющее население |  |
|  |  | 2010 г. | 2030 г. | 2010 г. | 2030 г. | 2010 г. | 2030 г. | 2010 г. | 2030 г. |
| 1 | Населенные пункты | 75 | 100 | - | - | 10 | 20 | - | - |
| 2 | Сельские поселения | 150 | 200 | 50 | 100 | 20 | 30 | 5 | 10 |
| 3 | Районный центр | 300 | 300 | 100 | 200 | 30 | 40 | 10 | 20 |

При расчете потребности в предприятиях торговли и общественного питания учитывается, что центр района обслуживает часть периодической потребности населенных пунктов сельских поселений.

На перспективу принимается следующая организации торговой сети:

- магазины товаров повседневного спроса располагаются в каждом населенном пункте;

- торговые центры (универсамы, универмаги и специализированные магазины), столовые и кафе открытой сети размещаются, в основном, в районном центре, а также в крупных населенных пунктах (с численностью населения более 1500 чел.);

- учреждениями эпизодического пользования (крупные торговые центры, специализированные магазины, рестораны и т.п.) население Еткульского района будет обеспечиваться за счет торговых предприятий областного центра – г. Челябинска.

Расчет потребности предприятий торговли.

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское | 60 | 45 | 15 | 80 | 45 | 35 |
| 2 | Белоносовское | 375 | 40 | 335 | 500 | 40 | 460 |
| 3 | Белоусовское | 150 | 115 | 35 | 220 | 115 | 105 |
| 4 | Еманжелинское | 1590 | 3260 | - | 1605 | 3260 | - |
| 5 | Еткульское | 2720 | 4330 | - | 5000 | 4330 | 670 |
| 6 | Каратабанское | 500 | 215 | 285 | 750 | 215 | 535 |
| 7 | Коелгинское | 1500 | 870 | 630 | 2040 | 870 | 1170 |
| 8 | Лебедевское | 150 | 25 | 125 | 225 | 25 | 200 |
| 9 | Новобатуринское | 150 | 165 | - | 225 | 165 | 60 |
| 10 | Печенкинское | 645 | 655 | - | 2175 | 655 | 1520 |
| 11 | Пискловское | 180 | - | 180 | 270 | - | 270 |
| 12 | Селезянское | 675 | 945 | - | 825 | 945 | - |
|  | Еткульский район, всего | 9240 8695 | 10665 115% | - 1605 | 12450 15520 | 10665 | 1785 5025 |

Расчет потребности предприятий общественного питания

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское | 20 | - | 20 | 30 | - | 30 |
| 2 | Белоносовское | 65 | - | 65 | 100 | - | 100 |
| 3 | Белоусовское | 25 | - | 25 | 40 | - | 45 |
| 4 | Еманжелинское | 135 | 150 | - | 215 | 150 | 65 |
| 5 | Еткульское | 275 | 255 | 20 | 500 | 255 | 245 |
| 6 | Каратабанское | 65 | - | 65 | 100 | - | 100 |
| 7 | Коелгинское | 125 | 60 | 65 | 270 | 60 | 210 |
| 8 | Лебедевское | 20 | - | 20 | 30 | - | 30 |
| 9 | Новобатуринское | 20 | - | 20 | 30 | - | 30 |
| 10 | Печенкинское | 50 | - | 50 | 290 | - | 290 |
| 11 | Пискловское | 25 | - | 25 | 35 | - | 35 |
| 12 | Селезянское | 55 | - | 55 | 110 | - | 110 |
|  | Еткульский район, всего | 880 | 465 52,8% | 415 | 1750 | 465 | 1285 |

Современный уровень обеспеченности населения Еткульского муниципального района составляет: торговыми предприятиями – 115%,

предприятиями общественного питания – 52,8%.

К расчетному сроку необходимо дополнительное строительство:

Расчет потребности предприятий коммунально-бытового обслуживания

| № пп | Наименование поселения | Исходный год |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | факт | дефиц | норма | факт | дефиц |
| 1 | Бектышское | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 |
| 2 | Белоносовское | 10 | - | 10 | 18 | - | 18 |
| 3 | Белоусовское | 4 | - | 4 | 8 | - | 8 |
| 4 | Еманжелинское | 21 | 15 | 6 | 38 | 15 | 23 |
| 5 | Еткульское | 27 | 30 | 3 | 70 | 30 | 40 |
| 6 | Каратабанское | 10 | - | 10 | 18 | - | 18 |
| 7 | Коелгинское | 20 | 15 | 5 | 48 | 15 | 33 |
| 8 | Лебедевское | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 |
| 9 | Новобатуринское | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 |
| 10 | Печенкинское | 8 | - | 8 | 50 | - | 50 |
| 11 | Пискловское | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 |
| 12 | Селезянское | 8 | - | 8 | 18 | - | 18 |
|  | Еткульский район, всего | 120 | 60 50% | 60 | 290 | 60 | 230 |

Современная обеспеченность населения предприятиями коммунально-бытового обслуживания составляет - 50%, банями – 9% нормативной потребности.

На перспективу проектом рекомендуется следующая организация сети предприятий торговли и коммунально-бытового обслуживания:

- учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах транспортной доступности не более 30 минут. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Радиус обслуживания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в сельских поселениях – 2000 м.

- приемные пункты бытового обслуживания, бани с прачечными самообслуживания размещаются в центрах сельских поселений и населенных пунктах, с числом жителей более 1000;

- производственное предприятие бытового обслуживании с централизованным выполнением заказов, баня, механизированная прачечная, химчистка, специализированные мастерские, пункт приема вторичного сырья, бюро похоронного обслуживания, гостиница - размещаются в районном центре.

- Пожарные депо, при нормативе 1 машина на 3 тыс. жителей, на перспективу размещаются в семи сельских поселениях:

- в селе Еткуль на 4 машины, с радусом обслуживания 25 км;

- в селе Еманжелинка на 2 машины, с радиусом обслуживания 10 км;

- в селе Коелга на 2 машины, с радиусом обслуживания 10 км;

- в селах Белоусово, Каратабан, Писклово и Селезян по 2 машины, с радиусом обслуживания 3 км.

5.  Кладбища традиционного захоронения должны размещаться в каждом

сельском поселении, на группу сельских населенных пунктов, равно-

удаленных от селений. Размеры земельного участка для размещения кладбищ

принимаются исходя из норматива - 0,24 га на 1 тыс. жителей. Санитарно-

защитная зона от сельского кладбища до жилой застройки установлена 300 м.

- Полигоны и свалки ТБО размещаются на территории каждого сельского   поселения на группу населенных пунктов, с соблюдением санитарно-защитной зоны 1000 м от жилой застройки.

Проектные предложения

Объемы нового строительства объектов и сооружений социального и культурно-образовательного назначения, торговли и коммунально-бытового обслуживания оцениваются следующими величинами:

| № пп | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Общая вместимость | Потребность территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования: Детские дошкольные учреждения Общеобразовательные_________школы | мест учащихся |  |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения: Стационары Поликлиники Фельдшерско-акушерские пункты Аптеки | коек пос/смена объект объект |  |  |
| 3 | Учреждения культуры: Сельские клубы Сельские библиотеки | мест мест |  |  |
| 4 | Спортивные сооружения: Спортивные залы Бассейны Спортивные площадки | кв.м кв.м га |  |  |
| 5 | Предприятия торговли и общественного питания: Магазины Кафе, столовые, бары | кв.м пос.мест |  |  |
| 6 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания: Предприятия бытового обслуживания Прачечные Химчистки Бани Гостиницы | раб.мест кг/смена кг/смена мест мест |  |  |

- ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

Организация системы рекреации на территории Еткульского муниципального района решается с учетом потребности населения городов и рабочих поселков Челябинского мегаполиса – Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска.

Анализ рекреационных ресурсов района показывает, что они могут служить базой для создания системы массового отдыха в ограниченных масштабах:

- район характеризуется невысокой лесистостью (21,6%) и высокой сельско-хозяйственной освоенностью территории (55,8%), слабо развитой гидрографии-ческой сетью и наличием большого количества озер и болот (11,0% территории района). Озера, в большинстве своем, с соленой и горько-соленой водой;

- на территории района имеется 16 памятников истории, археологии, культуры и архитектуры:

- к памятникам природы относятся Еткульский бор и озера Гоькое, Боровушка и Большой Шантрапай.

На территории Еткульского муниципального района расположены:

- детский туберкулезный санаторий на 60 мест;

- 23 базы отдыха на 1700 мест;

- 7 дач детских дошкольных учреждений на 1600 мест;

- бывшие пионерские лагеря 3300 мест;

- 6 коллективных садов, общей площадью 88,8 га.

Потребность населения Еткульского района в учреждениях отдыха и туризма составляет:

- в объектах длительного отдыха для взрослых и взрослых с детьми на 200 мест;

- в объектах длительного отдыха для детей на 225 мест;

- в объектах кратковременного отдыха на 180 мест.

В результате комплексной оценки территории Еткульского муниципального района было выделено 14,2 тыс.га территорий, благоприятных для рекреации:

1. Еткульская зона отдыха предлагается для организации длительного детского отдыха. Здесь были расположены оздоровительные и пионерские лагеря, детские дачи и базы отдыха. Все объекты рекреации сконцентрированы вокруг Еткуль-ского бора и озер Еткуль и Песчаное. Площадь рекреационной зоны составляет –

8 тыс.га, что позволит разместить 25 тыс.мест для отдыха.

2. Белоусовская зона отдыха располагается вдоль берега озера Бол. Шантрапай. Площадь рекреационной зоны составляет 5 тыс.га. В пределах зоны были распо-ложены детские дачи. Зона предлагается для организации длительного детского отдыха. Вместимость зоны – 10 тыс.мест.

3. Еткульский лесопарк. Площадь – 1200 га. Назначение – для кратковремен-ного отдыха населения городов Коркино и Еманжелинска. Вместимость – 12 тыс. человек.

Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 часа.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 кв.м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для видов отдыха должна составлять не менее 100 кв.м на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м.

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков и зон отдыха следует принимать (на 100 посетителей):

- при пляжах и парках в зонах отдыха на 15-20 мест;

- при лесопарках и заповедниках на 7-10 мест;

- на базах кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) на 10-15 мест;

- при домах отдыха и санаториях на 3-5 мест;

- для предприятий общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха на 7-10 мест;

- для садоводческих товариществ на 7-10 мест на 10 участков.

Размеры территорий речных и озерных пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать не менее 8 кв.м на одного посетителя.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 кв.м на одного посетителя.

Минимальную протяженность береговой полосы пляжа следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

- РАЗВИТИЕ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс Еткульского муниципального района представляет собой совокупность открытого ландшафта с естественными возвышенностями,  покрытых лесными массивами и отдельными колками, изрезанными долинами рек, ручьев, логов, озер и болот.

Природный комплекс играет исключительно важную социальную роль, как место проживания, отдыха и оздоровления населения, а также как основной источник чистого и здорового воздуха.

Активная застройка южного направления Челябинской агломерации городов, включая Копейск, Коркино и Еманжелинск, не должно создавать эффект «тромба дыхательных путей» для Челябинска.

С этой целью особое значение придается сохранению крупных элементов природного ландшафта – лесных массивов, парков и скверов, служащих основным стержнем жилой застройки, вокруг которых она формируется.

Такой подход предполагается в развитии территорий всех существующих и вновь создаваемых населенных пунктов.

Существующие и создаваемые особо охраняемые природные территории Еткульского района (Еткульский, Назаровский и Копытовский боры) имеют особое природоохранное и культурно-эстетическое значение, а также являются объектами рекреационного значения.

К природоохранным зонам относятся водоохранные и прибрежные зоны рек, озер и водохранилищ, защитные полосы леса вдоль автомобильных и железных дорог, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Одной из важнейших территориально-планировочных задач при формировании зеленых пространств различного назначения является задача сохранения жизне-способности и непрерывности всей экологической системы.

Схемой территориального планирования предусматривается формирование  системы озелененных пространств внутри Еткульского района, объединяющие как существующие, так и вновь создаваемые озелененные комплексы.

Сельскохозяйственные угодья в системе природно-экологического каркаса занимают промежуточное положение. С одной стороны, они являются хозяйственно освоенными и преобразованными территориями, с другой – способствуют поддержанию экологического равновесия, в целом благодаря высокому проценту

собственной озелененности территории.

- РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Еткульский район – район промышленно-сельскохозяйственный.

Промышленность района представлена добычей и переработкой строительных материалов (ЗАО «Коелгамрамор» и др.), добычей золота («Еткульзолото»). Успешно развивается предприятие Уральский машиностроительный завод (производство и ремонт бульдозеров и грейдеров, сборка трактора класса 10 т из комплектующих, получаемых с других заводов). В районе действует ремонтно-техническое предприятие, два завода в системе Еманжелинского ДРСУ (производство чернощебеночного асфальта и асфальтобетона), хлебозавод, сыродельный и молочный заводы, предприятие по производству минеральной и газированной воды, небольшие предприятия автосервиса.

Сельскохозяйственные предприятия – АКФХ «Пискловская», ЗАО «Бектышская птицефабрика», ППЗ «Еткульский», ЗАО «Золотой улей» и ряд других. Сельскохозяйственные предприятия производят молоко, мясо, зерно, картофель и овощи. Значительная часть полей занята кормовыми культурами. Кроме того, СПП «Коелгинское» выращивает племенной скот, семена зерновых и рапса. Еткульский племптицезавод и Еманжелинский племрепродуктор Челябинской птицефабрики специализируется на производстве племенного и товарного яйца, а Бектышская птицефабрика производит мясо и мясопродукты. Существенна в районе роль крестьянско-фермерских хозяйств.

Основная идея развития производственных территорий района:

- формирование производственных зон в составе групп предприятий с общими вспомогательными производствами и объектами инфраструктуры за пределами селитебных территорий сельских поселений;

- повышение плотности застройки (не менее 60%) и озеленения (не менее 10 %) территории производственных зон;

- организация защитной полосы озеленения (не менее 50 м) со стороны жилой застройки сельских поселений;

- резервирование территорий для размещения новых сельскохозяйственных предприятий и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

- резервирование территорий для размещения новых производственных предприятий, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых;

-  резервирование территорий для размещения объектов коммунально-складского назначения, связанных с обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства, автосервиса и сферы бытового обслуживания населения;

-  развитие предприятий строительного комплекса;

- формирование и развитие производств, ремесел и услуг, связанных с индустрией отдыха и туризма.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в районе.