СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _30.03.2016 г._  № _76_

с. Еткуль

- О внесении изменений в местные

- нормативы градостроительного

- проектирования Еткульского

- муниципального района

- Челябинской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Еткульского муниципального района, Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Еткульского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Еткульского муниципального района  от 30.07.2015 г. № 525, а также в целях обеспечения градостроительной деятельности в Еткульском муниципальном районе

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Еткульского муниципального района Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 26.11.2014 г. № 600 следующие изменения:

1) в пункте 34 раздела III. «Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения» слова «для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 20-30 кв. метров площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров» заменить словами «для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров площади дома или квартиры в расчете на одного человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 20-30 кв. метров»;

2) дополнить раздел VII. «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» пунктами 111.1., 111.2. и 11.3. следующего содержания: - «Нормативы обеспеченности объектами связи 111.1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; «СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

111.2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 20.1.

Таблица 20.1

| Сооружения связи | Размеры земельных участок, га |
| --- | --- |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |  |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,30 1,00/0,40 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 1,50/0,70 1,65/0,80 1,90/0,90 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

111.3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по Таблице 20.2.

- Таблица 20.2

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10 - 40 тысяч номеров | по расчету | 300 кв.м*/0,1 га** на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 440 кв.м*/0,15 га** на объект |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв.м*/0,20 га** на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05 - 0,1 га на объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50 - 70 кв.м на объект |
| Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | В соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» | 10 – 50 кв.м на объект |

Примечания:

* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание."

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в сети «Интернет».

3. Местные нормативы градостроительного проектирования с изменениями разместить в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня внесения изменений в указанные нормативы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по отраслям производства, жилищно-коммунальному хозяйству и социальной политике (председатель Барчук И. В.).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      И. В. Михайлов